28.07.2026 15:27

START 4/3     Автоматический кромко-облицовочный станок (Б/У)

|  | Клеевая ванна Гильотина |
| --- | --- |
| Торцовка Снятие свесов Цикля для кромки Полировка |  |

Станок предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками (ПВХ, меламин, ABS, ламинат, шпон) толщиной до 3 мм. Обеспечивает торцевание, продольное снятие свесов и полирование кромочного материала без остановки обрабатываемого элемента.

Технические характеристики:

- мин. ширина заготовки 90 мм

- мин. длина заготовки 180 мм

- макс. толщина заготовки 40 мм

- мин. толщина заготовки 10 мм

- Размеры кромочного материала в бобинах и полосовой кромки Abs 0,4-3 мм

- Скорость подачи 11 м/мин.

- Установленная мощность 6,5 кВт

- Давление воздуха 6 бар

- Вес нетто 980 кг

- Рулонодержатель для кромки диам. 800 мм

- Ванночка для клея-расплава быстрого разогрева, вместимость 2 л

Стандартная комплектация станка:

-Колеса для перемещения станка

- Тефлоновая клеевая ванна с электронным контролем температуры 200-130 град. Когда станок не работает, температура автоматически опускается с 200 до 130 град.

- Пневматическая гильотина для кромок толщиной от 0,4 до 3 мм с системой автоматического возврата кромки

- Фрезы с 3-мя ножами, радиус 2 мм

- Узел прикатки кромки состоящий из 2 роликов:

* 1 моторизированный ролик с независимой регулировкой прижима

* 2 холостой ролик

- Поддерживающий боковой суппорт с роликами для широких заготовок

- Ручной верхний прижим с обрезиненными роликами с регулировкой по числовому счетчику

- Норматив СЕ

- НАПРАВЛЯЮЩАЯ НА ВХОДЕ С ПОДОГРЕВОМ

- ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ с 2 наклонными моторами HF 0,5лс (0,38кВт)

- УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ с 2 наклонными моторами HF 0,75лc (0,55 кВт) и микрометрической регулировкой с числовым механическим счетчиком

- RB – ЦИКЛЯ ДЛЯ КРОМКИ с числовым механическим счетчиком

- SP – ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ с 2-мя моторами 0,25лс (0,19 кВт) с тканевыми дисками диаметром 100 мм

Цена со склада в Москве								500.000,00 РУБЛЕЙ

Цена указана со склада в Москве, с НДС (18%).

Станок в наличии

В стоимость не включены:

- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха

- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз

- работа (монтаж, установка, обучение)

- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков