28.07.2026 10:22

UNICA 500 PROGRAM - 3 оси – XP Prof 12”      Круглопильный станок

* На фотографии представлен станок с опциями. Необходимо уточнить у менеджера.

Круглопильной станок (устаревшее название: стационарная циркулярная пила) — станок, предназначенный для продольной и поперечной распиловки, а также распиловки под углом, древесины и других материалов. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила.

Цена со склада в Москве					32.720,00 €

Технические характеристики:

- Размер каретки 385x3200 мм

- Длина раскроя каретки 3260 мм

- Макс. диаметр пилы 450 мм 550 мм – по заказу

- Высота реза при 90° 155 мм 200 мм

- Высота реза при 45° 105мм 138 мм

- Выступ пильного диска при его полном опускании 50 мм 200 мм

- Диам. подрезной пилы 125 мм

- Угол наклона пилы +1°-46°

- Ширина реза между пилой и упорной линейкой 1600 мм

- Частота вращения пилы 3000-4000-5000-6000 об./1' 2200-3000-4000-5000 об./1'

- Мощность мотора 7,5 л.с. (5,5 кВт)

- Мощность мотора подрезного узла 1 л.с. (0,75 кВт)

- Вес нетто 1240 кг

Стандартная (базовая) комплектация станков линии PROGRAM:

- Подрезной узел 2 оси с электрической регулировкой, при включении станка поднимается, при выключении опускается под стол

- Алюминиевая каретка с цилиндрическими направляющими из стали высокой точности, на роликах

- Каретка из анодированных профилей

- Блокировка каретки во всех положениях

- Алюминиевая упорная линейка +30/-45 град.

- Увеличенная телескопическая линейка на форматной каретке (блокировка упоров с помощью ручки, светодиоды освещения)

- Регулировка скорости пильного диска на столе

- 5 упоров быстрого позиционирования флажков на телескопической направляющей

- Позиционирование направляющей форматной каретки с компенсацией параметра в зависимости от угла наклона пилы

- Наклон пилы с помощью сервопривода

- Узел подъема пилы перемещается по 4 высокоточным направляющим

- Централизованная смазка узла подъема

- Пильный узел с двойной аспирационной системой - отдельно для главной пилы и подрезной пилы

- Аспирационное отверстие защиты "CE" диам. 80 мм

- Возможность программирования параллельного упора с автоматической компенсацией параметра при наклонной пиле

- Автоматическое вычисление верхнего и нижнего параметра заготовки.

- Перемещение параллельного упора по шариково-винтовой паре. Скорость перемещения макс. 15 м/1’

- Возможность программирования подъема пилы с компенсацией высоты в зависимости от толщины заготовки и угла наклона пилы

- Возможность программирования наклона пилы

- Автоматический расчет параметра положения упора телескопической направляющей форматной каретки. Учитывается верхний и нижний параметр заготовки и компенсация параметра пилы в наклоне

- Возможность программирования 650 рабочих программ для 3 осей

- Возможность программирования до 10 последовательных параметров по трем осям внутри каждой программы

- Расчет позиционирования упора телескопической направляющей форматной каретки для выполнения наклонных резов

- Программа замены пилы и изменения скорости

- Автоматическое отображение информационных и аварийных сообщений

- Навесная панель управления

- Корпус параллельного упора полностью убирается под стол

- Норма СЕ с самотормозящим мотором 10"

- Индикатор скорости вращения

- Параллелограммная защита пилы

- Расширение стола

- Автоматический запуск звезда-треугольник

- Электрическая регулировка ON-OFF 2 осевого подрезного узла

- Промышленный ПК MICROBOX PC 420 TOUCH SCREEN с графическим изображением 12” SIEMENS SIMATIC HMI FLAT PANEL с операционной системой Windows XP Professional

- Программирование положения параллельного упора

- Программирование подъема пилы

- Программирование наклона пилы

- Электронная визуализация положения подрезной пилы

- Возможность установки программы оптимизации реза «ARDIS», 4 порта USB для ввода данных, подсоединения клавиатуры, мыши, принтера в сеть

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ:

| 0913516 | ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ПИЛОЙ ДИАМ 550 ММ |
| --- | --- |
|  | (Только для станка "СЕ") |
|  | (Работа допускается только без подрезной пилы) |
|  | - 4 скорости вращения вала пилы 2200-3000-4000-5000 об/мин |
|  | - Высота реза при 90 град 200 мм |
|  | - Высота реза при 45 град 138 мм |
|  | - Выступ пильного диска на столе при его полном опускании 200 мм |
|  | (Отключение подъема пильного диска обеспечивается электронным датчиком) |
|  | При работе с пильным диском диам. от 450 мм и ниже нужно восстановить функцию подъема пилы передвижением держателя расклинивающего ножа |
| 0913592 | ПОВОРОТНАЯ ФОРМАТНАЯ КАРЕТКА С ВИЗУАЛИЗАТОРОМ –470+470 ОСНАЩЕНА: |
|  | - цифровой визуализатор наклона форматной каретки |
|  | - Счетчик для 1-го и 2-го упора с независимым позиционированием и компенсацией параметра в зависимости от угла наклона |
|  | - телескопическое расширение 470 мм |
| 0913675 | ОПТИМИЗАЦИЯ 2 (PROGRAM 3 -12") ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ |
| 0913702 | РАСШИРЕНИЕ СТОЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ЧУГУНА (DIGIT-PROGRAM) 1000х570 мм |
| 0913703 | РАСШИРЕНИЕ СТОЛА ИЗ ЧУГУНА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА 1600 ММ (DIGIT-PROGRAM) |

Поворотный форматный стол для реза под углом -47°+47°