|  | Эффективное и надежное оборудование для работы с отходами |
| --- | --- |

САМООПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ КОНТЕЙНЕР

назначение

Контейнер для коммунальных отходов является изделием из металла предназначенный для складирования и перемещения бытовых и промышленных отходов с последующей их выгрузкой при помощи вилочного погрузчика.

опции

- Колеса (2шт. – поворотные, 2шт. – фиксированные)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| модель | Габариты , мм. (длина х ширина х высота) | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6502 | 1560 х 1070 х 850 | 0,6 | 800 |
| 6503 | 1560 х 1570 х 850 | 0,9 | 1000 |
| 6504 | 2140 х 1070 х 1150 | 1,2 | 1200 |
| 6505 | 2140 х 1570 х 1150 | 1,7 | 1500 |

*возможно изготовление объемом до 2 м3

САМООПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ КОНТЕЙНЕР с крышкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| модель | Габариты , мм. (длина х ширина х высота) | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6570 | 1560 х 1070 х 1115 | 0,8 | 800 |
| 6571 | 1560 х 1570 х 1115 | 1,1 | 1000 |

опции

- Колеса (2шт. – поворотные, 2шт. – фиксированные)

порядок эксплуатации

  - Загрузка контейнера производится сверху.

  - Разгрузка осуществляется путем подъема контейнера вертикально вверх, установив вилы погрузчика в направляющие контейнера.

  - Контейнер поднимается погрузчиком на необходимую высоту для складирования отходов или для выгрузки в кузов транспортного средства (высота свободного пространства под контейнером не менее 1м.)

  - Путем натяжения троса из кабины погрузчика короб контейнера освобождается от фиксации.

  - Короб контейнера под воздействием смещенного центра тяжести опрокидывается и отходы высыпаются из контейнера.

  - После выгрузки содержимого контейнер возвращается в прежнее положение при помощи наклона вил погрузчика или вручную и короб автоматически фиксируется

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ КОНТЕЙНЕР (нижняя сыпь)

назначение

Контейнер для коммунальных отходов является изделием из металла предназначенный для складирования и перемещения бытовых и промышленных отходов с последующей их выгрузкой при помощи вилочного погрузчика или грузоподъемных механизмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| модель | Габариты , мм. (длина х ширина х высота) | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6501 | 800 х 1200 х 950 | 0,8 | 1000 |
| 6501-1,2 | 800 х 1500 х 1150 | 1,2 | 1500 |

*возможно изготовление объемом до 3м3

порядок эксплуатации

  - Загрузка контейнера производится сверху.

  - Разгрузка осуществляется путем подъема контейнера вертикально вверх за скобы грузоподъемным механизмом (погрузчиком).

  - Контейнер поднимается погрузчиком на необходимую высоту для складирования отходов или для выгрузки в кузов транспортного средства (высота свободного пространства под контейнером не менее 1м.)

  - Путем натяжения троса днище контейнера освобождается от фиксации и отходы высыпаются из контейнера.

  - После разгрузки контейнер опускается на ровную площадку и днище автоматически фиксируется (во время опускания контейнера необходимо дать задний ход погрузчику для исключения упора днища в поверхность площадки).

Срок гарантии:                        12 месяцев

Ознакомиться со всем перечнем продукции нашей компании можно на сайте:

http://www.pressor-ek.ru/