Добрый день,

Предлагаем направить коммерческое предложение на ремонт мягкой кровли.

Материалы прошу просчитать отдельно.

Необходимый ориентировочный объем работ:

1) парапет, стыки между плит ориентировочно 26,5м/п  
очистка стыков от рубероида и старой штукатурки, грунтования стыков битумным праймером, обработка стыков битумно-резиновой мастикой, настил кровельного материала бикрост технониколь на стыки, подклейка отслоившихся примыканий. 

2) балконы примыкание плит со стеной и стыки плит 50м/п  
очистка стыков от рубероида и старой штукатурки, грунтования стыков битумным праймером, обработка стыков битумно-резиновой мастикой, настил кровельного материала бикрост технониколь на стыки. 

3)лифтовое подсобное помещения, по периметру 47м/п.  Очистка поверхности от старого битума и грязи, Грунтовка всего периметра, нанесение цементного выравнивающего раствора,  Нанесения битумно-резиновой мастики, подклейка всех примыканий, Монтаж отливов, обработка стыков битумно-резиновой мастикой

4)замазка стыков подсобного помещения 27м/п.  
очистка стен от пыли и старой мастики, замазка швов,  пройти все отверстия  куда заходят кабеля и т.п.,

5) подъем материалов

6) монтаж отлива от навеса подъездного балкона на основную кровлю.

Готовы встретиться на объекте и все показать.

Ответ прошу направить на адрес: perm33-1@yandex.ru

--

С уважением,

Председатель правления ТСЖ "Наш дом"

Кучубаев Тимур Равилевич

8-912-985-22-74

614022, г. Пермь, ул. Советской Армии, 33/1