30.07.2026 21:19

G 240/5U	Четырёхсторонний строгально-калёвочный станок

* На фотографии представлен станок с опциями. Необходимо уточнить у менеджера.

Технические характеристики:

- Макс. сечение заготовки 240х160 мм

- Мин. сечение заготовки 20х8 мм

- Мин. длина заготовки при подаче стык в стык 250 мм

- Мин. длина одиночной заготовки 700 мм

- Макс. толщина снимаемого слоя 10 мм

- Длина стола на входе 2100 мм

- Диаметр шпинделей 40 мм

- Движение 2-го шпинделя по горизонтали 45 мм

- Размер пазовой фрезы 145х12 мм

- Мин/макс диам. инструмента 1-го шпинделя 110/145 мм

- Мин/макс диам. инструмента 2-го шпинделя 125/200 мм

- Мин/макс диам. инструмента 3-4-го шпинделей 110/200 мм

- Макс. диам. инструмента на универс. шпинделе 180 мм

- Опускание инструмента 2-3 шпинд. в шпиндельную чашу 40 мм

- Макс. глубина профилирования 4 шпинделя 45 мм

- Поперечное смещение 4 шпинделя 40 мм

- Скорость вращения шпинделей 6000 об/мин

- Скорость подачи с инвертером 6-30 м/мин

- Диаметр подающих роликов 140 мм

Технические характеристики (продолжение):

- Диаметр аспирационных отверстий 150 мм

- Двигатели:

Мощность двигателей 1-2 шпинделей 7,5 НР (5,5 кВт)

Мощность двигателей 3-4 шпинделей 10 НР (7,5 кВт)

Мощность универсального шпинделя 360° 7,5 НР (5,5 кВт)

Мощность двигателя подачи 4 НР (3 кВт)

Мощность двигателя подъема траверсы 1,5 НР

- Вес нетто G 240/5U 4050 кг

Стандартная (базовая) комплектация станка:

* 4 верхний шпиндель с независимой от траверсы регулировкой по вертикали и горизонтали (для профилирования)

* Привод подающих роликов осуществляется карданными передачами через безлюфтовый редуктор

* Хромированные столы

* Электронный вариатор скорости с инвертером

* Длина стола на входе 2000 мм

* Шпиндели с независимыми моторами

* Приспособление для подачи коротких заготовок с пневматическим исключением ON/OFF

* 2 ролика перед фуганком с пневматическим исключением ON/OFF

* 2 моторизированных ролика на столе (1-й ролик перед строгальным валом, пневматическое исключение ON/OFF)

* Электронный визуализатор положения траверсы системы подачи

* Автоматический подъем траверсы системы подачи

* Пневматический прижим на всех подающих роликах

* Секционные пневматические прижимы на входе верхних шпинделей

* Двойные пневматические прижимы напротив второго шпинделя (правый фрезерный шпиндель)

* 1 насос для смазки рабочего стола

* 1 централизованный насос для смазки направляющих скольжения

* Шумоизоляционная кабина

* Автоматический запуск звезда-треугольник

* Норматив СЕ

1-ый шпиндель - нижний строгальный

2-ой шпиндель - правый фрезерный

3-ий шпиндель - левый фрезерный

4-ый шпиндель - верхний рейсмусовый

5-ый шпиндель - универсальный 360 град. с моторизованной регулировкой по вертикали

Внимание! Станок поставляется без инструмента.

Цена в Москве							39 990,00 €

Цена указана со склада в Москве, с НДС.

Оплата производится по безналичному расчету (счет), по курсу ЦБ+1%.

Станок в наличии

В стоимость не включены:

- рабочий инструмент (фрезы, строгальные головки)

- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха

- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз

- работа (монтаж, установка, обучение)

- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков