| материалы | количество | стоимость |
| --- | --- | --- |
| АВБбШв 4*25 мм2, м | 32 |  |
| ВВГ 4*2,5 мм2, м | 88 |  |
| Протяжный ящик К654 У1 IP54 с автоматическим выключателем 3-х полюсный 25 А | 1 |  |
| Опора силовая, оцинкованная, высота опоры – 9 метров от земли, подвод кабеля через боковой лючок в нижней части, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части – 1 300 кг и однорожковым кронштейном, шт | 1 |  |
| Опора силовая, оцинкованная, высота опоры – 9 метров от земли, подвод кабеля через боковой лючок в нижней части, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части – 700 кг и однорожковым кронштейном, шт | 7 |  |

## ГЛАВА IV. Техническое задание

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на ремонт наружного освещения автодороги к аэровокзалу

# Заказчик: АО «Международный аэропорт «Пермь»

Предмет договора: выполнение работ по ремонту наружного освещения автодороги к аэровокзалу для нужд АО «Международный аэропорт «Пермь».

    - Разработать

  - Разработать проект производства работ (ППР), сметную документацию.

    - Поставить:

- Опора силовая, оцинкованная, высота опоры – 9 метров от земли, подвод кабеля через боковой лючок в нижней части, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части – 1 300 кг и однорожковым кронштейном – 1 шт.

- Опора силовая, оцинкованная, высота опоры – 9 метров от земли, подвод кабеля через боковой лючок в нижней части, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части – 700 кг и однорожковым кронштейном – 7 шт.

    - Выполнить

  - Установить опоры освещения с бетонированием основания в количестве 8 шт.

3.2. Перевести питающий кабель АВБбШв 4х25 мм2 со старых опор освещения на новые в земле, с наращиванием его по 4 метра каждый. Суммарная длина траншей – 32 метра.

  - Проложить внутри опор кабель ВВГ 4х2,5 мм2 к светильникам. Общая длина кабеля – 88 метров.

  - Демонтировать светильники со старых опор и установить их на новые (с подключением) – 8 шт.

Поставить и установить в нижней части одной опоры протяжный ящик К654 У1 IP54 с автоматическим выключателем 3-х полюсный 25 А – 1 шт.

  - Перевести питающий провод СИП-4 4х16 со старой опоры на новую со спуском по опоре в протяжный ящик (с подключением);

  - Демонтировать старые опоры освещения с последующей утилизацией строительного мусора и благоустройством мест демонтажа – 8 шт.

  - Демонтировать с опор силовой кабель ВВГ 4х6 на тросе – 200 метров.

- Предоставить

  - Исполнительную схему.

  - Паспорта на изделия.

  - Сертификаты на используемые материалы.

  - Протоколы электрических измерений.

  - Протоколы измерений изоляции КЛ

  - Свидетельство о регистрации ЭТЛ

  - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

  - Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

  - Счет.

- Условия выполнения работ

Обеспечение постоянного присутствия на объекте мастера (прораба) со стороны Подрядчика на все время производства работ. Сотрудники Подрядчика должны ознакомиться с правилами технической эксплуатации оборудования, правилами охраны труда, правилами противопожарной безопасности.

- Требования к безопасности работ: Работы должны быть выполнены в соответствие требованиям «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н

- Требования качеству работ: Работы должны быть выполнены в соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» изд. № 7 утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. № 204.

- Раздел 2, Глава 2.3 «Кабельные линии»

- Раздел 6, Глава 6.3 «Наружное освещение»

- Место выполнения работ: РФ, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино»

- Требования к результатам работ:

  - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ.

  - Соответствие изоляции оборудования и КЛ требованиям ПУЭ.

- Срок выполнения работ: 	в течение 30 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.

- Гарантия качества Предоставление гарантии качества на все составляющие результаты работ (в том числе используемые материалы) не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

- Функциональные характеристики: Для поддержания в технически исправном состоянии линий связи и телекоммуникационных сетей.