ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НЕФТЕГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА

НГС II-II-1,6(0,13)-2000-2-Т по ТУ 3683-015-00220322-99

| # Производительность по нефтеводяной смеси, кг/ч | - |
| --- | --- |
| - Производительность по газу при t= 20оС, Р=0,1013Мпа, возможные отклонения (+/-) | 20000м3/ч |
| - Избыточное технологическое давление, (+/-) Мпа | - |
| - Рабочее технологическое давление, МПа | 0,13 |
| - Расчетное давление аппарата Мпа | 1,6 |
| - Рабочая температура, оС, отклонение (+/-) | 20 |
| - Максимально допустимая рабочая температура стенок оС | 100 |
| - Минимально допустимая рабочая температура стенок оС | -40 |
| - Допускаемое гидравлическое сопротивление, Па | - |
| - Наличие обогревающего устройства и место его установки, | - |
| - Перечень технологических параметров подлежащих контролю и регулированию | Давление, уровень |
| - Наименование и массовая концентрация, г/м3, твердых частиц нефтеводяной смеси на входе, размер частиц, мкм | - |
| - Символы и массовая концентрация, г/л, солей в пластовой воде | - |
| - Обводненность нефти на входе, в % | - |
| - Массовая концентрация жидкости в газе на входе, г/м3 | - |
| - Допустимая массовая концентрация жидкости в газе на выходе, г/м3 (при производительности к условиям +20оС, Р=0,1013Мпа) | - |
| - Массовая концентрация нефти в воде на выходе, г/м3 не более | - |
| - Массовая концентрация воды в нефти на выходе, г/м3 не более | - |
| - Склонность к вспениванию да/нет |  |
| - Газовый фактор, м3/м3 | - |
| - Наличие Н2S и СО2 в газе и их концентрация | Н2S -1,565 г/м3 СО2 -1,639 г/м3 |
| - Массовая концентрация компонентов образующих налипающие остатки (парафины, смолы и т.д.) в нефтегазовой смеси на входе в изделие, г/м3 | - |
| - Показател рН пластовой воды | - |
| - Плотность нефтегазовой смеси при рабочих условиях, кг/м3 | - |
| - Плотность отсепарированной нефти при рабочих условиях. | - |
| - Плотность газа при t=20оС, Р=0,1013Мпа кг/м3 | - |
| - Плотность пластовой воды при рабочих условиях, кг/м3 | - |
| - Поверхностное натяжение нефти при рабочих условиях, Н/м | - |
| - Динамическая вязкость нефти при рабочих условиях, Па с | - |
| - Характер среды (категория и группа взрывоопасности по ГОСТ Р51330.5-99,ГОСТ Р51330.11-99 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) | Попутный нефтяной газ (IIАТ3, 4) |
| - Наличие металлоконструкций и других дополнительных нагрузок, их величина, расположение | - |
| - Вид поставки: блочная, не блочная | - |
| - Средняя температура самой холодной пятидневки, оС | - 30 |
| - Абсолютная минимальная температура района, оС | - |
| - Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| - Расположение изделия (помещение, площадка) | площадка |
| - Прочие требования | - |
| - Станция назначения для отгрузки (наименование, код станции, наименование железной дороги) | Самарская обл., |
| - Получатель продукции, код получателя на станции, код по ОКПО |  |

## ДОЛЖНОСТЬ лица ,заполнившего опросный лист____________________________

Ф.И.О. лица заполнившего лист_____________________________________________

### Дата заполнения___________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

_________________________				М.П.

руководитель организации