Характеристика товара

| Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Мультимедиапроектор с объективом и кабелем 10 метров v1.4 | Тип проектора – профессиональный инсталляционный мультимедиа-проектор с тремя LCD-матрицами Диагональ матриц – не менее 19 мм (0,76”) Разрешение – не ниже 1280*800 Световой поток – не менее 7500 ANSI люмен Контрастность – не менее 5000:1 Равномерность потока – не хуже 90% по всей площади экрана Лампа – газоразрядная ртутная лампа переменного тока, тип UHM, 400 Вт Стандартный интервал замены лампы – не менее 3500 ч, с возможностью работы в экономичном режиме с интервалом замены не менее 4500 ч Должна быть возможность использовать 1 стандартный и 4 опциональных объектива Увеличение/фокус – в зависимости от объектива Сдвиг оптической оси – моторизованный, не менее ± 60% по вертикали; не менее ± 10% по горизонтали Язык экранного меню – 10 языков, в том числе русский Дистанционное управление – беспроводной/проводной пульт ДУ, Web-интерфейс, RS-232, протокол PJLink. Возможность приема видеосигнала, аудиосигнала и управляющих команд по одному кабелю Cat5e Поддерживаемые сигналы и частоты развертки (горизонтальная (fH) и вертикальная (fV)) RGB f horiz: 15–91 кГц, f vert : 24–120 Гц, тактовая частота: 162 МГц Display Port/HDMI/DVI-I f horiz: 15 – 91 кГц, f vert: 24–120 Гц, тактовая частота: 25 – 162 МГц (Сигналы в диапазоне от не более 640*480 до не менее 1920*1200), совместимость VESA CVT-RB, совместимость HDCP YPbPr(YCbCr) 1080(60i): horiz 34.75 кГц - vert 60 Гц, 1080(60i): horiz 68.50 кГц - vert 60 Гц, 1080(50i): horiz 27.13 кГц - vert 50 Гц, 1080(50i): horiz 57.25 кГц - vert 50 Гц Video/YC horiz:15.75 кГц, vert:60 Гц[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] horiz:15.63 кГц, vert:50 Гц[PAL/PAL-N/SECAM] Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по вертикали – не менее ±40°, по горизонтали – не менее ±30° Метод установки (с возможностью выбора в меню) – прямой, обратный, настольный, потолочный Радиус действия пульта ДУ – не менее 5 м Встроенный динамик мощностью не менее 10 Вт ИК-датчики для дистанционного управления на передней и задней панели проектора Защита от пыли: Гофрированный фильтр со сроком службы до 15000 часов Обязательно должны быть функции: Функция прямого отключения питания – включается через меню Функция мгновенного механического перекрытия светового потока («Затвор») Функция возврата к заводским установкам Входные и выходные интерфейсы: Вход Display Port Вход HDMI – HDMI 19 pin Вход DVI-D – разъем DVI-D 24-pin COMPUTER (RGB) 1 IN – разъем D-sub HD 15-pin COMPUTER (RGB) 2 IN – разъем BNC x 5 Video (видеовход) –, разъем RCA – 1 шт. S-Video (видеовход) – разъем Mini DIN 4-pin Выход MONITOR OUT – разъем D-Sub 15 Pin Вход AUDIO IN 1 – разъем М3 (mini jack) Вход AUDIO IN 2 – разъем М3 (mini jack) Вход AUDIO IN 3 – разъем RCA – 2 шт (R + L) Выход Variable Audio Out – M3 (mini jack) – 1 шт, с возможностью выбора источника через меню. Вход SERIAL IN (вход для подключения управляющих устройств) – разъем D-sub 9-pin, RS-232 совместим Вход REMOTE IN (вход для подключения Пульта ДУ) – Разъем M3 (mini jack) Вход REMOTE 2 IN – D Sub 9 pin LAN (вход для подключения к локальной сети 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) – разъем RJ-45, с поддержкой приема видеосигнала, аудиоданных и управляющих команд по кабелю Cat5e Габариты – не более 530 x 177 x 445 мм (со стандартным объективом) Масса – не более 10,6 кг (со стандартным объективом) Допустимая температура окружающей среды – 0°– 45°C Допустимая влажность окружающей среды – 10%–80% (без конденсата) Комплект поставки – провод питания, фиксатор провода питания, беспроводной пульт ДУ (с возможностью проводного подключения), батарейки для пульта ДУ, CD с программным обеспечением. Объектив с моторизованным управлением для проектора. Объектив должен быть совместим с поставляемым проектором. Фокусное расстояние должно быть в диапазоне от не более 46 - до не менее 72 мм. Проекционное отношение должно быть в диапазоне от не более 1,75 – до не менее 2.8 :1 Объектив позволяет проецировать изображение размером 490 х 310 см с расстояния в диапазоне от не менее 13,1 м до не более 13,3 м от линзы проектора В комплекте кабель HDMI v1.4 длиной не менее 10м. | 1 |