Технические параметры

топливозаправщика аэродромного ТЗА-15 стандарт

(с дозатором ПВК жидкости)

1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

- Топливозаправщик аэродромный предназначен для заправки воздушных судов (далее ВС) всех типов, в том числе зарубежных, авиатопливом с одновременной фильтрацией топлива, отделением механических примесей, добавлением противоводокристализационной жидкости (далее ПВКЖ);

- Изготавливается с учётом ФАП « Сертификация наземной авиационной техники», утвержденных приказом министра транспорта России от 20.02.2003г. №19;

♦	Соответствует международным стандартам для такого типа изделий в плане требований к:

- заправочным рукавам (BS 3158);

- фильтру-водоотделителю (API 1581);

- оснастке цистерны;

- наличию двух независимых автоматических устройств регулирования давления заправки;

- отсутствию контакта топлива с цинком, медью, кадмием;

- наличию системы "мертвый оператор";

- блокировке движения при незавершенных технологических операциях.

- Обслуживается одним оператором-водителем;

- Обеспечивает выполнение своих функций при температуре, атмосферного воздуха от - 40 С до + 40° С.

2.	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

| Вместимость цистерны, л | 15 000 |
| --- | --- |
| Подача насосной установки при закрытой заправке (при противодавлении после наконечника нижней заправки - 1,5 кгс/см2) л/мин: • через один рукав, не менее | 500 |
| Рекомендуемая подача при открытой заправке через пистолет, л/мин | 400 |
| Предельно допустимое давление в раздаточном рукаве перед наконечником нижней заправки, кг/см , не более | 4,5 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более | 3 |
| Предельное содержание свободной воды, % (по весу), не более | 0,003 |
| Погрешность счетчика-расходомера, %, не более | ±0,25 |
| Рукава раздаточные (количество, шт; длина, м; диаметр, мм) | 1*25*50 (ОРТ-50) 1*25*38 (ОРТ-38) |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ ФУНКЦИЯМ:

- Транспортировки топлива к местам заправки ВС;

- Нижняя  заправка  под  давлением  через  один  раздаточный  рукав,  расположенный  на рукавном барабане;

- Верхняя открытая заправка через один раздаточный рукав, расположенный на рукавном барабане;

- Верхняя или нижняя заправка ВС фильтрованным топливом из посторонней емкости;

- Дозирование ПВКЖ в авиатопливо во время заправки ВС;

- Наполнение собственной цистерны сторонним насосом нижним способом;

- Слив топлива из цистерны собственным насосом через пункт фильтрации или самотеком.

- Возможность слива и учета топлива из ВС как самотеком так и используя насос;

- Возможность перекачки топлива, минуя емкость ТЗА , через фильтр (функция диспенсера);

- Возможность гидравлических испытаний раздаточного рукава прямо на машине;

- Выдача топлива из цистерны, минуя фильтра;

- Возможность работы на «кольцо»;

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЦИСТЕРНЕ:

- Материал - высокопрочный алюминиевый сплав (или нержавеющая сталь);

- Одноотсечная;

- Должен обеспечиваться полный слив отстоя;

- Должна иметь электронный указатель объема заполнения;

- В нижней части цистерны должно быть дренажное устройство с шаровым краном Ду 50 для слива и с шаровыми кранами (ДУ 10) для отбора проб;

- Должна быть оснащена дыхательной и другой необходимой арматурой в соответствии с международными требованиями;

- Должна быть оснащена системой ограничения налива.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ШАССИ:

♦	Базовая модель: МАЗ-6312В5 (или другой отечественный аналог)

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЕ:

- Топливозаправочное оборудование должно включать все необходимые устройства и узлы для безопасной и эффективной заправки воздушных судов в соответствии с международными требованиями;

- Топливные трубопроводы должны быть выполнены из алюминиевого сплава. Для устранения натяжений и колебаний в необходимых местах должны быть установлены эластичные муфты;

- Рабочее давление системы - 10 атм.;

- Пробное давление - 16 атм.

6.1.	Требования к насосу:

- Специально предназначен для авиационных топлив;

- Центробежный, самовсасывающий, правого вращения;

- Привод насоса от двигателя шасси через коробку отбора мощности;

- Уплотнение вала	торцевое;

- Модель	СЦЛ-20/24

- Производительность,      не менее  - 60 м3/час.

6.2.	Требования к фильтру-водоотделителю (ФВО):

| ♦ | Производство - ООО «НПФ «Агрегат» |
| --- | --- |
| ♦ | Тип - ФВГк-86 |
|  | 6.3. Требования к счетно-дозирующей системе: |
| ♦ | Погрешность - + 0,25 %; |
| ♦ | Максимальная пропускная способность, - 2000 л/мин; |
|  | не менее |

- Дозировка ПВКЖ	-0,0%, 0,1+0'05%;

- Счетчик с механической счетной головкой;

- Наличие системы визуализации поступления ПВКЖ в поток авиатоплива;

- Возможность показаний мгновенного, разового и суммарного расходов топлива;

- Наличие сертификата Госстандарта России.

- Наличие свидетельства о поверке Счетчика и Дозатора выданного отечественным ЦСМ.

6.4.	Требования к заправочным рукавам:

- Тип   -            ОРТ–38 и ОРТ-50;

- Количество, шт; диаметр, мм х длина, м     - 1x50x25; 1x38x25

- заправочные рукава расположены на рукавных барабанах, намотка на которые выполняется механически;

- механизм намотки рукавов на рукавные барабаны имеет свой отдельный независимый гидропривод.

6.5.	Требования к раздаточным устройствам:

- Модель	- ННЗ-4 или ННЗ-5;

- Количество	- 1 шт.;

- Оснащение:

- фильтр со 100 ячейками;

- регулятор давления 45 psi;

- устройство для отвода статического электричества;

- пробоотборник;

Раздаточный пистолет: РП-34

6.6.	Требования к запорной арматуре:

- Шаровые краны Ду 80 (шары из нержавеющей стали, корпус алюминиевый);

- Быстрое запирание с точностью до одного литра;

- Положение рукоятки шарового крана однозначно для оператора.

6.7.	Требования к заправочному модулю (пожелания):

- Материал кожуха - алюминиевый сплав;

- Днище кожуха, герметичное (на случай проливов), 4 сливных крана по углам модуля;

- Освещение модуля - плафон освещения модуля не должен находится на двери модуля;

- Наличие технологического люка в крыше модуля для обслуживания.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗАПРАВКИ:

- В соответствии с международными нормами является обязательной, дополнительной системой регулирования давления заправки (кроме регулятора давления в наконечнике нижней заправки);

- Должна включать в себя клапан регулировки давления - исполнительный орган и трубки Вентури - точки измерения давления;

- Должна гасить все гидроудары и выравнивать пульсации давления потока топлива;

- При достижении давления за наконечником нижней заправки выше заданной величины (3...4,5 кгс/см2) клапан должен автоматически запирать напорную линию (например при закрытии клапанов воздушных судов) и уменьшать обороты топливного насоса до минимальных;

- Должна надежно защищать от избыточного давления заправочную систему воздушного судна даже при выходе из строя наконечника нижней заправки.

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  -     ТИПА "МЕРТВЫЙ
ОПЕРАТОР":

- Наличие системы мертвый оператор

- Наличие системы «Мертвый оператор» на налив цистерны

9.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ БЛОКИРОВКИ ДВИЖЕНИЯ ШАССИ:

♦	Блокировка тормоза шасси должна осуществляться при:

- неубранных раздаточных рукавах;

- не отсоединенном наполнительном рукаве при наливе цистерны;

- не отключенном топливном насосе;

10.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЦИСТЕРНЫ:

♦	При достижении предельного уровня топлива в цистерне система должна:

- закрывать наполнительный донный клапан;

- отключать сторонний насос (на пункте налива);

- подавать звуковой и световой сигналы.

11.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

- На топливозаправщике должны быть установлены два барабана заземления с тросом в полиэтиленовой оболочке длиной 30 м каждый. Один барабан должен иметь на конце троса зажим типа "крокодил" для выравнивания потенциала между ТЗА и воздушным судном. Другой барабан со штырем на конце троса должен служить для заземления ТЗА на месте стоянки. Обратная намотка тросов заземления должны осуществляться полуавтоматически (самоубирающиеся);

- Топливозаправщик должен имеет цепь заземления, постоянно контактирующую с дорожным покрытием, последние звенья которой, должны быть выполнены из неискрящего, прочного к стиранию электропроводного материала;

♦	Вся топливная система ТЗА должна быть соединена в единую электрическую цепь с
помощью    электропроводных перемычек

♦	2 порошковых огнетушителя по 10 кг;

12.	ДОКУМЕНТАЦИЯ:

♦	Руководство по эксплуатации, формуляр, схемы, сертификат. Вся документация на русском
языке.

13. ОКРАСКА ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА:

♦	Окраска топливозаправщика производиться в соответствие с картой окраски Заказчика