Санаторий им Артема (Сергеева) государственного унитарного предприятия города Моск-вы "Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы" «Заказчик» планирует провести закупку Пароконвектомата на 10 гастроемкостей  в комплекте с подставкой.

В целях исполнения ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-ных нужд» прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование товара 	Требования к качеству, техническим характеристикам, без-опасности, функциональным характеристикам (потреби-тельским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели	1.		Пароконвектомат на 10 гастроемкостей  в ком-плекте с подставкой	Пароконвектомат электрический бойлерный. Сенсорная панель управления не менее 10 уровней GN1/1. Мощность не более 13 кВт. Напряжение питания 380В.  Габариты: длина 850 ±10 мм, ширина 800±10 мм, высота 1045±10 мм. Вес не более 200 кг. Максимальная температура 270 °С. Расстояние между направ-ляющими ± 70 мм. Очистка пароконвектомата - полуавтомати-ческая. Не менее 5 скоростей вентилятора. Наличие трехканального температурного щупа для измерения температуры внутри продукта. Встроенный ручной душ. Панель управления на русском языке, таймер до 10 часов, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°С, встроенная система охлаждения слива, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки". Режимы работы пароконвектомата бойлерного типа: режим конвекции (до 270°С), режим парообразования (до 100 °С), пар при низких температурах (от 35 до 98 °С), комбинированный режим  (от 35 до 270 °С), режим разогрева до 160°С.

В комплект пароконвектомата входит: фильтр для воды с объё-мом 12л, GN1/1 из нержавеющего металла марки с крышками AISI 304 (GN1/1-65мм-8шт; GN1/1-40мм-8шт; GN1/1-20мм-4шт), подставка под пароконвектомат.

Подставка под пароконвектомат  предназначена для установки  пароконвектомата. Каркас полностью  из  нержавеющей стали. Имеет 10 направляющих. Габариты: длина 840 ±10 мм, ширина 720±10 мм, высота 670±10 мм.	шт.

1) Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком: кухонное оборудование изложено в таблице;

2) Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется одной партией в течение 15 ка-лендарных дней, с момента заключения Договора.

1.	Место поставки товара: 141441, Московская область, г. Химки, Микрорайон Фирсановка;

Лица, сопровождающие товар в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны передавать «Покупателю» надлежащим образом оформленные сопроводительные доку-менты, в том числе:

- бухгалтерские документы (счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи).

Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара Покупателю с мо-мента доставки и выгрузки на склад Покупателя, сборки, установки, монтажу, проведению пуско-наладочных работ, наладку и запуск оборудования осуществляется Поставщиком на месте указанном Покупателем.

Факт поставки Товара определяется по дате указанной в товарной накладной в графе «Груз получил».

3) Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены товара.

4) Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена кон-тракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Предложение просьба прислать на фирменном бланке.