Муниципальное учреждение "Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений"

г.Подольск, ул.Карла Маркса, д.33

тел. 8-4967-63-38-37

ИНН/КПП 5036008651/503601001

ОГРН 1025004705153

Запрос коммерческого предложения.

Для проведения закупки конкурентным способом просим Вас представить коммерческое предложение на проведение технического обследования отдельных строительных конструкций здания и разработку проектной документации по восстановлению эвакуационных выходов в соответствии с представленным техническим заданием:

Техническое задание

| - Основание для проведения обследования | ГОСТ 31 937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Заявка заказчика на проведение технического обследования. |
| --- | --- |
| - Основание для разработки проектной документации | Акт заместителя главного государственного инспектора Подольского района по пожарному надзору. Заявка заказчика на разработку проектной документации. |
| - Заказчик | Муниципальное учреждение «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений» Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск. |
| - Наименование и адрес объекта | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга», расположенный по адресу Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова д.53-а. |
| - Технические характеристики здания | - Двухэтажное здание общественного назначения с нормальными условиями эксплуатации; - год постройки – 1963; - общая площадь – 1945м2; - фундаменты – сборные железобетонные блоки; - стены - панельные; - перегородки – панельные; - перекрытие – железобетонные плиты; - проемы – окна 2-е спаренные, двери филенчатые. |
| - Исполнитель | Определяется конкурсными процедурами |
| - Краткая характеристика объекта обследования и его элементов | Часть здания, предусматривающая два эвакуационных выхода между групповыми ячейками 2-го этажа и смежные с ним помещения: Первый эвакуационный выход - открытый эвакуационный выход 2-го этажа - 123м2 и смежные с ним помещения - 184,6м2 (фундаменты – бетонные блоки, стены – кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты, проемы – окна 2-е спаренные, двери филенчатые; стены фасада в районе смежных помещений покрыты дранкой). Второй эвакуационный выход - закрытый эвакуационный выход 2-го этажа – 293,5м3(h -3,07м) и смежные с ним помещения - 184,2м2 (фундаменты – бетонные блоки, стены – кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты, проемы – окна 2-е спаренные, двери филенчатые; стены фасада в районе смежных помещений покрыты дранкой). |
| - Дата проведения последнего капремонта | Информация отсутствует. |
| - Наличие технической документации | Технический паспорт здания. Информации о проектной документации нет. |
| - Цель обследования | Определение мероприятий по восстановлению эвакуационных выходов, соседних с ними помещений требованиям пожарной безопасности и безаварийной их технической эксплуатации. |
| - Цель проекта | Восстановить эвакуационные выходы, соседние с ними помещения, стены фасада смежных помещений для выдачи положительного заключения о соответствии объекта требованиям, указанным в акте. |
| - Перечень работ, выполняемых заказчиком. | Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения обследования (при наличии). Обеспечение электропитанием 220В для работы приборов и инструментов. |
| - Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнить обследование и проектную документацию | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ГОСТ 31 937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме». СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. |
| - Дополнительные требования | - Разработка проектной документации для ремонта первого эвакуационного выхода. - Разработка проектной документации для ремонта второго эвакуационного выхода. - Разработка документации для ремонта фасада. - Экспертиза проектной документации. - Обязательное согласование разделов проектной документации с заказчиком. |
| - Дополнительные сведения | Подготовить предложения по конструктивным решениям, строительным материалам, используемым в поверхностных слоях конструкций, препятствующих распространению опасных факторов пожара между эвакуационными выходами. |

Предполагаемые сроки проведения закупки: март 2017г.

Сбор информации по ценовому предложению не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств за МУ ЦТО МОУ.

Заранее благодарны,

тел. 8 (4967) 63-38-37

psumn4008@mail.ru

Уварова Марина