Основные требования к техническим характеристикам на выполнение строительно-монтажных работ, по ремонту  полов 1 эт., в осях 8-14/Д-Е строение 1 (инв. № 20077777 Производственное здание/ подстанция),  по адресу: г. Москва, проспект Буденного, дом 25а, для нужд ФГУП «ВИАМ».

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из плиток бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 2,06 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 2,06 |  |
| 3 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности | 2,06 |  |
| 4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т | 0,88 |  |
| 5 | Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола | 2,06 |  |
| 6 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 2,06 |  |
| 7 | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 206,00 |  |
| 8 | Шпатлевка поверхностей отдельных мест шпатлевкой-выглаживание поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,412 |  |
| 9 | Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м | 0,43 |  |
| 10 | Устройство герметизации деформационных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м шва | 0,32 |  |
| 11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом, первый слой cо следующими техническими характеристиками: Внешний вид; Медоподобная желтоватая жидкость. Легко окрашивается. Плотность при 20 °С, кг/м3; 1,16-1,25. Прочность при растяжении, МПа; 40-90. Прочность при изгибе, МПа; 80-140. Прочность при сжатии, МПа; 100-200. Температура полимеризации, °С; от 20. Среднее рекомендуемое соотношение отвердитель:смола; 7:1. Время полимеризации; 1,5 часа. Время полной полимеризации; 24 часа. Водопоглощение за 24ч, %; 0,01-0,1. Ударная вязкость, кдж/м2; 5-25. Теплостойкость, °С; 55-170. Вязкость при 20 °С, мПа*с; 4000. Ударная вязкость, кДж/м2; 19. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,06 |  |
| 12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом, последующий слой (следующими техническими характеристиками указанные в п.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,06 |  |
| 13 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью cо следующими техническими характеристиками: Внешний вид покрытия однородное, матовое Цвет серый, светло-серый, зеленый, красно-коричневый, синий, черный, возможно изготовление эмали других цветов по согласованию с потребителем Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С не более 3 часов Доля нелетучих веществ по массе по объему 37÷43 % 22÷26 % Теоретический расход на один слой1)190÷230 г/м2 5,9÷4,7 м2/л Рекомендуемая толщина одного слоя2) 40÷50 мкм Рекомендуемое количество слоев 2÷3. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,06 |  |
| Раздел 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 47,30 |  |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 47,30 |  |

2.2. Требования к результатам работ

Работы должны быть выполнены качественно, в установленные сроки в соответствии со строительными нормами и правилами, государственными

стандартами, сертификатами, техническими паспортами и другими нормативными документами, удостоверяющими качество материалов, конструкций и деталей. Кроме того, подготовить исполнительную документацию необходимую для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

  - Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества работ.

Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в данном техническом задании в полном объёме.

Гарантийный срок, указанных в п. 2.1. работ – 48 месяцев от даты подписания акта сдачи-приёмки.