исх. №________ от ______________

на вх. №________ от ______________

1. Материал фланца: 12Х18Н10Т

- Рабочая температура: от -196 до 500

- Термообработка: СТ ЦКБА 016-2005

Механические свойства: Гр.IV СТ ЦКБА 010-2004 В490МПа (50кгс/мм2), 0,2196МПа (20кгс/мм2), 538%, 40%; 121...179 HB.

| № п/п | Обозначение | Стандарт, Чертеж | Концы под приварку | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-250-40 | ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 | 2 |

1.  В сертификатах на продукцию прошу указать виды и режимы проведенной термообработки, данные мех. испытаний, твёрдость, результаты УЗК.   Для фланцев из углеродистых, низколегированных и хромистых теплоустойчивых сталей в данных по хим. составу указывать также величину эквивалента углерода [С]э в соответствии с п. 2.15 РД 558-97. Величина эквивалента углерода для Сталь 20 и 09Г2С должна быть не более 0,43 (в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008), для хромистый теплоустойчивых сталей [C]э - фактическое.

2. 	Присоединительные поверхности всех фланцев ГОСТ 12821 по Ряду 1 в соответствии с ГОСТ 12815.

3.   Конец под приварку и поверхность размера d1 или внутреннего диаметра конца под приварку фланцев по ГОСТ 12821 должны быть механически обработаны, шероховатость поверхности Ra≤25мкм. Ржавчина, забоины, вмятины и другие дефекты поверхности не допускаются. Предельное отклонение размера d1 H14.

4.   Предельное отклонение размера Dn  или наружного диаметра конца под приварку фланцев по ГОСТ 12821 h14. В случае выхода размера за данные отклонения произвести механическую обработку поверхности размера Dn, шероховатость поверхности Ra≤25мкм. Допускаются участки необработанной поверхности.

5.	 Просим Вас произвести маркировку фланцев со следующей информацией:

- обозначение фланца;

- марка материала;

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номер заказа и через тире номер пункта в заказе;

- порядковый номер фланца;

- дополнительные геометрические размеры.