| Наименование | Постоянные показатели материалов | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- | --- |
| Дверной блок ПВХ однопольный системы REHAU или эквивалент | Параметры эквивалентности: Схема двери однопольной Описание: Дверь из поливинилхлоридных профилей (3-х камерного) 3-го остекления, однопольная, с дверной коробкой и порогом. Размер дверного блока: 2000х900 мм, (2 шт.). Заполнение: стекло и сэндвич-панель. Цвет двери – белый. Открывание – правое. Сэндвич-панель на высоте 840 мм от уровня пола. Конструкция дверной коробки П-образная с порогом. Крепления полотен: на петли. Контрольные замеры дверных проемов в обязательном порядке производятся исполнителем, непосредственно перед изготовлением дверных блоков. | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. ГОСТ 30970-2002. |
| Перегородка ПВХ с тонированные стеклами системы REHAU или эквивалент | Параметры эквивалентности: Описание: перегородка из поливинилхлоридных профилей 3-х камерных, тройного остекления. внутренняя со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части Заполнение: стекло, сэндвич-панель. Цвет – белый. Крепление: к полам, потолку, стенам. Высота: 3,03 м. Сэндвич-панель на высоте 840 мм от уровня пола. Сэндвич-панель на высоте 530 мм от уровня навесного потолка. Схема конструкции перегородок ПВХ Контрольные замеры в обязательном порядке производятся исполнителем, непосредственно перед изготовлением перегородок ПВХ. | ГОСТ 30673-99 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ» |
| Многозапорный замок на двери из ПВХ профилей «Apecs» серии 7000, или эквивалент | Параметры эквивалентности: Описание: врезной замок с роликом и под ручку для двери из ПВХ, Материал – никель; Способ запирания – ригельный; Способ защелкивания – роликовая защелка; Тип цилиндрового механизма – цилиндровый; Межосевое расстояние - 92 мм; Ширина лицевой планки - 16 мм. | ГОСТ 5089-2011. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия |
| Офисная ручка скоба 300/30 (ОР-300-Б) или эквивалент | Характеристики: Материал: алюминий; Диаметр ручки - 30 мм; Расстояние между креплениями - 300мм; Цвет – белый. | Скобяные изделия (ГОСТ 538-2001): |
| Петля дверная для дверного блока из ПВХ | Характеристики: Регулировка по вертикали +4/-3мм; регулировка по горизонтали + 5мм; регулировка прижатия створки в диапазоне прижатия с резервом 0,5 мм; максимальный вес створки 120 кг. Цвет – белый. Количество: 8 шт. | # ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия |