Приложение №1
к заявке на закупку в форме аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

Утверждаю:
Начальник Управления 
ЗАГС Пензенской области
__________ Л.В. Кривозубова

«___» __________ 20__г.

Техническое задание

на поставку компьютерной техники

| № п/п | Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемого к поставке товара, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Системный блок: |  | 43 |
| 1.1 | Процессор Тактовая частота - не менее 3,5 ГГц - не менее 3 МБ Объем кэша L3 – не менее 3 МБ Количество ядер - не менее 4 Максимальная расчетная мощность - не более 54 Вт Встроенное графическое ядро - наличие Динамическая частота графической системы - не менее 1,00 ГГц Система охлаждения процессора – наличие |  |
| 1.2 | Материнская плата Форм-фактор - mATX или ATX Количество слотов памяти - не менее 2 Количество разъемов SATA 6Gb/s - не менее 4 Минимальные слоты расширения не менее:- 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x1 Наличие интерфейсов, не менее: 8 USB, из них 2 USB 3.0, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT Разъемы на задней панели, не менее: 4 USB, из них 2 USB 3.0, D-Sub, DVI, Ethernet, 2 PS/2 |  |
| 1.3 | Оперативная память Тип памяти не менее DDR3 Частота шины не менее 2133 МГц Объем не менее 4 ГБ Работа в двухканальном режиме – предусмотрена Количество планок памяти – не менее 2 Суммарный объем оперативной памяти – не менее 8 Гб |  |
| 1.4 | Накопитель на жестких магнитных дисках Тип - внутренний Емкость - не менее 500 ГБ Интерфейс - SATA 3 Форм-фактор - 3,5" Частота вращения шпинделя - не менее 7200 об/мин Размер буфера - не менее 128 МБ Интерфейс подключения - SATA не менее 6 Гбит/с |  |
| 1.5 | Корпус Типоразмер - Midi Tower Материал корпуса - сталь Разъемы на лицевой панели - не менее 2 USB, наушники, микрофон Мощность блока питания - не менее 600 Вт Число внешних отсеков 3,5" не менее 1 Число внутренних отсеков 3,5" не менее 4 Число отсеков 5,25" не менее 3 Все салазки корзины корпуса поддерживают установку дисков форм – фактора как 3,5 дюйма, так и 2,5 дюйма Салазки корзины жестких дисков имеют антивибрационные прокладки Установленные вентиляторы: на задней стенке - не менее 1 диаметром не менее 120мм, на передней стенке - не менее 1 диаметром не менее 120мм На посадочных местах вентиляторов на верхней и нижней стенках корпуса установлены съемные обслуживаемые противопылевые фильтры, материал фильтров – пластик, размер фильтра – не менее размера посадочного места. Количество каналов контроллера скорости вращения вентиляторов не менее 3 Слоты расширения не менее 7 Каналы скрытой укладки проводов - наличие Ножки корпуса имеют противоскользящее покрытие. |  |
| 1.6 | Установленное программное обеспечение: Операционная система Windows 8.1, язык интерфейса – русский (эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком) |  |
| Все компоненты должны быть совместимы между собой |  |  |
| 2. Монитор |  | 43 |
| 2.1 | Тип – жидкокристаллический Диагональ - не менее 21,5" Поверхность экрана - матовая Максимальное разрешение - не менее 1920x1080 пикселей Соотношение сторон - 16:9 Время отклика - не более 5 мс Максимальная яркость - не менее 200 кд/кв. м Максимальная контрастность - не менее 1:600 Входной видеосигнал - D-Sub 15 pin Светодиодная подсветка – предусмотрена |  |
| 3. Клавиатура |  | 43 |
| 3.1 | Тип клавиатуры - проводная Основной цвет, используемый в оформлении - черный Количество клавиш - не менее 102 Интерфейс - USB Раскладка кириллицы - «Windows» Цвет символов раскладки кириллицы отличный от английской раскладки Все изображения на клавишах нанесены промышленным способом |  |
| 4. Мышь |  | 43 |
| 4.1 | Тип сенсора - оптический Тип мыши - проводная Количеств кнопок мыши - не менее 3, одна из которых совмещена с колесиком прокрутки Разрешение - не менее 800 dpi Интерфейс - USB Вес - не более 150 грамм Возможность использования для левшей – предусмотрена |  |

| 5. Сервер |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Процессор Количество установленных процессоров не менее 2 Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 6 Частота работы процессора не менее 1.7 ГГц Частота шины CPU не менее 6400 МГц Кэш L3 не менее 15 МБ Поддержка 64-битных вычислений | 2 |
| 5.2 | Системная плата Не менее 2 поддерживаемых процессоров, не менее 2 сокетов для их установки Не менее 24 слотов для установки модулей памяти DDR4-1600/1866/2133/2400 МГц с поддержкой ECC и четырехканального режима работы Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 1536 ГБ Встроенный сетевой контроллер не менее 10/100/1000 Мбит/c или эквивалент, не менее двух портов RJ-45 Не менее 1 разъема для вывода не менее 2 портов USB 2.0 Не менее 1 разъема для вывода не менее 2 портов USB 3.0 Не менее 3 портов USB 3.0, доступных с задней панели корпуса Не менее 1 внутреннего порта USB 2.0 Type-A Не менее 10 портов SATA 6 Гбит/с Возможность создания программного RAID уровней 0,1,10,5 Не менее одного порта eUSB для подключения низкопрофильного eUSB SSD Не менее 1 порта VGA, встроенный видеоадаптер 2D с объемом видеопамяти не менее 16 МБ Не менее 1 последовательного порта (COM, коннектор RJ-45) Не менее 1 выделенного порта RJ-45 для удаленного управления сервером по протоколу IPMI 2.0, наличие функций перенаправления KVM, USB, ODD Не менее 2 слотов расширения PCIe 3.0 x16, доступных с задней панели корпуса Не менее 2 внутренних слотов PCIe 3.0 x8 для установки и подключения контроллеров RAID и ЛВС |  |
| 5.3 | Оперативная память Объем не менее 8 ГБ Тип оперативной памяти DDR4, регистровая, с функцией коррекции ошибок Тактовая частота оперативной памяти не менее 2133 МГц Исправление однобитных ошибок Обнаружение двухбитных ошибок Количество планок памяти – не менее 6 Гб Суммарный объем оперативной памяти - не менее 48 Гб |  |
| 5.4 | Аппаратный контроллер RAID Интерфейс не хуже PCI Express 3.0 x8 Не менее 4 каналов SAS/SATA не менее 12 Гбит/с Объем кэш-памяти не менее 1024 МБ Поддержка уровней RAID не менее 0,1,10,5,50,6,60 Наличие модуля защиты кэш-памяти контроллера на основе энергонезависимой флеш-памяти и суперконденсатора питания |  |
| 5.5 | Жесткие диски Количество не менее 4 Интерфейс SAS не менее 12 Гбит/с Объем каждого жесткого диска не менее 1000 ГБ Скорость вращения шпинделя не менее 10000 об/мин Кэш-память не менее 128 МБ Форм-фактор накопителя 2.5" |  |
| 5.6 | Привод оптических дисков DVD-RW, SATA, внутренний 5.25” slim-line |  |
| 5.7 | Корпус Исполнение - для монтажа в серверную стойку, занимаемая высота не более 1U; Монтажные рельсы в комплекте поставки; Габариты (ШхВхГ) не более 439х44х712 мм Кнопки - включение/выключение питания, сброс, System ID, NMI; Индикаторы - питание, активность дисковых накопителей, не менее 2 шт. активность сети, System ID, статус системы; Порты передней панели - не менее 2 портов USB 3.0, не менее 1 порта VGA Не менее 4 доступных с лицевой панели отсеков с возможностью установки дисковых накопителей форм-фактора 2.5" и 3.5" и поддержкой их горячей замены; Мощность блока питания не менее 750 Вт, наличие не менее одного установленного модуля питания с поддержкой горячей замены, возможность установки второго модуля питания для обеспечения резервирования; Не менее 6 внутренних отказоустойчивых вентиляторов охлаждения с фиксированной установкой и контролем вращения |  |
| 5.8 | Операционная система - Windows Server 2012 (эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком) ПО в комплекте – MicroSoft SQL Server Standard Edition 2012 (лицензия для 1 сервера, эквивалент не допускается, в связи с необходимостью обеспечения совместимости операционной системы с существующей инфраструктурой и корректной работы ПО, используемым заказчиком) |  |
| Все компоненты должны быть совместимы между собой |  |  |
| 6. Источник бесперебойного питания |  | 43 |
| 6.1 | Технические характеристики Тип - резервный Выходная мощность – не менее 1000 ВА / 600 Вт Время работы при половинной нагрузке – не менее 30 мин Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею – не более 6 мс Макс. поглощаемая энергия импульса – не менее 320 Дж Количество выходных разъемов питания – не менее 4 (из них с питанием от батарей – не менее 4) Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) |  |
| 6.2 | Вход/Выход На входе: 1-фазное напряжение На выходе: 1-фазное напряжение Входное напряжение: 170 - 280 В Входная частота: 45 - 65 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) не более ± 10 % |  |
| 6.3 | Защита Защита от перегрузки - есть Защита от высоковольтных импульсов - есть Фильтрация помех - есть Защита от короткого замыкания - есть Тип предохранителя - автоматический Защита телефонной линии – есть |  |
| 7. Источник бесперебойного питания (серверный) |  | 2 |
| 7.1 | Технические характеристики Тип - с двойным преобразованием Выходная мощность – не менее 1500 ВА / 1350 Вт Форма выходного сигнала - синусоида Количество выходных разъемов питания – не менее 6 (из них с питанием от батарей – не менее 6) Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку - есть |  |
| 7.2 | Вход/Выход На входе - 1-фазное напряжение На выходе - 1-фазное напряжение Входное напряжение: 170 - 270 В Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): не более ± 5 % |  |
| 7.3 | Защита Защита от перегрузки - есть Защита от высоковольтных импульсов - есть Фильтрация помех - есть Защита от короткого замыкания – есть |  |
| 7.4 | Батарея Возможность замены батарей – есть Подключение дополнительных батарей – есть |  |

* Наименования поставляемых товаров не сопровождаются словами «или эквивалент», так как закупаются запасные части и расходные материалы к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование (п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

Старший специалист 1 разряда отдела организации

деятельности по государственной регистрации актов

гражданского состояния, аналитики, отчетности

и информационных технологий								      В.М. Маурин