40-футовый контейнер-цистерна, отвечающая требованиям ISO

| Спецификации (полнокаркасная передвижная цистерна UN (ООН) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты каркаса (Д х Ш х В) |  | Наружные | 12192 х 2438 х 2591 | мм |
|  |  |  | 40 х 8 х 8.5 | футы |
| Макс.вместимость (Номинальная) |  |  | 50,000 | л |
| Макс. Общая масса |  |  | 42,000 | кг |
| Масса тары (номинальная) |  |  | 5180 | кг |
| Макс.полезная нагрузка |  |  | 32450 | кг |
| Давление | Рабочее давление |  | 1.77 | бар |
|  | Пробное давление |  | 2.65 | бар |
| Проектная температура | Каркас |  | -40 до +130 0 С |  |
|  | Контейнер |  |  |  |
| Емкость | Материал |  | ASME SA-240, 304 или эквивалент. |  |
|  | Поверхность полировка: |  | Основа 400 мм окружность швы по окружности, нижний слив >= 120 абразивный порошок. |  |
|  | Наружная отделка: |  | Цилиндр, очищенный от окалин, контейнер обезжирен и очищен. |  |
|  | Внутренняя отделка: |  | Химически очищен, промыт и высушен. |  |
| Каркас | Материал |  | SPA-H или эквивалент. |  |
|  | Защита от накапливания (задержания продукта) |  | Верх: угловые накладки, расположенные рядом с литьем верхнего уголка. |  |
|  | Лестница |  | Одна лестница, 300 мм шириной, полностью из нержавеющей стали, приделанная к правой стороне задней рамы |  |
|  | Проходной мостик |  | 475 мм ширина нескользящая, водоотталкивающая марка (степень), алюминий |  |
| Люк | Средство 500 low TIR provision, крыльчатые барашковые гайки из медного сплава 8 баллов Прокладка: PTFE (политетрафторэтилен) |  |  |  |
| Предохранитель | Одно средство для предохранительного клапана. Прокладка: PTFE (политетрафторэтилен) |  |  |  |
| Подвод воздуха | 1.5 дюймовый сферический клапан с 1.5 дюймовым клеммным соединением BSP и пылезащитным колпачком, связанным с цепочкой из нержавеющей стали. Прокладка: не применяется |  |  |  |
| Нижний слив | 1 х нержавеющая сталь, 3 дюймовый NB 45 0 забойный напорный клапан с педальным управление (нижний клапан) и 3 дюймовый NB закрепленный клапан-бабочка, соединенный с 3 дюйм.клеммным соединением BSP и пылезащитным колпачком, связанным с цепочкой из нержавеющей стали. Прокладка: PTFE (политетрафторэтилен) |  |  |  |
| Верхний слив | 3 дюйм.сварная подушка бака (фундамент резервуара), дополненная глухим фланцем. Сборка расположена горизонтально наверху по центру контейнера. Прокладка: PTFE (политетрафторэтилен) |  |  |  |
| Обогрев паром | Не монтируется. |  |  |  |
| Держатель документа | Прозрачный пластиковый держатель документа размером 75 мм х 325 мм прикреплен к задней части каркаса |  |  |  |
| Таблички данных | Один комплект табличек данных из нержавеющей стали |  |  |  |
| Код стандарта | ASME VIII DIV. 1 |  |  |  |
| Одобрено (утверждено) | TIR CSC |  |  |  |