ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.

а/я: 21152, Шарджа, ОАЭ                  Тел.: +971-6-5342091, Факс: +971-6-5342107
E-mail: info@anchorallied.com         Сайт: www.anchorallied.com

Паспорт Безопасности

Дата составления документа: 25.01.2012 Дата пересмотра: 21.01.2013

ПРОДУКТ: Монтажная пена для широкоЙ сферы применения Ред.: 01

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И КОМПАНИИ:

| Код продукта | Монтажная пена для широкой сферы применения |
| --- | --- |
| Имя и описание продукта | Полиуретановая пена для широкой сферы применения |
| Производитель: | Anchor Allied Factory Limited а/я: 21152, Шарджа, ОАЭ. |
| Аварийный телефон: | +9716 5342091 |
| № факса: | +9716 5342107 |
| E-mail: | info@anchorallied.com |
| Сайт: | www.anchorallied.com |
| Назначение продукта: | Герметизация и заполнение соединений |

Hofmann  Nord 	зимняя монтажная пена

Hofmann   Select летняя монтажная пена

Hofmann  All Seasons всесезонная монтажная пена

Hofmann  Smart летняя монтажная пена

Hofmann  Multi летняя монтажная пена

Hofmann Optima Proff+ летняя монтажная пена

# СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ):

Описание: Смесь нижеописанных веществ с безопасными добавками.

| КОМПОНЕНТЫ | Номер в реестре CAS | Состав (%, процентное отношение мас) |
| --- | --- | --- |
| Изомеры и гомологи метилендифенилдиизоцианата | 9016-87-9 | 25-50 |
| Простой диметиловый эфир | 115-10-6 | 5-15 |
| Бутан | 106-97-8 | 2.5 - 10 |
| Пропан | 74-98-6 | 2.5 - 10 |
| Смесь полиолов | 9082-00-2 | 40 - 60 |
| ИТОГО |  | 100 |

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ:

3.1 Описание опасности:

Xn  Вредно для здоровья

F  Легковоспламеняющийся

3.1.1 Информация относительно определенных опасностей

Продукты должен иметь маркировку в соответствии с процедурой расчета, изложенной в «Общие указания по подготовке последней действующей редакции».

Внимание! Контейнер находится под давлением

| R11 | Легковоспламеняющийся |
| --- | --- |
| R20 | Наносит вред организму при вдыхании |
| R22 | Наносит вред организму при проглатывании |
| R36/37/38 | Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу |
| R42/43 | Вызывает аллергизацию при вдыхании и контакте с кожей |

3.2. Контейнер под давлением

Продукт следует хранить в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 50 °C. Не протыкать и не сжигать, даже после использования. Следует хранить вдали от источников возгорания. Не курить возле продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

3.3 Классификация по СГС:

(Приложение VI к правилу (EC) № 1272/2008 по классификации, маркированию и упаковке опасных материалов)

ФИЗИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

Огнеопасные жидкости Категория 2

H223-Огнеопасный материал

УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Острая токсичность (Вдыхание) Категория 2

Раздражение кожи Категория 2

Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 2

Аллергизация дыхательных путей Категория 1

Аллергизация кожи Категория 1

УГРОЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не классифицировано

# МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

Общая информация

Следующие рекомендуемые меры оказания первой помощи основаны на предположении, что выполнены все требования личной и производственной гигиены.

| При вдыхании: | Пострадавшего следует вынести на свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. |
| --- | --- |
| При контакте с кожей: | Снимите загрязненную одежду и промойте кожу с мылом. Нанесите любое подходящее дезинфицирующее средство и крем для смягчения кожи |
| При глотании: | При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу |
| При попадании в глаза: | Прополощите глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу. |

# МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Огнетушащие средства: CO2, порошок, спиртостойкая пена, песок. Не используйте брандспойт.

Особая опасность: В результате сгорания будет выделять большое количество густого черного пара, вдыхание которого может нанести серьезный вред здоровью. Необходимо носить специальный индивидуальный дыхательный аппарат.

Рекомендации: Пожароопасные контейнеры следует охлаждать с помощью воды.

# МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ:

Меры по обеспечению личной безопасности: Используйте соответствующую защитную экипировку. См. дополнительную информацию в элементе 8 «Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала/личная защита».

Меры по обеспечению безопасности окружающей среды: Не допускать попадания продукта в канализацию/поверхностные или грунтовые воды. 
Меры по очистке/сбору: Загрязненные материалы следует удалить как отходы согласно элементу 13 и обеспечить соответствующую вентиляцию. Не смывать водой или очистителем на водной основе.

# ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ:

| Обращение: | Следует обеспечить соответствующую вентиляцию/вытяжку на рабочем месте. Продукт следует держать вдали от источников тепла и возгорания. Не курить возле продукта. Продукт должен быть защищен от статических зарядов. Контейнер находится под давлением: следует хранить в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 50 °C, т.е. при электрическом освещении. Не протыкать и не сжигать, даже после использования. Не распылять в сторону открытого огня или раскаленных материалов. Следует хранить вдали от источников возгорания. |
| --- | --- |
| Хранение: | Продукт следует хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте, желательно при температуре +5 - +30 °C. Избегайте статических разрядов. Продукт следует хранить в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, и вдали от источников тепла. Условия хранения должны отвечать местным правилам и должны быть обозначены соответствующим образом. Не курите в помещении, где храниться продукт. Следует хранить в недоступном для детей месте. |

# Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала /ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА:

## Компоненты с граничными значениями, которые следует контролировать на рабочем месте

8.1.1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

9016-87-9 гомологи и изомеры дифенилметандиизоцианата

| Максимально допустимая концентрация: | Кратковременное значение: 0,07 мг/м3 Долгосрочный показатель: 0,02 мг/м3; способен вызвать профессиональную бронхиальную астму, поскольку является изоцианатной группой |
| --- | --- |
| 115-10-6 Простой диметиловый эфир |  |
| Гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны: 106-97-8 Бутан | Кратковременное значение: 958 мг/м3, 500 мг/кг, Долгосрочный показатель: 766 мг/м3, 400 мг/кг, Рекомендуемые предельные значения воздействия на рабочем месте |
| Гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны: | Кратковременное значение: 1810 мг/м3, 750 мг/кг, Долгосрочный показатель: 1450 мг/м3, 600 мг/кг |
| Гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны: | Вызывает удушье |

## Персональная защита

Общие меры защиты и гигиены меры:

Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма для животных. Следует немедленно избавиться от грязной одежды. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Избегайте попадания в глаза и на кожу.

Защита дыхательных путей: При кратковременном контакте или низком уровне загрязненности используйте респираторное фильтрующее устройство. В случае сильного или более продолжительного контакта используйте автономный противогаз.

Защита рук: Перчатки должны быть изготовлены из непроницаемого материала и должны быть устойчивыми к продукту/субстанции/процессу изготовления.

Защита глаз/лица: Следует носить защитные очки согласно соответствующему требованию, закрытые защитные очки или предохранительный щиток.

Защита кожи и органов: Непроницаемые перчатки, комбинезоны, сапоги и/или другая устойчивая защитная одежда. Непосредственно на рабочем месте должен быть дезинфицирующий душ/фонтанчик для промывания глаз.

Другие защитные меры: Следует немедленно снять загрязненную одежду и сложить ее в закрытые контейнеры. Ее следует выбросить или постирать перед повторным использованием. Следует уведомить персонал по прачечному обслуживанию об опасности загрязненной одежды.

8.3 Инженерно-технические средства контроля

| Вентиляция: | Следует обеспечить местную и общую вытяжную вентиляцию для эффективного удаления испарений и тумана, которые появляются в ходе обращения с продуктом. Следует контролировать выброс испарений в окружающую среду. Следует обеспечить наличие фонтанчиков для промывания глаз и дезинфицирующих душе возле рабочей станции. |
| --- | --- |

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

| Внешний вид/форма: | Жидкость в аэрозольном баллоне |
| --- | --- |
| Цвет: | Белый цвет с желтоватым оттенком |
| Температура кипения: | Н. П. в состоянии аэрозоля |
| Температура вспышки: | Закрытый баллон: 0 °C |
| Удельный вес при температуре 25°C | 1,02 в жидком состоянии |
| Самовоспламенение | Продукт не самовоспламеняется |
| pH: | Н. П. |
| Давление пара: | 5 бар при 25 °C |
| Температура плавления: | Данные отсутствуют |
| Взрывоопасность: | Невзрывоопасно |
| Растворимость/смешиваемость с водой: | Продукт не смешивается или плохо смешивается с водой |

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННОСТЬ:

10.1 Разложение продукта под действием температуры/условия, которых следует избегать

Продукт не распадается при использовании в соответствии с техническими условиями.

10.2 Опасные реакции:

Отсутствуют.

10.3 Опасные продукты распада:

Отсутствуют при комнатной температуре.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ:

11.1 Токсичность

11.1.1 Основное раздражающее действие: Данные отсутствуют.

11.1.2 Действие на кожу: Раздражает кожу и слизистые оболочки.

11.1.3 Действие на глаза: Раздражающее действие.

11.1.4 Аллергизация: Вдыхание и контакт с кожей вызывает аллергизацию.

| Химическое наименование | LD50 при приеме внутрь | LD50 при контакте с кожей | LC50 при вдыхании |
| --- | --- | --- | --- |
| Метилендиизоцианатовый каучук | 9200 мг/кг (испытано на крысах) |  |  |
| Простой диметиловый эфир |  |  | 308 г/м3 (испытано на крысах) в течение 4 ч. |
| Пропан |  | 658 мг/кг (испытано на крысах) |  |

11.2. Дополнительная токсикологическая информация

Содержит дифенилметан-4, 4-диизоцианат. Может вызвать аллеригизацию при вдыхании и попадании на кожу. Избегайте повторных или длительных контактов. Лица с аллергией на изоцианат должны избегать контакта с содержимым продукта. Низкая концентрация может вызвать приступ астмы у очень чувствительных людей.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

Общие заметки:

Класс опасности для вод 2 (немецкое правило) (самостоятельная оценка): Представляет опасность для вод. Не допускайте попадание продукта в грунтовые воды, сточные каналы или канализацию даже в минимальных объемах.

| Влияние на озоновый слой: | Продукт не представляет опасности для озонового слоя (1999/45/EC) |
| --- | --- |
| Парниковый эффект | Данные отсутствуют |
| Влияние на очищение сточных вод | Данные отсутствуют |

13. УТИЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ:

13.1 Рекомендация: Не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вулканизированную пену можно убрать только механическим способом. Она является инертной, поэтому разрешается выбрасывать ее вместе с бытовым мусором. Удаление продукта следует производить согласно официальным правилам и в соответствии с требованиями местных органов.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ):

Наземный транспорт ADR/RID (при пересечении границы)

| ОГНЕОПАСНО 2 | Класс ADR/RID: | 2 5А |
| --- | --- | --- |
|  | Код опасности: | 23 |
|  | UN-идентификатор: | 1950 |
|  | Знак предупреждения об опасности | 2.1 |
|  | Описание товаров | Аэрозоль. Огнеопасно |

Морской транспорт IMDG Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

| ОГНЕОПАСНО 2 | Класс по IMDG (Международному кодексу морской перевозки опасных грузов): | 2.1 |
| --- | --- | --- |
|  | UN-идентификатор: | 1950 |
|  | Знак предупреждения об опасности: | 2.1 |
|  | Номер плана для аварийной ситуации: | F-D, S-U |
|  | Загрязнители моря: | Нет |
|  | Правильное транспортное наименование: | Огнеопасный аэрозоль |

Воздушный транспорт (Технические инструкции Международной организации гражданской авиации и Правила перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта)

| ОГНЕОПАСНО 2 | Класс согласно ИКАО/Правилам перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта | 2.1 |
| --- | --- | --- |
|  | UN-идентификатор/ идентификационный номер | 1950 |
|  | Знак предупреждения об опасности | 2.1 |
|  | Правильное транспортное наименование: | Огнеопасный аэрозоль |

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: (ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ)

15.1 Описание фраз риска:

15.1.1 Фразы риска:

| R11 | Легковоспламеняющийся |
| --- | --- |
| R20 | Наносит вред организму при вдыхании |
| R22 | Наносит вред организму при проглатывании |
| R36/37/38 | Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу |
| R42/43 | Может вызвать аллергизацию при вдыхании и попадании на кожу |

15.1.12 Коды безопасности

| S1/2 | Следует держать в месте с ограниченным доступом. Храните вдали от детей |
| --- | --- |
| S13 | Храните вдали от пищевых продуктов, напитков и корма для животных |
| S16 | Храните вдали от источников возгорания – Не курите возле продукта |
| S21 | Не курите во время использования продукта |
| S23 | Не вдыхайте испарения |
| S24/25 | Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза |
| S33 | Избегайте статических разрядов |
| S37/39 | Надевайте подходящие перчатки и обеспечьте защиту для глаз/лица |

ОГНЕОПАСНЫЙ ГАЗ

2