| Исх.№ 0607/2017 от 06.07.2017 |  | Для БКУ «СИБКОМПЛЕКТМОНТАЖ» |
| --- | --- | --- |
| Листов 4 |  |  |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Официальный дилер компаний  DHF (Тайвань), YAMAWA(Япония), ARNO (Германия), Nikkotools (Италия), YAMAZAKI MAZAK CORP.(Япония) на территории России – ООО «Центр Машиностроительных Технологий» имеет возможность поставить технологическое оборудование «Аппарат плазменной резки металла с ЧПУ- FS4000D».

Модель: FS4000D

Данная машина имеет 2 горелки – плазменную и газокислодную.

Габаритные размеры 4 750 х 9 000 мм

Максимальная толщина резки плазмой  -прожиг – 80 мм

-с края листа – 120 мм

Максимальная толщина резки газокислородной горелкой – 200 мм

Сервопривод (оси X, Y) – Mitsibishi

Источник плазмы – Taiwan Plasma

- Спецификация

- Рабочая площадь 3 000 х 7 000 мм

- Входное напряжение, ток – 380V, 50A

- Ширина направляющих (от центра одной направляющей до центра другой) - 4000мм

- Общая длина – 9000 мм

- Общая ширина – 4750 мм

- Мощность привода (Mitsubishi) (ось X) – 750 Вт

- Мощность привода (Mitsubishi) (ось Y) – 1 000 Вт

- Скорость холостого перемещения –  до 18 000 мм/мин

- Скорость резания – до 10 000 мм/мин

- Точность позиционирования - ±0,1/3000 мм

- Повторяемость - ± 0.1 мм

- ЧПУ контроллер

•	12’ TFT монитор с цветной графикой

•	512 Mb - ОЗУ

•	Как минимум 512 Mb жесткий диск, (более тысячи файлов, возможность сохранения).

•	3,5’ дисковод

•	Охлаждающее устройство для ЧПУ

•	USB интерфейс

•	Авторегулировка напряжения с помощью, для стабилизации мощности

•	Защита сервосистемы от радиопомех.

- Функции ЧПУ

  - Автоматическое обнаружение стартовой точки - это либо прокалывание, либо резка по кромке.

- Автоматическое уменьшение скорости на 100%-50% при резке по кругу или по дуге (плазменная резка).

- Сокращение скорости для уменьшения или отсутствия наклона.

- 2 различных скорости резания – при резьбе более толстых листов, стартовая скорость должна быть ниже обычной, для того чтобы уменьшить шаг реза.

- Настройка дискретности ЧПУ может дойти до xxxx.xxxx, 8 цифровых чисел в сумме. Допустимое отклонение 0,5 на 10 млн.

- Функция плазменной маркировки

- Функция трубореза (опция)

- Вычисления после разреза, - последняя точка внутреннего круга или выступающая или впалая поверхность

- Установка радиуса или диаметра для функции маркировки.

- Автоматическое прохождение резки между каждым листом (ЧПУ автоматически будет нарезать от одного края листа к следующей точке прокалывания).

- Автоматическое размещение по ячейкам для кругов

- Авто разделение кругов на 2 или 3 части, если он слишком большой для резки.

- При резании возможность остановки и переустановки в любую точку для повторной резки.

- Беспроводное дистанционное управление – увеличение/уменьшение скорости, остановка, продолжение работы, продвижение вперед, обратный ход, резание.

- Автоматическое ускорение/замедление на углах.

- Автоматическое выравнивание/регулировка листов.

- Движение прокалывания определяется пользователем.

- Изменение пропорций смеси газов плазмы согласно толщине листа (настраивается).

- Установка надреза с помощью CAD/CAM метода доступа кодовой таблицы.

- Возможность расширения образцов форм

- Множество типовых форм контуров для стальной конструкции

- Размещения по ячейкам в ЧПУ

- Конвертирование HPGL файлов - автоматическое распределение по ячейкам внутренней режущей траектории.

- Контурное резание, затем внешнее резание контура.

- Функция записи и сохранения данных в ЧПУ (опция)

- Программа быстро и легко редактируется на ЧПУ при помощи принципа линейной дуги.

- Возможность конвертирования круговых данных в овальные данные для резки ЧПУ.

- Изменение функции ускорения/замедления (различные в зависимости от угла ускорения/замедления, для увеличения срока службы станка)

- Файлы выбираются по дате или по имени.

- Автоопределение подходящих высверленных отверстий в обрабатываемой  детали, основанное на размерах сверла вводимого оператором.

- Образцы кромок  после плазменной резки.

- Стоимость

Стоимость данного аппарата плазменной резки с ЧПУ составляет  USD 139 000,00

(Сто тридцать девять тысяч долларов США)
В эту сумму уже включены:

- Расходы на транспортировку  из  г.Харьков в г. Белгород

- Полная таможенная очистка.

- НДС 18% (USD 21 203)

- Пуско-наладочные работы

Обращаю внимание на то, что станок поставляется без стола раскроя. (Экономически нецелесообразно везти его из Тайваня). Стол может быть изготовлен дополнительно за USD 5000. Либо предоставлены чертежи стола.

С уважением,

От лица компании ООО «Центр Машиностроительных Технологий»

Чуриков Николай Константинович

Инженер по сбыту:

тел./факс: (4722) 40-04-80,

+7-906-601-34-36,

+7-952-427-25-96,

e-mail: info@cmt-tools.ru.