| № пп | Наименование выполняемых работ, наименование используемых материалов (товаров), требования к материалам (товарам) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |
|  | демонтажные работы |  |  |
| 1 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | 100 шт | 1,4 |
| 2 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-08 | 100 шт | 1,4 |
| 3 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | 100 шт | 0,41 |
| 4 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм (подвал) | 100 шт | 0,17 |
|  | - Сверла кольцевые алмазные диаметром: 90 мм | - шт. | - 0,3434 |
| 5 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 1,31 |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 7,23 |
|  | - Ацетилен газообразный технический | - м3 | - 1,085 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 7,881 |
| 7 | Демонтаж: трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,48 |
| 8 | Демонтаж: трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм,32мм | 100 м | 4,09 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |
|  | Гвозди строительные с плоской или конческой головкой. Диаметр стержня гвоздя от 1,2 мм до 2,0 мм. Длина гвоздя от двадцати миллиметров. Теоретическая масса 1000 штук гвоздей не должна превышать 1,190 кг. Должен соответствовать ГОСТ 4028-63 | - т | - 0,0003 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - т | - 0,0001 |
| - З | Бетон тяжелый, крупность заполнителя не более 20 мм. Класс прочности на сжатие от В7,5. Марка по водонепроницаемости от W6. Средняя плотность более 2000 кг/м3. Должен соответствовать ГОСТ 26633-2015 | - м3 | - 0,104 |
|  | - Проволока светлая, без покрытия, термически обработанная. Диаметр 1,1 мм. Нормальной или повышенной точности изготовления. Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. Должен соответствовать ГОСТ 3282-74. | - т | - 0,0001 |
|  | Проволока горячекатаная. | - т | - 0,001 |
|  | Доски обрезные хвойных пород. Порода древесины должна быть сосна или ель или пихта либо лиственница или кедр. Пиломатериалы сухие или сырые. Сорт должен быть III. Длина 4-6,5 м. Ширина от 75мм до 150мм. Толщина не должна быть менее 32мм. Влажность до 30%. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | - м3 | - 0,009 |
|  | монтажные работы |  |  |
| 10 | Установка радиаторов: стальных 468 000 | 100 кВт | 3,129 |
|  | - Водный раствор нитрата и карбоната | - м3 | - 2,096 |
|  | - Шуруп самонарезающий, размер не менее 3,5х25 мм | - т | - 0,0141 |
|  | - Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | - компл. | - 138,3 |
| 11 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размером не менее 10х40 мм | 10 шт. | 27,85 |
| 12 | Радиаторы биметаллические, количество секций 1. Мощность менее 204 Вт не допускается. Объем от 0,2л. Масса менее 2 кг. | шт. | 1534 |
| 13 | Комплект переходников (с 3 кронштейнами). С размером резьбы 1″ с переходом на резьбу размером 3/4″ | 1секция | 102 |
| 14 | Комплект переходников (с 3 кронштейнами). С размером резьбы 1″ с переходом на резьбу размером 1/2″ | 1секция | 25 |
| 15 | Установка кранов воздушных | компл | 21 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,21 |
|  | Краски масляные. Время высыхания максимально 24 часа. Марка краски мумия либо сурик железный. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0004 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0002 |
| - З | - Краны для спуска воздуха, латунные. Максимальная температура рабочей среды свыше 100ᵒС. | - 1 компл. | - 21 |
| 16 | Клапан запорный. Диаметр 25 мм. | 1 шт. | 9 |
| 17 | Клапан запорный. Диаметр 20 мм. | 1 шт. | 3 |
| 18 | Клапан балансировочный. Диаметр 20 мм. Строительная длина должна превышать 65мм. Максимальная температура рабочей среды не менее 110ᵒС. | 1 шт. | 13 |
| 19 | Клапан балансировочный. Диаметр 15 мм. Строительная длина не должна превышать 65мм. Максимальная температура рабочей среды не менее 110ᵒС. | 1 шт. | 8 |
| 20 | Клапан для отключения отопительного прибора. Диаметр 20 мм. | 1 шт. | 102 |
| 21 | Клапан для отключения отопительного прибора. Диаметр 15 мм. | 1 шт. | 25 |
| 22 | Клапан термостатический c термостатической головкой. Диаметр 20мм. | 1 шт. | 102 |
| 23 | Клапан термостатический c термостатической головкой. Диаметр 15мм. | 1 шт. | 25 |
| 24 | Кран шаровый сливной. Диаметр 15мм | 1 шт. | 33 |
| 25 | Вентили проходные муфтовые. Номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм. Масса не более 1 кг. Длина до 100мм. Наработка на отказ от 2000 циклов. Шпиндель должен быть изготовлен из стали. | шт. | 4 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 4 |
|  | Прокладки из паронита: паронит должен быть маслобензостойким, толщиной от 0,8мм до 2 мм, диаметром 50 мм. Диапазон плотности от 1,5 г/см3 до 2,0 г/см3. Должны соответствовать ГОСТ 481-80 | - 1000 шт. | - 0,008 |
|  | - Электроды Э42А диаметром не менее 5 мм. | - т | - 0,0006 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные. Болты и гайки должны быть сопрягаемые. Характеристики высокопрочных болтов: Класс прочности до 10.9. Наружный диаметр резьбы не менее 16 мм. На поверхности болтов не должны быть окалины и ржавчины. Относительное удлинение свыше восьми процентов. Характеристики высокопрочных гаек: Класс прочности гайки свыше восьми. Материал гайки сталь 40 или 35Х или 40Х. Материал шайбы сталь Ст5сп2 или 35 или 40. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006 | - т | - 0,0044 |
| 27 | Кран шаровый фланцевый в комплекте с ответным фланцем. Диаметр 50 мм. | шт. | 4 |
| 28 | Фланцы из стали для трубопроводов, с выступом или с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм. Масса максимально 2,58кг. | шт. | 8 |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,91 |
|  | - Ацетилен растворенный технический | - т | - 0,0001 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,2557 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0546 |
|  | - Проволока сварочная легированная. Диаметром от 4 мм до 6 мм. | - т | - 0,0002 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0057 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски мумия. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0004 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0005 |
| 30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | м | 91 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,8 |
|  | - Ацетилен растворенный технический | - т | - 0,0001 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,2248 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,048 |
|  | - Проволока сварочная легированная. Диаметром не менее 4 мм. | - т | - 0,0001 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0032 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски сурик железный. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0004 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0004 |
| 32 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 80 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,21 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,059 |
|  | - Вода | - м3 | - 0,1449 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0126 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0005 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски мумия либо сурик железный. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0001 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0001 |
|  | - Трубопроводы с гильзами | - м | - 21 |
| 34 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 21 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,02 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,0056 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0012 |
| 36 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 2 |
| 37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,03 |
|  | - Ацетилен газообразный технический | - м3 | - 0,0183 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,0201 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0008 |
|  | Раствор цементный. По средней плотности растворы тяжелые или легкие. Марка по морозостойкости должна быть от F25. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М100 или М150 или М200. Марка по подвижности Пк2 либо Пк3 либо Пк4. Должен соответствовать ГОСТ 28013-98 | - м3 | - 0,0006 |
|  | - Трубопроводы с гильзами | - м | - 3 |
| 38 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Наружный диаметр 89 мм, толщина стенки от 3,2мм до 5,5 мм. Теоретическая масса 1 м трубы не должна превышать 10,36 кг. Трубы должны быть мерной или немерной длины. Точность изготовления обычная либо повышенная. Длина трубы не должна быть менее 4 м. Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. | м | 3 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,64 |
|  | - Ацетилен газообразный технический | - м3 | - 0,2048 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,224 |
|  | - Проволока сварочная легированная. Диаметром не менее 4 мм. | - т | - 0,0001 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0063 |
| 40 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Наружный диаметр 57 мм, толщина стенки от 3,2 мм. Теоретическая масса 1 м трубы не должна превышать 4,62 кг. Трубы должны быть мерной или немерной длины. Точность изготовления обычная либо повышенная. Длина трубы не должна быть менее 4 м. Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. | м | 64 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 2,58 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0516 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски мумия. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0001 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0001 |
| 42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0006 |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 | 0,5485 |
|  | Грунтовка. Цвет должен быть красно-коричневый. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной. Грунтовка может быть матовой или полуглянцевой. После высыхания грунтовка не должна оказывать вредного воздействия на организм человека. Должна соответствовать ГОСТ 25129-82. | - т | - 0,0066 |
|  | - Ксилол нефтяной | - т | - 0,0011 |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 100 м2 | 0,5485 |
|  | Эмаль. Сорт должен быть первый или высший. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет эмали белый либо бежевый либо светло-серый. Должна соответствовать ГОСТ 6465-76 | - т | - 0,0104 |
|  | - Уайт-спирит | - т | - 0,0008 |
| 45 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0,97 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размером не менее 6х40 мм | - 1000 шт. | - 0,1387 |
| - З | Винты с полукруглой головкой. Длиной не менее 50 мм. Номинальный диаметр резьбы 6 мм или 8 мм. Высота головки не должна превышать 5,6 мм. Шаг резьбы до 3,5 мм. Диаметр головки не должен быть менее 10 мм. Должны соответствовать ГОСТ 11650-80 | - т | - 0,0009 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0016 |
| 46 | Труба полипропиленовая. Стандартное размерное отношение 9 или 11. Материал изготовления трубы полипропилен рандом сополимер. Номинальный наружный диаметр трубы 20 мм, толщина стенки не менее 1,9 мм. Должны соответствовать ГОСТ 32415-2013 | м | 97,49 |
| 47 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м | 4,69 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размером не менее 6х40 мм | - 1000 шт. | - 0,5863 |
| - З | Винты с полукруглой головкой. Длиной не менее 50 мм. Номинальный диаметр резьбы 6 мм или 8 мм. Высота головки не должна превышать 5,6 мм. Шаг резьбы до 3,5 мм. Диаметр головки не должен быть менее 10 мм. Должны соответствовать ГОСТ 11650-80 | - т | - 0,0038 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0117 |
| 48 | Труба полипропиленовая. Стандартное размерное отношение 9 или 11. Материал изготовления трубы полипропилен рандом сополимер. Номинальный наружный диаметр трубы 25 мм, толщина стенки от 2,3 мм. Должны соответствовать ГОСТ 32415-2013 | м | 472,8 |
| 49 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м | 3,49 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размером не менее 6х40 мм | - 1000 шт. | - 0,3874 |
| - З | Винты с полукруглой головкой. Длиной от 50 мм. Номинальный диаметр резьбы 6 мм или 8 мм. Высота головки не должна превышать 5,6 мм. Шаг резьбы до 3,5 мм. Диаметр головки не должен быть менее 10 мм. Должны соответствовать ГОСТ 11650-80. | - т | - 0,0024 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,014 |
| 50 | Труба полипропиленовая. Стандартное размерное отношение 9 или 11. Материал изготовления трубы полипропилен рандом сополимер. Номинальный наружный диаметр трубы 32 мм, толщина стенки максимально 3,6 мм. Должны соответствовать ГОСТ 32415-2013 | м | 352,8 |
| 51 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 26 |
| 52 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 7 |
| 53 | Крестовина полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 104 |
| 54 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 21 |
| 55 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 56 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой, диаметром 32мм, размер резьбы 1/2 ". Максимальная рабочая температура не ниже 95оС | шт. | 22 |
| 57 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25мм, размер резьбы 1/2 ". Максимальная рабочая температура не ниже 95оС | шт. | 11 |
| 58 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм | шт. | 48 |
| 59 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм | шт. | 4 |
| 60 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 320 |
| 61 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32мм, размер резьбы 3/4 " | шт. | 15 |
| 62 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32мм, размер резьбы 1" | шт. | 9 |
| 63 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, диаметром 32мм, размер резьбы 1/2" | шт. | 27 |
| 64 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, диаметром 25мм, размер резьбы 1/2" | шт. | 7 |
| 65 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная, диаметром 25мм, размер резьбы 3/4" | шт. | 229 |
| 66 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная, диаметром 25мм, размер резьбы 1/2" | шт. | 8 |
| 67 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20мм, размер резьбы 1/2 ". | шт. | 46 |
| 68 | Кран шаровый полипропиленовый. Максимальная температура рабочей среды от 90 ºС. Диаметр 32 мм. Средняя наработка на отказ от 5000 циклов. Длина 80-100 мм | шт. | 13 |
| 69 | Кран шаровый полипропиленовый. Максимальная температура рабочей среды от 90 ºС. Диаметр 25 мм. Средняя наработка на отказ от 5000 циклов. Длина до 90 мм | шт. | 5 |
| 70 | Опоры неподвижные приварные для стальных трубопроводов диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. | 4 |
| 71 | Опоры неподвижные приварные для стальных трубопроводов , диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2 |
| 72 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 2 |
| 73 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 192 |
| 74 | Хомут со шпилькой. Диапазон зажима 32-38 мм. | шт | 180 |
| 75 | Хомут со шпилькой. Диапазон зажима 20-25 мм. | шт | 148 |
| 76 | Хомут со шпилькой. Диапазон зажима 20-24мм | шт | 14 |
| 77 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Наружный диаметр 108 мм, толщина стенки от 3,5мм до 5,5 мм. Теоретическая масса 1 м трубы максимально 13,9 кг. Трубы должны быть мерной или немерной длины. Точность изготовления обычная либо повышенная. Длина трубы не должна быть менее 4 м. Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. | м | 6,5 |
| 78 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1,748 |
| - З | Винты самонарезающие длиной до 40 мм. Номинальный диаметр резьбы не менее 3 мм. Высота головки должна быть от 2,1 мм. Шаг резьбы до 2,5 мм. Диаметр головки не должен быть менее 5,5 мм. Номер крестообразного шлица 1 или 2. Должны соответствовать ГОСТ 11650-80 | - т | - 0,0001 |
|  | - Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности. Толщина ленты от 0,5 мм до 0,8мм. Ширина ленты должна быть не менее 20 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3560-73. | - т | - 0,0191 |
|  | - Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная. Второго или первого класса. Нормальной либо повышенной точности изготовления. Диаметром от 1мм до 1,4 мм Должна соответствовать ГОСТ 3282-74. | - т | - 0,0019 |
|  | - Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная. Первого класса. Нормальной либо повышенной точности изготовления. Диаметром не менее 1,6 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3282-74. | - т | - 0,007 |
|  | - Сталь листовая оцинкованная. Класс толщины 1 или 2. Толщина покрытия от 10 мкм до 40мкм. Толщина оцинкованной стали не менее 0,8 мм. Должна соответствовать ГОСТ 14918-80 | - т | - 0,0682 |
| 79 | Цилиндры минераловатные толщиной не менее 25 мм, диаметром 89 мм. | м | 3,096 |
| 80 | Цилиндры минераловатные толщиной не менее 25 мм, диаметром 57 мм. | м | 71,208 |
| 81 | Цилиндры минераловатные толщиной не менее 25 мм, диаметром 48 мм. | м | 82,56 |
| 82 | Цилиндры минераловатные толщиной не менее 25мм, диаметром 38 мм. | м | 53,664 |
|  | Раздел 2. Тепловой узел |  |  |
| 83 | Демонтаж водомерных узлов, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 84 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4 |
|  | Прокладки из паронита: паронит должен быть маслобензостойким, толщиной от 0,8мм до2 мм, диаметром 100 мм. Диапазон плотности от 1,5 г/см3 до 2,0 г/см3 . Должны соответствовать ГОСТ 481-80 | - 1000 шт. | - 0,008 |
|  | - Электроды Э42А, диаметром от 5 мм | - т | - 0,0013 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные. Болты и гайки должны быть сопрягаемые. Характеристики высокопрочных болтов: Класс прочности до 10.9. Наружный диаметр резьбы должен составлять 16 мм. На поверхности болтов не должны быть окалины и ржавчины. Относительное удлинение свыше восьми процентов. Характеристики высокопрочных гаек: Класс прочности гайки свыше восьми. Материал гайки сталь 40 или 35Х или 40Х. Материал шайбы сталь Ст5сп2 или 35 или 40. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006 | - т | - 0,0083 |
| 85 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметром 80 мм. Длина от 200мм до 250мм. Масса до 30 кг. | шт. | 2 |
| 86 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2). Диаметром 80 мм. Длина 200-250мм. Масса до 20 кг. | шт. | 2 |
| 87 | Фланцы из стали для трубопроводов на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметром условного прохода 80 мм. Масса до 3,71кг. Должны соответствовать ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 |
| 88 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа. | 100 шт | 0,12 |
|  | - Электроды Э42, диаметром от 8 мм | - т | - 0,0012 |
|  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная). Толщина: до 3 мм | - кг | - 0,36 |
|  | - Колпачки-заглушки. Размер резьбы 1". | - шт. | - 12 |
|  | - Пробки. Метрическая резьба диаметром 27мм. Шаг резьбы не более двух миллиметров. Масса до 0,3 кг. | - шт. | - 12 |
|  | - Бобышки скошенные под углом 45 °. | - шт. | - 12 |
| 89 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 3 |
|  | - Масло индустриальное | - т | - 0,0003 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,03 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски мумия либо сурик железный. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0001 |
| 90 | Термометр прямой. Диапазон измерения температуры от 0 °С до +160 °С. Длина верхней части (со смотровым окном для шкалы термометра) 230-250мм. | компл. | 3 |
| 91 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл | 2 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 6 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,02 |
| 92 | Манометр для неагрессивных сред с трехходовым краном. Класс точности 1,5 или выше. Степень защиты не ниже IP40. | компл. | 2 |
| 93 | Установка кранов | компл | 7 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,07 |
|  | Краски масляные. Время высыхания при температуре (20±2)°С максимально 24 часа. Марка краски мумия либо сурик железный. Должна соответствовать ГОСТ 8292-85. | - т | - 0,0001 |
|  | - Олифа комбинированная | - т | - 0,0001 |
| 94 | Краны трехходовые без фланца муфтовые для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм. | шт. | 7 |
| 95 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,01 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,0028 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0006 |
| 96 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 1 |
| 97 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,03 |
|  | - Ацетилен газообразный технический | - м3 | - 0,0183 |
|  | - Кислород технический: газообразный | - м3 | - 0,0201 |
|  | - Известь строительная: негашеная комовая. Сорт I или II. | - кг | - 0,0008 |
|  | Раствор цементный. По средней плотности растворы тяжелые. Марка по морозостойкости должна быть от F25. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М100 или М150 или М200. Марка по подвижности Пк2 либо Пк3 либо Пк4. Должен соответствовать ГОСТ 28013-98 | - м3 | - 0,0006 |
|  | - Трубопроводы с гильзами | - м | - 3 |
| 98 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Наружный диаметр 89 мм, толщина стенки от 3,2мм до 5,5 мм. Теоретическая масса 1 м трубы не должна превышать 10,36 кг. Трубы должны быть мерной или немерной длины. Точность изготовления обычная либо повышенная. Длина трубы не должна быть менее 4 м. Должны соответствовать ГОСТ 10704-91. | м | 3 |
| 99 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса от 4 до 14. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0002 |
| 100 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Очес льняной. Тип грубый или мягкий. Сорт очеса не менее 8. Должен соответствовать ГОСТ Р 53486-2009. | - кг | - 0,0006 |
| 101 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 | 0,011 |
|  | Грунтовка. Должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Цвет должен быть красно-коричневый. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной. Грунтовка может быть матовой или полуглянцевой. Степень разбавления грунтовки растворителем не должна превышать двадцать процентов. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не должна засаливать шкурку. После высыхания грунтовка не должна оказывать вредного воздействия на организм человека. Должна соответствовать ГОСТ 25129-82. | - т | - 0,0001 |
| 102 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 100 м2 | 0,011 |
|  | Эмаль должна представлять собой суспензии двуокиси титана рутильной формы, пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Сорт должен быть первый или высший. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет эмали светло-серый. Должна соответствовать ГОСТ 6465-76 | - т | - 0,0002 |
| 103 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,064 |
|  | - Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности. Толщина ленты от 0,5 мм до 0,8мм. Ширина ленты должна превышать 20 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3560-73. | - т | - 0,0007 |
|  | - Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная. Второго или первого класса. Нормальной либо повышенной точности изготовления. Диаметром не менее 1,1 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3282-74. | - т | - 0,0001 |
|  | - Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная. Первого класса. Нормальной либо повышенной точности изготовления. Диаметром не менее 1,6 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3282-74. | - т | - 0,0003 |
|  | - Сталь листовая оцинкованная. Класс толщины 1 или 2. Толщина покрытия от 10 мкм до 40мкм. Толщина оцинкованной стали от 0,7 мм. Должна соответствовать ГОСТ 14918-80 | - т | - 0,0025 |
| 104 | Цилиндры минераловатные, диаметром 89 мм | м | 4,128 |
|  | монтаж тепловычислителя |  |  |
| 105 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 106 | Тепловычислитель. Средняя наработка на отказ должна превышать 74500 ч. Степень защиты не должна быть ниже IP54. | 1 шт. | 1 |
| 107 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 1 |
|  | Прокладки из паронита: паронит должен быть маслобензостойким, толщиной не менее 1 мм. Диапазон плотности от 1,5 г/см3 до 2,0 г/см3 . Должны соответствовать ГОСТ 481-80. | - кг | - 0,002 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные. Болты и гайки должны быть сопрягаемые. Характеристики высокопрочных болтов: Класс прочности до 10.9. Наружный диаметр резьбы до 16 мм. На поверхности болтов не должны быть окалины и ржавчины. Относительное удлинение свыше восьми процентов. Характеристики высокопрочных гаек: Класс прочности гайки свыше восьми. Материал гайки сталь 40 или 35Х или 40Х. Материал шайбы сталь Ст5сп2 или 35 или 40. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006 | - кг | - 0,302 |
| 108 | Расходомер электромагнитный. Диаметром 32 мм. Степень защиты не ниже IP65. Средняя наработка на отказ не менее 75 000 ч. Диапазон температуры жидкости от 10 °С до 150°С. | 1 шт. | 1 |
| 109 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 1 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные. Болты и гайки должны быть сопрягаемые. Характеристики высокопрочных болтов: Класс прочности до 9.9. На поверхности болтов не должны быть окалины и ржавчины. Относительное удлинение не менее десяти процентов. Характеристики высокопрочных гаек: Класс прочности гайки не менее восьми. Материал шайбы сталь Ст5сп2 или 35 или 40. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006 | - кг | - 0,01 |
|  | - Дюбели пластмассовые диаметром от 14 мм | - 100 шт. | - 0,02 |
|  | Грунтовка представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Цвет должен быть красно-коричневый. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной. Грунтовка может быть матовой или полуглянцевой. Степень разбавления грунтовки растворителем не должна превышать двадцать процентов. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не должна засаливать шкурку. После высыхания грунтовка не должна оказывать вредного воздействия на организм человека. Должна соответствовать ГОСТ 25129-82. | - т |  |
| 110 | Присоединительная арматура диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 111 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |
|  | Прокладки из паронита: паронит должен быть маслобензостойким, толщиной не менее 1 мм. Диапазон плотности от 1,5 г/см3 до 2,0 г/см3 . Должны соответствовать ГОСТ 481-80 | - кг | - 0,084 |
| 112 | Термопреобразователи сопротивления. Средняя наработка на отказ более 99 500 ч. Должны быть предназначены для измерения температуры и разности температур путем погружения | шт. | 2 |
| 113 | Устройство: блок питания и контроля | шт | 1 |
|  | - Канифоль сосновая | - кг | - 0,0016 |
|  | - Дюбели пластмассовые с шурупами размером от 12х70 мм | - 100 шт. | - 0,03 |
|  | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | - кг | - 0,016 |
| 114 | Блок питания. Источник вторичного питания. Степень защиты не должен быть ниже IP40. Средняя наработка на отказ не менее 75 000 ч | 1 шт. | 1 |
| 115 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,1 |
| - З | - Дюбель с шурупом. | - шт. | - 17,5 |
| 116 | Клипсы (зажимы) | шт | 17 |
| 117 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром (наружным) 20 мм. Степень защиты свыше IP44. Диапазон рабочих температур не должен быть уже чем от –25°С до +60°С. | м | 10,12 |
| 118 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,1 |
|  | - Лента изоляционная прорезиненная односторонняя. Ширина от 19 мм до 25 мм. Толщина не менее 0,25мм. | - кг | - 0,016 |
|  | - Краска. Время высыхания максимально 24 часа. | - кг | - 0,002 |
|  | Гильза кабельная медная. Гильзы должны быть изготовлены из электротехнической меди марки М2. Масса не более 2,5 г. Длина не менее 20мм. | - 100 шт. | - 0,005 |
|  | - Втулки. Должны быть предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб. Внутренний диаметр 12 мм. Длина не менее 10 мм. | - 1000 шт. | - 0,0012 |
| 119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ или 1 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
|  | пусконаладочные работы |  |  |
| 120 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 |