Нижняя арматура перекрытий

Верхняя арматура

Верхняя арматура в балках

Нижняя арматура в балках

Арматура в колоннах

Приблизительный расход материалов

Фундаменты столбчатые

- На подошву ø14АIII – 3.2т

- На подколонники ø14АIII – 0.8т, ø6АIII – 0.1т

- На выпуски под колонны ø28АIII – 3.8т

Колонны

Колонны 400х400 армируем 8ø28АIII по 3 стержня на сторону

Поперечное армирование колонн ø10 АI с шагом 200 с учащением у стыков до шага 100

- Бетонн класса В25 – 42 м3

- ø28АIII  - 8.6т

- ø10АI - 1т

Балки

Балки 400х500(h) вдоль цифровых осей и 400х600(h) вдоль буквенных осей

- Армирование ø28АIII – 13.2т

- Поперечное армирование балок ø10 АI расход 2.9т

- Расход бетона 90 м3

Перекрытия

Плиты толщиной 150мм армируем ø8АIII с шагом 200 в обоих направлениях сверху и снизу – 3.4т.

Расход бетона 125 м3

Пол по грунту

Плита толщиной 200мм армируем ø8АIII с шагом 200 в обоих направлениях сверху и снизу – 1.4т.

Расход бетона 80 м3