Таблицы №1,2 заполняются при указании коммерческого предложения.

Поставка противогаза детского фильтрующего для защиты детей дошкольного возраста

Таблица №1

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения Заполняется на основе нижеупомянутых характеристик | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |

Приложение №1 к документации

Описание объекта закупки на поставку противогаза детского фильтрующего для защиты детей дошкольного возраста

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |  |  |  | Предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
|  | Противогаз детский фильтрующий для защиты детей дошкольного возраста | Показатели, которые не изменяются: Противогазы детские фильтрующие для защиты детей дошкольного возраста предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет от: -органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон, нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец); - неорганических газов и паров (гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород); - кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары фосфорной кислоты); - аммиака и его органических производных; -радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения); -аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль. Противогаз детский фильтрующий для защиты детей дошкольного возраста с фильтрующей коробкой, состоит из: - лицевой части - состоит из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, соединительной трубки, очкового узла, узлов клапана вдоха и выдоха, наголовника. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление с лямками наголовника – 1шт.; - фильтрующей коробки -в форме цилиндра, при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке - герметичен. Корпус предохраняет фильтр от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Шов фильтра расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания, в случае механического повреждения шва. Конструкционный материал фильтра искробезопасный и имеет подтверждение ФГБУ ВНИИПО МЧС России – 1шт.; - сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.; В каждом ящике наличие технического описания и инструкции по эксплуатации противогаза детского фильтрующего – 1 экз. на ящик; При наличии формуляра - заполнен согласно ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Формуляр. Требования к содержанию и оформлению, при наличии паспорта - заполнен согласно ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов – 1экз. на каждую партию. Особенности маркировки: - на цилиндрической части фильтрующей коробки указана следующая информация: наименование фильтра, марка, класс защиты, цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак), номер технических условий, обозначение стандартов ГОСТ Р 12.4.235-2012«Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», обозначение технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; обозначение технических условий, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС «ЕАС», - на корпусе фильтрующей коробки указано: наименование производителя (условное обозначение предприятия-изготовителя), наименование фильтрующей коробки, номер партии, дата изготовления. - на лицевой части противогаза: размер (цифра в круге или надпись), условное обозначение предприятия-изготовителя, год и квартал выпуска. Единица измерения - шт. Минимальные и (или) максимальные показатели: В каждом ящике лицевых частей противогаза для детей дошкольного возраста в 2-х ростовочном ассортименте: 1 рост – не менее 8 шт., 2 рост – не менее 12 шт. Технические характеристики изделия: - масса противогаза в комплекте без сумки, не более 970г; - масса фильтрующей коробки, не более 450 г; - коэффициент проницаемости по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) без контроля на «струйку», не более 0,0002 % ; - коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001 %; - сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при расходе воздуха 30 дм³/мин, не более 21 мм вод. Ст. (206 Па); - сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха 30 дм³/мин, не более 23 мм вод. Ст. (225 Па); - угол обзора в противогазе не менее: Вверх -30º; Вниз -30º; Внутрь -15º; Наружу -50º. Время защитного действия по аварийно химически опасным веществам (АХОВ): - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 мин; - хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 - не менее 20 мин; - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 - не менее 40 мин; - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - не менее 20 мин; - аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 - не менее 50 мин. Показатели, указанные в диапазоне: - температурный диапазон эксплуатации, не менее от - 40ºС до + 40ºС. Иные показатели: 1)Фильтрующая коробка: а)изготовлена в цельнотянутом металлическом корпусе, в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета или б) в корпусе из полимерных материалов, без лакокрасочного покрытия. (1 конкретный показатель ) 2)Лицевая часть укомплектована: а)плёнка против запотевания - 6 шт. или б) гель против запотевания - 1шт. (1 конкретный показатель) |  | 940 |  |  | Указываются в неизменном виде Указываются конкретные показатели Указываются показатели в диапазоне необходимо предложить 1 (один) конкретный показатель без слова «или» |

Описание объекта закупки

на поставку Противогазов детских

фильтрующих для защиты детей дошкольного возраста

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Цена за ед. товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на общую сумму _______________ (_____________________________) рублей ___ копеек.

Дополнительным требованием к участникам закупки товаров является использование при производстве товаров, материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты).