| Обозначение | Сортамент/ Размер детали | Количество на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий Д16Т или АМг6 (хуже обрабатывается) |  |  |  |
| Стойка | Круг Ø35х240* или Ø40х240* | 1 |  |
| Распределительная крышка | Круг Ø75х80* (возможен Ø70 ) | 1 |  |
| Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10 (AISI 304) или (AISI201 – дешевле на 20-30%) |  |  |  |
| Труба верхняя | Труба Ø16х1,5х243 | 1 |  |
| Труба нижняя | Труба Ø18х2,0х190 | 1 |  |
| Втука резьбовая 1 (для труб) | Труба Ø18х2,0х16 | 2 |  |
| Втука резьбовая 2 (для продувки и шланга) | Труба Ø18х2,0х5 | 2 |  |
| Фильтр нижний | Круг Ø25х40* ( Ø25min) | 1 |  |
| Втулка гладкая | Круг Ø17х33* ( Ø17min) | 2 |  |
| Коррозионностойкая сталь мартенситного класса (магнитится) Стали 20Х13, 30Х13, 40Х13 08Х13 или AISI 430 (это улучшенная версия 08Х17, и часто применяется в пищевой промышленности) |  |  |  |
| Наконечник для шланга | Круг Ø16х63* ( Ø16min) | 1 |  |
| Наконечник продувки | Круг Ø19х41* ( Ø19min) | 1 |  |
| Остальное |  |  |  |
| Магнит | Кольцо Ø15хØ8х3 | 2? |  |
| Шар фторопластовый | Шар Ø10 | 1 |  |
| Примечание: * - Длина увеличена по 10 мм на сторону. (Уточнить у токаря) |  |  |  |