| № п/п | Наименование, тип, марка | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос скважинный СН-135 Вихрь (или аналог) | - тип: погружной скважинный; - пропускная способность, не менее: 3,0м³/час; - глубина погружения, не менее: 60м; - перекачиваемая среда: чистая вода, вода с примесями; - мах температура рабочей жидкости, не ниже: 35ºС; - min температура рабочей жидкости, не выше: 1ºС; - напряжение сети (однофазное): от 210 до 240В; - чистота тока: 50Гц; - потребляемая мощность, не менее: 1,5кВт; - степень защиты IP, не менее: 8; - гарантийный срок, не менее: 12месяцев; - напор (высота подъема воды), не менее: 120м; - диаметр насоса, не более: 170мм; - материал корпуса: нержавеющая сталь. | 1 |  |
| 2. | Насос дренажный погружной 6000 Classic GARDENA (или аналог) | - тип насоса дренажный для грязной воды - вид погружной; - мощность не менее, Вт 220; - защита от сухого хода поплавковый выключатель; - высота подъема, не менее, м 5; - производительность, л/мин 100; - длина кабеля, не менее, м 10; - глубина погружения максимально, м 8; - напряжение, В 220 ±5; - допустимый диаметр твердых частиц не менее, мм 25; - присоединительный размер, дюйм внешняя G1; 1; 1 ½; - материал корпуса армированный стеклопластик; - допустимая температура жидкости, °С 35 ±5; - давление, атм 0.5 ±0,01; - класс защиты ipx8; - вес, кг 3.8±0,01; - габариты, мм: (240 x 197 x 382)±5. | 2 |  |