Приложение

Спецификация №1 на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос для перекачки масла PIUSI VISCOMAT 70 M | Вид – электрический. Питающее напряжение – 220/230 В, 50 Гц. Мощность э/дв. - не менее 1000 Вт, Производительность - не менее 25 л/мин, Максимальное давление - не менее 6 бар, Максимальная вязкость перекачиваемой массы – не менее 500 сСт. | 1 |  |

Спецификация №1.1. на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маслонасос МТ 100/8 | Номинальная подача -100 м³/ч (±5%) Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%) Частота вращения - 1500 об/мин (±8%) Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5 КПД - 62% (±5%) Напряжение - 220/380 В Соединение фаз - треугольник/звезда Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%) Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8% Класс нагревостойкости - B R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм Масса не более 120 кг | 1 |  |
| 2. | Насос 5Т-100/8У1 | Номинальная подача -100 м³/ч (±5%) Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%) Частота вращения - 1500 об/мин (±8%) Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5 КПД - 62% (±5%) Напряжение - 220/380 В Соединение фаз - треугольник/звезда Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%) Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8% Класс нагревостойкости - B R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм Масса не более 120 кг | 1 |  |
| 3. | Маслонасос ЭЦТ 100-8 | Номинальная подача -100 м³/ч (±5%) Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%) Частота вращения - 1500 об/мин (±8%) Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5 КПД - 62% (±5%) Напряжение - 220/380 В Соединение фаз - треугольник/звезда Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%) Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8% Класс нагревостойкости - B R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм Масса не более 120 кг | 1 |  |

Спецификация №2 на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренажный насос UNIPUMP INOXVORT 1100 SW 1100 Вт либо аналог | Дренажный насос из нержавеющей стали, мощностью 1100 Вт, напор - до 11 м, производительность - до 260 л/мин, с кабелем 10 м и поплавковым выключателем для отвода сточных дождевых вод (механические включения до 35 мм), осушения контейнеров, откачивания воды из колодцев и шахт, для откачивания воды из плавательных бассейнов, осушения лодок или яхт. | 1 |  |

Спецификация №3 на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маслонасос для перекачки масла НМШ 8-25-6,3/2,5-Б6) | Производительность не менее:6,3м³/час; Мощность эл. двигателя насоса не менее: 2,2 кВт; Частота вращения: 1500 об/мин | # 2 |  |
|  | # Насос бочковой НБ 200-01 | Максимальная производительность не менее: 20 л/мин; Общий напор не менее: 35м; Высота самовсасывания не менее: 3,5м. | # 5 |  |
|  | # Дренажный погружной насос ГНОМ10-10(220v) или аналог | Насос для грязной воды с датчиком уровня (поплавковым выключателем) Производительность не менее: 10м³/час; Общий напор не менее: 10м; Напряжение: 220 В. | # 2 |  |

Спецификация №3.1. на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маслонасос для перекачки масла НМШ 8-25-6,3/2,5-Б6) | Производительность не менее: 6,3 м³/час; Мощность эл. двигателя насоса не менее: 2,2кВт; Частота вращения: 1500 об/мин | # 1 |  |
| 2. | # Насос бочковой НБ 200-01 | Максимальная производительность не менее: 20 л/мин; Общий напор не менее: 35м; Высота самовсасывания не менее: 3,5м. | # 1 |  |

Спецификация №4 на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование, тип, марка | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренажный насос Вихрь ДН-750 (или аналог) | - тип насоса дренажный для грязной воды; - вид погружной; - материал корпуса пластик; - мощность не менее, Вт 750; - защита от сухого хода поплавковый выключатель; - высота подъема, не менее, м 8; - производительность, не менее л/мин 255; - длина кабеля, не менее, м 8; - глубина погружения не менее, м 8; - напряжение, В 220 ±5; - допустимый диаметр твердых частиц не менее, мм 25; - присоединительный размер, дюйм внешняя G1; 1; 1 ¼; - трубное соединение, дюйм внешняя G ½; -допустимая температура жидкости, °С от +1 до +35°С; - давление, атм 0,8±0,01; - вес, кг: 4,50±0,01; - габариты, мм: (220 x 160 x 370)±5. | 1 |  |

Спецификация №4.1. на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование, тип, марка | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос скважинный СН-135 Вихрь (или аналог) | - тип: погружной скважинный; - пропускная способность, не менее: 3,0м³/час; - глубина погружения, не менее: 60м; - перекачиваемая среда: чистая вода, вода с примесями; - мах температура рабочей жидкости, не ниже: 35ºС; - min температура рабочей жидкости, не выше: 1ºС; - напряжение сети (однофазное): от 210 до 240В; - чистота тока: 50Гц; - потребляемая мощность, не менее: 1,5кВт; - степень защиты IP, не менее: 8; - гарантийный срок, не менее: 12месяцев; - напор (высота подъема воды), не менее: 120м; - диаметр насоса, не более: 170мм; - материал корпуса: нержавеющая сталь. | 1 |  |
| 2. | Насос дренажный погружной 6000 Classic GARDENA (или аналог) | - тип насоса дренажный для грязной воды - вид погружной; - мощность не менее, Вт 220; - защита от сухого хода поплавковый выключатель; - высота подъема, не менее, м 5; - производительность, л/мин 100; - длина кабеля, не менее, м 10; - глубина погружения максимально, м 8; - напряжение, В 220 ±5; - допустимый диаметр твердых частиц не менее, мм 25; - присоединительный размер, дюйм внешняя G1; 1; 1 ½; - материал корпуса армированный стеклопластик; - допустимая температура жидкости, °С 35 ±5; - давление, атм 0.5 ±0,01; - класс защиты ipx8; - вес, кг 3.8±0,01; - габариты, мм: (240 x 197 x 382)±5. | 2 |  |

Спецификация №5 на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220 В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем. | 1 |  |
| 2. | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения. | 1 |  |
| 3. | Насос центробежный ГНОМ 25-20 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 2,2 кВт; Подача: не менее 25 м3/ч; Напор: не менее 20 м; С рубашкой охлаждения. | 1 |  |
| 4. | Насос вибрационный RedVerg RD-VP70H/40 «Малыш» | Тип: вибрационный, погружной, с нижним забором воды; Производительность: не менее 25 л/мин; Макс. напор: не менее 70м; Мощность: не менее 0,25 кВт; Длина кабеля: не менее 40 м. | 1 |  |
| 5. | Насос шестеренный Круглый НШ-100А-3л | Раб. объем: не менее 100 см3; Номинальное давление: не менее 16 Мпа; Ном.подача: не менее 173,4 Л/мин.; Ном.мощность: не менее 66,4 кВт; Максимальное кратковременное давление: 21 Мпа; Максимальная частота вращения, мин-1 2400. | 1 |  |
| 6. | Насос WILO ТОР-S 50/15 DM | Мощность: не менее 1100 Вт; Макс. напор: не менее 15 м; Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 50 мм; Напряжение сети: 380В. | 1 |  |
| 7. | Насос WILO ТОР-S 80/10 PN6 DM | Мощность: не менее 1100 Вт; Макс. напор: не менее 10 м; Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 80 мм; Напряжение сети: 380В. | 1 |  |
| 8. | Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе | - | 8 |  |
| 9. | Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 2 |  |
| 10. | Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 5 |  |
| 11. | Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
| 12. | Торцевое уплотнение ГНОМ-50-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
| 13. | Насос ЦГЭ 12,5 – 50-7,5. | Центробежный герметичный экранированный Рабочий диапазон подач: 6 - 15 м3/ч; Напор максимальный: 55 м.; Мощность двигателя не менее 7,5 кВт. | 1 |  |

Спецификация №5.1. на поставку насосного оборудования

| № п/п | Наименование и описание товара | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения. | 2 |  |
|  | Насос центробежный ГНОМ 25-20 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 2,2 кВт; Подача: не менее 25 м3/ч; Напор: не менее 20 м; С рубашкой охлаждения. | 2 |  |
|  | Насос центробежный ГНОМ 40-25 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 4,0 кВт; Подача: не менее 40 м3/ч; Напор: не менее 25 м; С рубашкой охлаждения. | 1 |  |
|  | Насос шестеренный НМШ 5-25-2,5/6 | Масляный шестеренный насос; Подача: не менее 2,5 м3/ч; Давление насоса: не менее 6 кгс/см2; Частота вращения: не менее 980 об/мин.; Мощность двигателя: не более 2,2 кВт. | 1 |  |
|  | Ручной насос Benza-19 | Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо и масла; Место установки: на бочку; Комплектация: телескопическая труба, адаптер для соединения с бочкой; Производительность: не менее 40 л/мин. | 2 |  |
|  | Насос ЦВС 10/40 М5 с эл. двигателем 2ДМШ 112М2А | Подача насоса: не менее 10 м3/час; Напор: не менее 40 м.в.ст.; Мощность: не менее 5 кВт; Перекачиваемая среда: питьевая вода до +80 °С. | 1 |  |
|  | Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе | - | 14 |  |
|  | Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
|  | Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 5 |  |
|  | Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 2 |  |