Проект спецификация для утверждения

Спецификация №__

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доска обрезная 25х120х6000 мм – 60%, 25х120х4000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 40х200х6000 мм – 60%, 40х200х3000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 40х120х6000 мм – 60%, 40х120х4000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 40х100х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 50х100х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 50х150х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 100х100х6000 мм, или 100х100х3000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Доска обрезная 150х150х6000 мм, или 150х150х3000 мм, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22% | м3 |  |  |  |
| Итого: | м3 |  |  |  |

- Технические требования к товару:

- Качество по ГОСТ 8486-86 0-3 сорт, обрезные, синева и тупой обзол допускаются по ГОСТу, соотношение по сортам согласно выходу из производства, припуск по толщине – 0 мм. +2 мм.; по ширине – 0 +4; по длине – 0 +5; Гниль, плесень, червоточины, механические повреждение, выпадающие и гнилые сучки не допускаются. Порода – сосна.

- Пиломатериал должен быть сортирован по длине и сечению.

- В каждой отгружаемой партии Товара (вагоне), допускается отклонение процентного соотношения в сторону максимального размера по длине 6000 мм, но не допускается отклонений в сторону минимального размера по длине указанной в Спецификации.

- В каждой отгружаемой партии Товара, должно быть не менее 50% пиломатериала одной толщины и ширины, а так же не более трех позиций по спецификации в каждом отгружаемом вагоне.

- Условия поставки: Кыргызская Республика. Днем поставки стороны принимают дату прихода товара на станцию назначения, подтвержденную сопроводительными документами.

- Срок отгрузки: в течению 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данной спецификации сторонами и предоставления подвижного состава от грузоотправителя.