УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «ЗАП «Реалит»

_____________М.Н. Зорин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование, изготовление и монтаж  системы приточно – вытяжной  вентиляции в здании АБК ООО «ЗАП «Реалит» г. Обнинск, Калужская область.

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для проектирования | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.2. | Заказчик. | ООО «ЗАП «Реалит», Россия г. Обнинск, Калужская область. |
| 1.3. | Вид строительства | Реконструкция АБК |
| 1.4. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5. | Режим работы | Круглосуточный |
| 1.6. | Технические данные проектируемой системы вентиляции | Определить в соответствии: СНиП 41-01-2003 СНиП 2.04.05-91 |
| 1.7. | Объёмно - планировочные и конструктивные решения реконструируемого объекта. | Реконструируемый офисный этаж ( 4 этаж) – на 100 рабочих мест + помещения бытового назначения - 4х этажного сборно- каркасного здания с самонесущими кирпичными ограждающими стенами, размеры по осям 18 000*60 000 – шаг колонн 6000., площадь этажа 1 080 м2, высота этажа 2 900мм. Перекрытия жб. пустотные плиты, технический этаж отсутствует, кровля рулонная по стяжке с утеплением. На этаже имеется помещение для установки вент.машины. |
| 1.8. | Основные требования к поставке и монтажу оборудования. | - Раздел ПОС разработать в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и пособием МДС 12-81-2007 - Мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности: должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, постановлениями правительства РФ, отвечать требованиям Международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, |
| 1.9. | Сметная документация Поставка «под ключ» | Должна быть разработана в ПК «Гранд-смета» в базисных ценах 2001 года по TEP Калужской области. Или в другой сметной программе. |
| 1.10 | Срок выполнения работ: шефмонтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования. | Два месяца |
| 1.11 | Стадийность проектирования | Проектирование вести в одну стадию - разработка: рабочей документации |
| 1.12 | Основные нормативные документы при проектировании | Проектирование должно производиться в соответствии со СНиП РФ Чертежи и текстовая часть должны быть выполнены с соблюдением требований Государственных стандартов Р.Ф. по оформлению проектной и рабочей документации с использованием программ AutoCAD- 3D 2007 (2008), MS Office и предоставлена Заказчику в виде пояснительной записки с чертежами в 3-х экз. на бумажном носителе, в электронном виде на СD носителе в формате «doc» и чертежи в формате (pdf) и (dwg*). |
| 1.13 | Приложения | Существующий план этажа в формате pdf и dwg. Проектируемый план этажа в формате jpg |

РАЗРАБОТАЛ:

Нач.Окс                                                                              Мажуга А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Гл.Инженер                                                                        Ловецкий С.В.