лампы оптом

1	Лампа ЛБ-20	шт.	1 050	Лампы люминесцентные низкого давления

- мощность 20Вт;

- напряжение 127-220 В;

- цоколь G13

- длина 604 мм

- световой поток 1060 лм

- цветность: белый

2	Лампа светодиодная Е27 8Вт шар	шт.	205	Тип устройства: энергосберегающая светодиодная лампа;

Эквивалент накаливания: 45 Вт;

Потребляемая мощность: 8 Вт;

Источник света: LED;

Цветность: 4000К;

Тип колбы: Р45;

Тип цоколя: Е27;

напряжение: 220-240В;

Цвет колбы: белый матовый;

3	Лампа галоген 2000W	шт	5	Тип лампы: галогеновая;

Напряжение лампы: 230 В;

Форма колбы лампы: трубчатая двухцокольная;

Диаметр лампы: 7 мм;

Общая длина лампы: 335 мм;

Цветовая температура лампы: 2900 К;

Световой поток лампы: 17600 лм;

Цоколь лампы: R7s;

Мощность лампы: 2000 Вт;

Прозрачность лампы: прозрачная.

4	Лампа галоген 1000W	шт	20	Тип лампы: галогеновая;

Напряжение лампы: 230 В;

Форма колбы лампы: трубчатая двухцокольная;

Диаметр лампы: 7 мм;

Общая длина лампы: 189 мм;

Цветовая температура лампы: 2900 К;

Световой поток лампы: 17600 лм;

Цоколь лампы: R7s;

Мощность лампы: 1000 Вт;

Прозрачность лампы: прозрачная.

5	Лампа светодиодная Е27 12Вт	шт.	225	Тип лампы: светодиодная;

Цоколь лампы: Е27;

Цветовая температура лампы: 4000К;

Световой поток лампы: 1000 лм;

Мощность лампы: 12W;

Напряжение лампы: 220V;

Цветность лампы: нейтральный белый;

Форма колбы лампы: груша;

Прозрачность колбы лампы: матовая.

6	Стартер 127 V	шт.	500	Стартер для ламп мощностью от 4 до 22 Вт;

Тип лампы: люминесцентная;

Диаметр стартера: 21,5 мм;

Высота встраивания ламп: 40,3 мм;

Напряжение стартера: 110-240 В;

7	Стартер 220 V	шт.	175	- мощность ламп: 4-22 Вт;

- напряжение 220-240Вт;

- материал корпуса пластик;

- диаметр 21 мм;

- высота 36 мм;

- производитель Osram.

8	Лампа ЛБ-40	шт.	175	Лампы люминесцентные низкого давления

- мощность 40Вт;

- напряжение 220 В;

- цоколь G13

- длина 1213,6*32 мм

- световой поток 2800 лм

- цветность: холодный белый

- цветовая температура 3500 К

9	Лампа ДРЛ- 125Вт	шт.	25	Лампы ртутные высокого давления

- мощность 125 Вт;

- напряжение 220 В;

- цоколь Е27;

- длина 178 мм;

- диаметр 76 мм;

- цветность: холодный белый.

10	Лампа ДРЛ -250 Вт	шт.	25	Лампы ртутные высокого давления

- длина лампы: 210 мм.;

- диаметр лампы 76 мм.;

- тип цоколя: Е40;

- мощность лампы 250 Вт;

- напряжение 230 В;

- материал индивидуальной упаковки: картон.

11	Лампа PL-L 4P	шт	25	Цветовая температура: 4000 К;

Светоотдача: 4800 lm;

Цвет: холодный белый;

Цоколь: 2G11

Саратов