1) Кран консольный ГП3ТН. Предназначен для обслуживания ограниченных площадей, в т.ч. примыкающих к станам

зданий или к другим сооружениям, а также для передачи грузов из одного пролета здания в другой. Поворот стрелы

электромеханический (комплектуется электроприводом), подъем и передвижение тали электрическое.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, тн – 3,2.

Режим работы – 3К.

Рабочий вылет стрелы, м – 4,0.

Строительная длина консоли, м – 4,8

Высота подъема, м – не менее 4,0.

Высота крана, м – 6,8

Скорость передвижения тали, м/мин – 20.

Скорость подъема, м/мин – 8,0

Скорость поворота консоли, об/мин – 1,0

Угол поворота консоли – 3600

Температура эксплуатации, 0С – -20…+40

Климатическое исполнение и категория размещения – У3

Электротехнические показатели:

Рабочее напряжение, В – 380;

Частота, Гц – 50;

Установленная мощность, кВт – не более 6,5;

Электродвигатель асинхронный АИР100.2

(Потенциальный поставщик обязательно должен указать марку электродвигателя и страну производителя);

Габаритные размеры электродвигателя, мм:

Длина электродвигателя, мм – не более 450 мм;

Ширина, мм – не более 220 мм;

Высота, мм – 240,5 мм;

Масса электродвигателя: не более – 32 кг.

Система управления:

Управление – с подвесного пульта.

Основные габаритные размеры собственного крана:

длина (L), мм – не более 5450;

ширина (h), мм – не более 1350;

высота (H), мм – не более 6750;

Масса крана, кг – не более 2650;

Размер лапы крана, мм – не более 1100х920;

Болт анкерный – М42.

Материал должен быть изготовлен не ранее 2018 года выпуска

- сборочный чертеж общего вида с расположением основных и вспомогательных оборудовании с указанием всех

размеров

-перечень документов, поставляемых вместе с оборудованием: паспорт с ремонтными формулярами; руководство

по эксплуатации; сборочный чертеж со спецификации; схема комбинированная функциональная; схема электрического соединения; паспорт на комплектующие изделия; сертификат соответствия; разрешение на

переменение оборудования;

Монтажные и пуско-наладочные работы «под ключ», с обучением персонала (Заказчика) по безопасной

эксплуатации и работе с данным оборудованием производиться силами Поставщика.

После завершения пуско-наладочных работ необходимо проведения испытания с предоставлением актов

Необходимо количество кранов: 2 штуки.

2) КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ (ГОСТ 7890-93) используется в технологических операциях,

для разгрузки и погрузки, при выполнении строительных, монтажных, ремонтных работ и осуществлении

технического обслуживания. Кран-балки бывают общего назначения, пожаробезопасные, взрывозащищенные,

химическизащищенные, тропического исполнения. Кран-балки подразделяются на два вида: опорная кран-балка и

подвесная кран-балка. Подвесные кран-балки бывают однопролетные и двухпролетные.

Технические характеристики:

Грузоподъёмность, т 5

Высота подъёма, м 6

Пролет, м 13,5

Рабочее напряжение и частота трёхфазного тока 380 В, 50 Гц.

Окружающая среда, в которой будет работать кран: помещение

Температура в градусах плюс и минус по С: +20/-20 С.

Место управления: с пола

Способ токоподвода к крану: кабельный

Режим работы: 3К.

поставщик обязательно должен провести пуско-наладку, монтаж с вводом в эксплуатацию и

проведением обучение персонала.

Материал должен быть изготовлен не ранее 2018 года выпуска.

- сборочный чертеж общего вида с габаритными размерами с описанием основных узлов и деталей.

- обязательно заполнить столбцы с указанием стран происхождения и завода изготовителя.

-паспорт с ремонтными формулярами, руководство по эксплуатации;

Необходимо количество кранов: 2 штуки.

Место поставки: Актау, РК.