| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Линолеум должен соответствовать ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия» Линолеум должен быть предназначен для покрытия полов в жилом помещении, не горючий, класс пожарной опасности материала: КМ 5. Лицевая поверхность должна быть типа А. Толщина покрытия общая, не менее 2,8 мм ±0,20 мм. Толщина лицевого защитного слоя линолеума, не менее 0,40 мм ± 0,02 мм. Истираемость не более 50 мкм. Ширина рулона: 3500 мм ± 20 мм Текстура линолеума (тип дизайна): Дерево классическое. Цветовая гамма: бежевая, серо-коричневая, светло-коричневый. Фон: светлый По цвету и дизайну эквивалент ЕВРОПА AKRON 6, TEXMARK FORESTER 837. Абсолютная остаточная деформация, не более 0,35 мм. Вид линолеума – Коммерческий. Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, не менее 8,0 Н/см. Кромки линолеума должны быть прямолинейными, параллельными друг другу и не иметь заусенцев. Отклонение от параллельности кромок не должно превышать ±3 мм на 1 м. Линолеум должен быть устойчив к воздействию влаги, к воздействию химических соединений, к воздействию мебели на роликовых ножках, ножек мебели и каблуков, цветоустойчив. Срок службы – не менее 10 лет. | кв.м | 1278,0 |