Спецификация и характеристика оборудования:

1.	Стиральная машина	К-во	- 2 ед.   Профессиональная (промышленная) стиральная машина для прачечных мини-гостиниц, детских садов, кафе, поликлиник, спортивных центров.

Тип стиральной машины- Автомат

Система слива воды - Сливной насос / Сливной клапан

Управление	Микропроцессор (электронное)

Панель управления	 - Сенсорная

Загрузка - Фронтальная

Возможность установки сушильной машины сверху	-  Да

Объем барабана, л	80 +/- 20%

Материал барабана -  Нержавеющая сталь

Материал бака	- Нержавеющая сталь

Корпус	- Эмалированная сталь

Система защиты от протечек	-  Имеется

Напряжение питания, В	380 - 400 (трёхфазное)

Энергопотребление,  кВтч/цикл	 -  Не более 0.3

Ресурс эксплуатации,  циклов - 	Не менее 15000

Производительность, кг/смену	- Не менее 60

Объем загрузки, кг	- Не менее 10

Нагрев, кВт	- Не менее 4

Максимальная скорость отжима, об/мин - 	Не менее 1400

G-фактор(интенсивность отжима) - Не менее 500

Скорость слива воды - 	Не менее 0,4 л/с

Габаритные размеры, мм  	ширина	- Не более 640

глубина	- Не более 810

высота	-  Не более 920

Уровень шума, дБ	- Не более 70

2.	Сушильная машина	К-во	-1ед. Профессиональная (промышленная) сушильная машина для прачечных мини-гостиниц, детских садов, кафе, поликлиник, спортивных центров.

Тип сушки	 Вентилируемая

Управление Автоматическое

Материал барабана	Нержавеющая сталь

Материал верхней и фронтальной панели	Нержавеющая сталь/ Эмалированная сталь

Материалы боковых панелей	Нержавеющая сталь/Эмалированная сталь

Срок службы - Не менее 5 лет

Производительность, кг/ч	- Не менее 20

Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 - Не менее 145

Вид обогрева	- Электрический

Мощность нагрева, кВт	- Не менее 5

Энергопотребление,  кВтч/кг	- Не более 3.5

Напряжение питания,  В 380 - 400 (трёхфазное)

Выходной воздушный поток, куб.м/ч	- Не менее 150

Уровень шума, дБ	 - Не более 70

Габаритные размеры, мм	Ширина	- Не более 640

Глубина	-  Не более 810

Высота  	 - Не более 920

Набор для установки на стиральную машину	- В наличии

1.  Поставляемое оборудование должно быть полностью функционально совместимым друг с другом. Иметь одинаковые габаритные размеры, быть одной фирмы производителя.

2. Оборудование поставляется в полной комплектности для монтажа, пусконаладочных работ и функционирования по технологическому назначению.

3. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев