электропривод BELIMO SFG-S2-L

| № п/п | Наименование, характеристики требуемых к поставке товаров |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. с НДС |  | Производитель (изготовитель) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BELIMO SFG-S2-L |  | шт | 1 |  |  |  |  |

| Электрические параметры |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 24...240 В~ 50/60 Гц / 24...125 В= |
| Диапазон номинального напряжения | 19,2...264 В~ / 21,6...137,5 В= |
| Расчетная мощность | 18 ВА |
| Потребляемая мощность: |  |
| во время вращения | 7 Вт |
| в состоянии покоя | 3,5 Вт |
| Вспомогательные переключатели для SFA-S2 | 2 однополюсных с двойным переключением 1 мА… 3 (0,5)А 250 В~ (1 фиксированный / 1 настраиваемый 11…90%) |
| Соединение: | Кабель: |
| питание / управление | 1 м, 2 × 0,75 мм2 |
| вспом. переключатели | 1 м, 6 × 0,75 мм2 (для SFA-S2) |
| Функциональные данные |  |
| Крутящий момент: двигатель | Мин. 20 Нм при номинальном напряжении |
| пружина | Мин. 20 Нм |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
| Ручное управление | С помощью ручного ключа с блокировкой |
| Угол поворота | Макс. 95° ( может быть ограничен с любой стороны c помощью встроенного механического упора) |
| Время поворота: двигатель | 75 с/ 90° |
| пружина | <20 с при –20…+50°С / <60 с при –30 °С |
| Уровень шума: двигатель | 45 дБ |
| Индикация положения | Механическая |
| Безопасность |  |
| Класс защиты | II (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Температура окружающей среды | -30…+50° С |
| Температура хранения | -40…+80° С |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Вес | 2400 г |

Фото электропривода BELIMO SFG-S2-L

Требования по обязательному наличию сертификатов, лицензий, свидетельств, разрешений и пр. по предмету запроса:

1. Сертификат таможенного союза ЕАС (или Разрешение на применение при действии до 2019 г.); Обоснование безопасности (или Сертификат соответствия ГОСТ Р при действии до 2019 г). Данные сертификаты необходимо представить в составе коммерческого предложения.

3. Необходимо предоставление паспортов .