2.1. Плот Спасательный Надувной 6-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK сбрасываемого типа (или эквивалент).

| Наименование показателя | Количество, шт. | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| Плот Спасательный Надувной 6-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK сбрасываемого типа c сертификатом Российского Морского Регистра Судоходства – для снабжения судов с классом РМРС | 2 | Наличие |
| Вместимость – 6 человек |  | Наличие |
| Комплект снабжения: SOLAS А PACK |  | Наличие |
| Наибольшая высота установки при сбрасывании: |  | 18 метров |
| Длина/ширина: |  | 2170 мм/ 1260 мм |
| Вес газа (CO2+N2), г: (2400+200)х2 |  | Наличие |
| Длина линя: 28 м. |  | Наличие |
| Материал: прорезиненная ткань; внешнего тента – полиэстер |  | Наличие |
| Усилие буксировки при скорости 2 узла, Н: 600 Усилие буксировки при скорости 3 узла, Н: 980 |  | Наличие |
| Плот поставляется в стеклопластиковом контейнере |  | 630х1300 мм. |
| Масса плота в контейнере |  | 78 кг. |
| Эксплуатация при температуре, |  | 0С: от -30 … до +65 |
| Тип контейнера: стеклопластиковый контейнер цилиндрического типа |  | Наличие |

2.2. Плот Спасательный Надувной 10-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK сбрасываемого типа (или эквивалент).

| Наименование показателя | Количество, шт. | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| Плот Спасательный Надувной 10-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK сбрасываемого типа c сертификатом Российского Морского Регистра Судоходства – для снабжения судов с классом РМРС | 1 | Наличие |
| Вместимость – 10 человек |  | Наличие |
| Комплект снабжения: SOLAS А PACK |  | Наличие |
| Наибольшая высота установки при сбрасывании: |  | 18 метров |
| Длина/ширина: |  | 2730 мм., 2730 мм |
| Вес газа (CO2+N2), г: (3600+250)х2 |  | Наличие |
| Длина линя: 28 м. |  | Наличие |
| Материал: прорезиненная ткань; внешнего тента – полиэстер |  | Наличие |
| Усилие буксировки при скорости 2 узла, Н: 700 Усилие буксировки при скорости 3 узла, Н: 1100 |  | Наличие |
| Плот поставляется в стеклопластиковом контейнере |  | 650х1450 мм.) |
| Масса плота в контейнере |  | 107 кг. |
| Эксплуатация при температуре, |  | 0С: от -30 … до +65 |
| Тип контейнера: стеклопластиковый контейнер цилиндрического типа |  | Наличие |
| # Спасательный плот удостоверяет требованиям 6.1, 6.8, 6.9 Части II Правил по оборудованию морских судов, 1.2, 4.1, 4.2 Кодекса ЛСА измененному резолюциями MSC.218 (82), MSC.293(87) и испытан в соответствии с рекомендациями резолюции ИМО MCS.81(70) и MSC.226(82). Плот предназначен для снабжения морских судов. Изделие имеет клеймо. |  | Наличие |

2.3. Плот Спасательный Надувной 12-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK спускаемого типа (или эквивалент).

| Наименование показателя | Количество, шт. | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| Плот Спасательный Надувной 12-ти местный Морской Комплектации SOLAS A PACK сбрасываемого типа c сертификатом Российского Морского Регистра Судоходства – для снабжения судов с классом РМРС | 1 | Наличие |
| Вместимость – 12 человек |  | Наличие |
| Комплект снабжения: SOLAS А PACK |  | Наличие |
| Наибольшая высота установки при сбрасывании: |  | 18 метров |
| Длина/ширина: |  | 2990 мм., 2990 мм |
| Вес газа (CO2+N2), кг: (2,35+0,165) х2. |  | Наличие |
| Длина линя: 28 м. |  | Наличие |
| Материал: прорезиненная ткань; внешнего тента – полиэстер |  | Наличие |
| Усилие буксировки при скорости 2 узла, Н: 720 Усилие буксировки при скорости 3 узла, Н: 1180 |  | Наличие |
| Плот поставляется в стеклопластиковом контейнере |  | размер 700х1450 мм.) |
| Масса плота в контейнере |  | 160 кг. |
| Эксплуатация при температуре, |  | 0С: от -30 … до +65 |
| Тип контейнера: стеклопластиковый контейнер цилиндрического типа |  | Наличие |
| # Спасательный плот удостоверяет требованиям 6.1, 6.8, 6.9 Части II Правил по оборудованию морских судов, 1.2, 4.1, 4.2 Кодекса ЛСА измененному резолюциями MSC.218 (82), MSC.293(87) и испытан в соответствии с рекомендациями резолюции ИМО MCS.81(70) и MSC.226(82). Плот предназначен для снабжения морских судов. Изделие имеет клеймо. |  | Наличие |