| Наименование товара | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Антигололедный реагент Аквайс-25 или эквивалент | 20 уп. | 1. Область применения: для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц. 2. Тип: твердый комбинированный антигололедный реагент. 3. Основной компонент – хлористый кальций, хлористый натрий, ингибитор коррозии. 4. Норма расхода на м2: не более 70 гр. 5. Цвет: белый или светло-серый. 6. Вид реагента: гранулы или чешуйки неправильной формы. 7. Особенности работы: работает в диапазоне минусовых температур, способствует высокой скорости плавления льда с продолжительным действием. Действует при контакте со снегом и льдом 8. Температурный режим работоспособности: не выше минус 25°С 9. Коррозионное воздействие на цементобетонные покрытия – коэффициент агрессивности – не выше 0,2, товар не должен портить изделия из резины и кожи. 10. Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения льдообразования и в процессе предупреждения льдообразования – не менее 80 % от величины сцепления на мокрой поверхности. 11. Поставка: герметичная упаковка весом не более 25 кг. 12. Рассыпчатость – 100%. 13. Обязательное наличие у поставщика: паспорта безопасности, сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения, технической документации на предлагаемый к поставке товар (антигололедный реагент). 14. Остаточный срок годности месяцев: не менее 17 месяцев на дату поставки. 15. Товар должен быть Негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. |