|  | Наименование товара | марка, чертёж | Гост, ТУ | Сорт, размер | Ед. изм. | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | ГП-7 с металлической коробкой |  | АССОРТИ МГП | ШТ | 1092,00 |
| 2 | ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | УЗС-ВК |  | - | ШТ | 250,00 |
| 3 | РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ | Р-2 |  | - | ШТ | 1105,00 |
| 4 | ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ | ИПП-11 | - | - | ШТ | 1734,00 |
| 5 | САМОСПАСАТЕЛЬ | СПИ-20 |  | - | ШТ | 814,00 |
| 6 | САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ | СИП-1 |  | - | ШТ | 11,00 |
| 7 | КОМПЛЕКТ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | ГДЗК-У |  | - | КОМПЛ | 140,00 |
| 8 | СУМКА САНИТАРНАЯ СО СПЕЦУКЛАДКОЙ | ССС | - | - | ШТ | 1,00 |
| 9 | ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ | ИПП1 | - | - | ШТ | 340,00 |
| 10 | КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ | АППОМЕД КИМГЗ |  | - | ШТ | 46,00 |

| Технические и функциональные характеристики товара | Позиция№1 Противогаз должен защищать органы дыхания и зрения взрослого населения от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА). В комплект противогаза должна входить лицевая часть МГП, фильтрующе-поглощающая коробка в металлическом корпусе, незапотевающие пленки, сумка для противогаза. Лицевая часть должна изготавливаться 3-х ростов: 1, 2, 3. Партия противогазов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Характеристики должны быть: 1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 176,4; 2. Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более 0,001, 3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 4. Масса комплекта противогаза без сумки, кг, не более 0,90; 5. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, не менее 12 лет; 6. Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм3, мин, не менее: - циан хлористый 18(Со=5,0) - циан водорода 18(Со=5,0); 7. Габаритные размеры при размещении в сумке, мм 285x250x115; 8. Температурный диапазон эксплуатации, оС от минус 40С до плюс 40С. Позиция №2 Противогаз должен обеспечивать возможность использования при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,1% - с фильтрами первого класса защиты, не более 0,5 % - для фильтров второго класса защиты. Комплект изделия должен состоять из лицевой части (маска), фильтрующе-поглощающей системы (ФПС): комбинированного фильтра, сумки для хранения и ношения противогаза. Должен защищать от органических паров с температурой кипения свыше 65 оС, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, специфических ОХВ (циан хлористый, зарин, зоман, фосген и др.), радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ. Должен применяться в комплексе третьего типа средств индивидуальной защиты спасателей по ГОСТ Р 22.9.05-95 для защиты от аммиака, ацетонитрила, фтористого водорода, диоксида серы, гидрида серы, фосгена, хлора, хлорпикрина с фильтрами маски 320 не более 240 мин, с фильтрами маски 600 - не более 360 мин. 1. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм.куб./мин, Па, не более 206; 2. Коэффициент проницаемости ФПС по аэрозолю стандартного масляного тумана СМТ, %, не более 0,001; 3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 4.Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - циан хлористый 18 (Со=5,0), - фосген 352 (Со=1,0), - зарин 120 (Со=1,0), 5.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - хлор 30 (Со=3,0) - аммиак 50 (Со=0,7), - сероводород 50 (Со=1,4), - диоксид серы 28 (Со=2,7),- циклогексан 70 (Со=3,5), - циан водорода 30 (Со=1,1), 6.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - ацетонитрил 25 (Со=1,0), - водород фтористый 56 (Со=1,0), - водород хлористый 41 (Со=2,5) - хлорпикрин 370 (Со=0,1). Позиция 3. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Должен состоять из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой фильтрующей полумаски должен быть выполнен из пенополиуретана или нетканого термосрепленного материала спанбонд. Респиратор должен выпускаться трех ростов: 1, 2, 3. Партия респираторов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Техническая характеристика: Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па, не более 88; Коэффициент проницаемости по пыли, %, не более 0,05; Масса респиратора, г, не более 60; Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +40С; Гарантийный срок хранения респиратора, не менее; - с оболочкой из пенополиуретана - 5 лет; - с оболочкой из нетканого материала - 7 лет. Позиция №4 Индивидуальный противохимический пакет, используется как средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. Используется в интервале температур от -20 до +50 градусов цельсия. Размеры 90х130х8 мм. Гарантийный срок хранения 50 лет. Позиция №5 САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ АТМОСФЕРЕ ПРИ ЕГО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС. Самоспасатель является средством защиты одноразового действия и выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том числе имеющими бороду, усы, прически и очки, без предварительного обучения. ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 20 МИН. Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не менее 40 мин. Температура вдыхаемого воздуха — не более плюс 45 оС при температуре окружающей среды плюс (20±5) оС. Масса рабочей части самоспасателя— не более 1.5 кг. Габаритные размеры самоспасателя: — в футляре для переноски — 115х195х220 мм; — в футляре для стационарного крепления – 140х260х330 мм; — в коробке – 115х190х210 мм. Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров. Самоспасатель состоит из следующих основных частей: футляра или футляра или коробки и рабочей части, уложенной в пакет . Позиция №6 Самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, зрения и головы человека при эвакуации во время пожара или при других аварийных ситуациях от воздействия вредных веществ независимо от их состава и концентрации, а также в условиях недостатка кислорода в окружающей среде. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, в том числе имеющих бороду, длинные волосы, объемную прическу и очки, а также для защиты личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны. Самоспасатель– средство защиты однократного применения независимо от времени его использования в зоне поражения. Состав: Самоспасатель состоит из капюшона со смотровым стеклом и подмасочником, дыхательного мешка с клапаном избыточного давления, патрона с регенеративным пусковым устройством. Отличительными особенностями конструкции самоспасателя является расположение дыхательного мешка вокруг шеи пользователя и наличие рельефонезависимого клапана избыточного давления. Техническая характеристика самоспасателя Наименование показателя; Значение показателя по ТУ. Время защитного действия при эвакуации, мин, не менее; 15. Условия окружающей среды при эксплуатации, °С; от минус 10 до плюс 60. Температура выдыхаемого воздуха, °С; плюс 45. Габаритные размеры, мм - в футляре - в сумке; 120х220х250 110х230х270. Масса рабочей части, кг, не более; 1,8. Позиция №7 Комплект газодымозащитный универсальный предназначен для использования при экстренной эвакуации из зон поражения при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше +65С (ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород), кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака, диметиламина, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) и специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин. 1. Сопротивление пульсирующему потоку воздуха на вдохе: при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более 800; 2. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 284; 3. Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в подмасочное пространство, %, не более 1,0; 4. Время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки при концентрации Со мг/м3 тест-вещества, мин, не менее: - монооксид углерода, 4375 мг/м3 - 30; 5. Масса без сумки/с сумкой, г, не более 800/1000; 6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее 5. Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС. Позиция №8 Технические характеристики и комплектование сумки согласно Приказа Минздрава России от 08.02.2013 №61н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны". Позиция №9 Индивидуальный перевязочный пакет, заключенный в защитную полимерную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи. Применяется для наложения первичных повязок на раны. Состоит из бинта (шириной 10см и длиной 7м), двух ватно-марлевых подушечек и булавки. Позиция №10 Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) укомплектовывается и имеет технические характеристики согласно Приказа Минздрава России от 15.02.2013 №70н(ред. от 09.02.2016) "Об утверждении требований и комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи". |
| --- | --- |
| Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары. Параметры эквивалентности | Позиция№1 Противогаз используется как имущество гражданской обороны, в исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.04. 2000 г. № 379 31 января 2011 году МЧС России совместно с Министерством экономического развития РФ утвержденных Методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. В Приложении № 2 «Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения…» указаны противогазы гражданские фильтрующие. Эквивалент не предусмотрен. Позиция №2 Противогаз должен обеспечивать возможность использования при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,1% - с фильтрами первого класса защиты, не более 0,5 % - для фильтров второго класса защиты. Комплект изделия должен состоять из лицевой части (маска), фильтрующе-поглощающей системы (ФПС): комбинированного фильтра, сумки для хранения и ношения противогаза. Должен защищать от органических паров с температурой кипения свыше 65 оС, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, специфических ОХВ (циан хлористый, зарин, зоман, фосген и др.), радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ. Должен применяться в комплексе третьего типа средств индивидуальной защиты спасателей по ГОСТ Р 22.9.05-95 для защиты от аммиака, ацетонитрила, фтористого водорода, диоксида серы, гидрида серы, фосгена, хлора, хлорпикрина с фильтрами маски 320 не более 240 мин, с фильтрами маски 600 - не более 360 мин. 1. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм.куб./мин, Па, не более 206; 2. Коэффициент проницаемости ФПС по аэрозолю стандартного масляного тумана СМТ, %, не более 0,001; 3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 4.Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - циан хлористый 18 (Со=5,0), - фосген 352 (Со=1,0), - зарин 120 (Со=1,0), 5.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - хлор 30 (Со=3,0) - аммиак 50 (Со=0,7), - сероводород 50 (Со=1,4), - диоксид серы 28 (Со=2,7),- циклогексан 70 (Со=3,5), - циан водорода 30 (Со=1,1), 6.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - ацетонитрил 25 (Со=1,0), - водород фтористый 56 (Со=1,0), - водород хлористый 41 (Со=2,5) - хлорпикрин 370 (Со=0,1). . Позиция 3. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Должен состоять из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой фильтрующей полумаски должен быть выполнен из пенополиуретана или нетканого термосрепленного материала спанбонд. Респиратор должен выпускаться трех ростов: 1, 2, 3. Партия респираторов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Техническая характеристика: Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па, не более 88; Коэффициент проницаемости по пыли, %, не более 0,05; Масса респиратора, г, не более 60; Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +40С; Гарантийный срок хранения респиратора, не менее; - с оболочкой из пенополиуретана - 5 лет; - с оболочкой из нетканого материала - 7 лет.. Позиция №4 Индивидуальный противохимический пакет, используется как средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. Используется в интервале температур от -20 до +50 градусов цельсия. Размеры могут отличаться от размеров технических характеристик.. Гарантийный срок хранения 50 лет. Позиция №5 САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ АТМОСФЕРЕ ПРИ ЕГО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС. Самоспасатель является средством защиты одноразового действия и выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том числе имеющими бороду, усы, прически и очки, без предварительного обучения. Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не менее 20 мин и не более 40 мин. Температура вдыхаемого воздуха — не более плюс 45 оС при температуре окружающей среды плюс (20±5) оС. Масса рабочей части самоспасателя— не более 1.5 кг. Габаритные размеры самоспасателя: могут отличаться от размеров технических характеристик. Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров. Самоспасатель состоит из следующих основных частей: футляра или футляра или коробки и рабочей части, уложенной в пакет . Позиция №6 Самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, зрения и головы человека при эвакуации во время пожара или при других аварийных ситуациях от воздействия вредных веществ независимо от их состава и концентрации, а также в условиях недостатка кислорода в окружающей среде. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, в том числе имеющих бороду, длинные волосы, объемную прическу и очки, а также для защиты личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны. Самоспасатель– средство защиты однократного применения независимо от времени его использования в зоне поражения. Состав: Самоспасатель состоит из капюшона со смотровым стеклом и подмасочником, дыхательного мешка с клапаном избыточного давления, патрона с регенеративным пусковым устройством. Отличительными особенностями конструкции самоспасателя является расположение дыхательного мешка вокруг шеи пользователя и наличие рельефонезависимого клапана избыточного давления. Техническая характеристика самоспасателя Наименование показателя; Значение показателя по ТУ. Время защитного действия при эвакуации, мин, не менее; 15. Условия окружающей среды при эксплуатации, °С; от минус 10 до плюс 60. Температура выдыхаемого воздуха, °С; плюс 45. Габаритные размеры, мм - в футляре - в сумке; возможны отклонения от технических характеристик. Масса рабочей части, кг, не более; 1,8. Позиция №7 Комплект газодымозащитный универсальный преднозначен для использования при экстренной эвакуации из зон поражения при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше +65С (ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород), кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака, диметиламина, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) и специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин. 1. Сопротивление пульсирующему потоку воздуха на вдохе: при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более 800; 2. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 284; 3. Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в подмасочное пространство, %, не более 1,0; 4. Время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки при концентрации Со мг/м3 тест-вещества, мин, не менее: - монооксид углерода, 4375 мг/м3 - 30; 5. Масса без сумки/с сумкой, г, не более 800/1000; 6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее 5. Позиция №8 Технические характеристики и комплектование сумки согласно Приказа Минздрава России от 08.02.2013 №61н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны". Эквивалент не предусмотрен. Позиция №9 Индивидуальный стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи. Применяется для наложения первичных повязок на раны. Состоит из бинта ( не менее шириной 10см и длиной 7м), двух ватно-марлевых подушечек и булавки. Позиция №10 Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) укомплектовывается и имеет технические характеристики согласно Приказа Минздрава России от 15.02.2013 №70н(ред. от 09.02.2016) "Об утверждении требований и комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи". Эквивалент не предусмотрен. |