ЧАСТЬ 3

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

### Характеристики объекта закупки

Объект закупки представляет собой семиэтажное панельное здание, состоящее из двух блоков.

1. На восточном фасаде здания расположены лоджии, на двадцати четырех из них необходимо провести ремонт. Ремонтные работы включают в себя:

Замена покрытия полов из метлахской плитки на покрытие из керамогранита с устройством отливов из листового металла с полимерным покрытием, замена разрушенной гидроизоляции и цементно-песчаного основания покрытия полов. Очистка и окраска ограждающих экранов с заменой сгнивших нижних металлических закладных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, потолков от старого окрасочного слоя, с последующим сплошным выравниванием штукатурными составами и окраской.

Работы проводятся с наружной стороны здания, без доступа в помещения, поэтому по всей площади ремонтируемых лоджий устанавливаются инвентарные строительные леса, которые закрываются строительной сеткой. Строительная площадка ограждается временным забором для исключения попадания на участок проведения работ отдыхающих и сотрудников Санатория.

2. В номерах с 301 по 311:

Очистка поверхностей стен и потолков от старого окрасочного слоя, с последующим частичным ремонтом штукатурки стен, сплошным выравниванием штукатурными составами стен и потолков и окраской. Замена облицовки оконных откосов из ламинированных ГКЛ. Замена покрытия пола из линолеума и плинтусов.

В коридоре третьего этажа блока А:

Очистка поверхностей стен и потолков от старого окрасочного слоя, с последующим частичным ремонтом штукатурки стен, сплошным выравниванием штукатурными составами стен и потолков и окраской. Замена покрытия пола из ковролина с частичным ремонтом цементно-песчаного основания и выравнивания поверхности нивелирующими составами.

3. В номерах с 401 по 411:

Очистка поверхностей стен и потолков от старого окрасочного слоя, с последующим частичным ремонтом штукатурки стен, сплошным выравниванием штукатурными составами стен и потолков и окраской. Замена облицовки оконных откосов из ламинированных ГКЛ. Замена покрытия пола из линолеума и плинтусов.

В коридоре четвертого этажа блока А:

Очистка поверхностей стен и потолков от старого окрасочного слоя, с последующим частичным ремонтом штукатурки стен, сплошным выравниванием штукатурными составами стен и потолков и окраской. Замена покрытия пола из ковролина с частичным ремонтом цементно-песчаного основания и выравнивания поверхности нивелирующими составами.

4. На западном фасаде блока А спального корпуса:

Восстановление контурной теплоизоляции оконных коробок и под отливами. Частичный ремонт штукатурки с устройством основания из металлической сетки. Замена герметизирующего заполнения межпанельных швов с последующей декоративной расшивкой. Окраска фасада.

Работы выполняются с инвентарных строительных лесов, которые закрываются строительной сеткой. Строительная площадка ограждается временным забором для исключения попадания на участок проведения работ отдыхающих и сотрудников Санатория.

5. На южном фасаде лифтового холла и прилегающем  к нему участке фасада блока А спального корпуса:

Восстановление контурной теплоизоляции оконных коробок и под отливами. Частичный ремонт штукатурки с устройством основания из металлической сетки. Замена герметизирующего заполнения межпанельных швов с последующей декоративной расшивкой. Окраска фасада.

Работы выполняются с инвентарных строительных лесов, которые закрываются строительной сеткой. Для обеспечения сохранности кровельного покрытия из ПВХ мембраны, перед установкой строительных лесов на кровлю необходимо уложить покрытие из ИзоспанFX толщиной 5мм, поверх которого устраивается сплошной настил из досок толщиной 35мм. Строительная площадка ограждается временным забором для исключения попадания на участок проведения работ отдыхающих и сотрудников Санатория.

6. В коридорах блока А и Б спального корпуса:

Демонтаж- монтаж радиаторов для установки терморегулирующих клапанов и теплоотражающих экранов. Для обеспечения сохранности ковролина в местах проведения работ, необходимо эти участки укрыть полиэтиленовой пленкой.

### Требования к условиям, порядку и месту выполнения работ

### Место выполнения работ: «Объект»: здание- «Спальный корпус (лит. А3)» (51-03-02-01-00-057 (груп.)) Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного ГУ Банка России, по адресу: Приморский край, Кировский район, кп Горные Ключи, ул. Цымбалюка, 1».

### Работы проводятся на территории санаторной зоны Санатория. Требуется соблюдать внутриобъектовый режим. Допуск сотрудников, завоз и вывоз строительных материалов и инструментов производятся по предварительным заявкам, в установленном порядке.

### Подрядчик должен учитывать условия производства работ, не загромождать проходы, проезды строительными материалами и мусором. Своевременно вывозить строительный мусор.

### На объекте соблюдать правила этики. Запрещается курить на территории Санатория, принимать спиртные напитки. Следить за пожарным состоянием помещений. Постоянно иметь 2 огнетушителя вне зависимости от вида работ.

Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам. Требования к организации строительных работ

Ремонтные работы необходимо производить в соответствии Нормативными документами:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. N 781;

СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.);

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» «Правила противопожарного режима в РФ»;

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Приняты и введены в действие с 1 января 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2;

CП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»  утверждены и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 8 января 2003 г. N 2.

Иные требования

### До начала производства работ Подрядчик официально запрашивает подключения на объекте к источникам электроэнергии, водопроводу, канализации и другим инженерным коммуникациям. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

## Требования к выполняемым работам

Наименование выполняемых работ

### Текущий ремонт здания- «Спальный корпус (лит. А3)» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного ГУ Банка России.

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  | Характеристики используемых при выполнении работ материалов |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Ремонт лоджий №№204-207, 304-307, 404-407, 504-507, 604-607, 704-707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 21,85 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,31 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия | 1,445 |  |  |  |
| 3 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,445 |  |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: цементных |  |  | 100 м2 покрытия | 1,445 |  |  |  |
| 5 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ceresit" CN83, толщиной до 17 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 1,445 |  | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 Выравнивающая смесь для полов типа "Ceresit" CN83 |  |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,517 |  | Техноэласт Титан BASЕ |  |
| 7 | Укладка сетки в бетонное покрытие |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,1445 |  | Геосетка (размер ячейки не более 50*50 мм) |  |
| 8 | Монтаж металлических плинтусов из гнутого профиля |  |  | 100 м плинтуса | 0,9 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (уголок равнополочный 30*30мм) с покрытием |  |
| 9 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 1,445 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 |  |
| 10 | Устройство покрытий из плит керамогранитных (в том числе подоконник) |  |  | 100 м2 покрытия | 1,551 |  | Гранит керамический многоцветный Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33" |  |
| 11 | Установка плинтусов из плит керамогранитных |  |  | 1 м2 плинтусов | 9,6 |  | Гранит керамический многоцветный Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33" |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,45 |  |  |  |
| 13 | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,4 |  |  |  |
| 14 | Установка и крепление перфорированных уголков |  |  | 100 м коробок блоков | 2,03 |  | Уголок перфорированный размером 32х32 мм |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ceresit») толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 3,45 |  | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, (белая) |  |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ceresit») толщиной до 10 мм для последующей окраски: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 поверхности | 0,4 |  | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, (белая) |  |
| 17 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,85 |  | Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,83 |  |  |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ceresit») толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 1,83 |  | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, (белая) |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,83 |  | Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| Экраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,55 |  |  |  |
| 22 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности | 1,55 |  | Шпатлевка ХВ-005 серая |  |
| 23 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,55 |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  |
| 24 | Очистка поверхности щетками (швеллеры) |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 36,17 |  |  |  |
| 25 | Установка деревянных элементов конструкций крепления защитных экранов |  |  | 100 м | 0,12 |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар» |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3617 |  | Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" |  |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей: швеллеров, количество окрасок 2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3617 |  | Краски масляные, ГОСТ 30884-2003 |  |
| 28 | Демонтаж закладных деталей весом: до 4 кг (срезка металл. ножек из трубы д=25мм дл.50мм) |  |  | 1 т | 0,081 |  |  |  |
| 29 | Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (металл.уголок №40) |  |  | 100 м плинтуса | 0,9 |  |  |  |
| 30 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (изготовление и монтаж металл.закладных ЗД-1 (из профтрубы 60*40 и листа металла т=4мм) |  |  | 1 т | 0,081 |  |  |  |
| 31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) |  |  | 100 м2 покрытия | 0,453 |  |  |  |
| 32 | Устройство герметизации стыков отливов и горизонтальных и стыков плит с отливами мастикой герметизирующей |  |  | 100 м шва | 1,173 |  | Герметик строительный «RDPRO», |  |
| Пилоны по лоджиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ceresit») толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 0,13 |  | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, (белая) |  |
| 35 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  | Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| Транспорт мусора и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0,0677 |  |  |  |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 0,0677 |  |  |  |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 305 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 40,12 |  |  |  |
| Ремонт 3 этаж блока А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт номеров 301-311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса | 1,606 |  |  |  |
| 40 | Разборка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,374 |  |  |  |
| 41 | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 0,528 |  |  |  |
| 42 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия | 1,798 |  |  |  |
| 43 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 7,353 |  |  |  |
| 44 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,257 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 45 | Разборка облицовки из ламинированных гипсокартонных листов: откосов |  |  | 100 м2 облицовки | 0,2 |  |  |  |
| 46 | Облицовка оконных и дверных откосов ламинированными ГКЛ на клее |  |  | 100 м2 облицовки | 0,2 |  | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 10 мм |  |
| 47 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,157 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) |  |
| 48 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 5,196 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) |  |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,157 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,196 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |
| 51 | Установка наличников |  |  | 100 м плинтуса | 0,528 |  | Наличники деревянные, шириной 70 мм |  |
| 52 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест | 0,47 |  |  |  |
| 53 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» |  |  | 100 м2 покрытия | 1,798 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) |  |
| 54 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса | 1,606 |  | Плинтус ПВХ с кабель-каналом должен соответствовать ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки". Размер 55х22 мм, производство-Россия |  |
| 55 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,374 |  | Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм |  |
| 56 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора | 0,028 |  |  |  |
| 57 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 1 т | 2,8 |  |  |  |
| Ремонт коридора со сменой коврового покрытия 3 этаж блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 1,12 |  |  |  |
| 59 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,625 |  |  |  |
| 60 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса | 0,53 |  |  |  |
| 61 | Разборка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,167 |  |  |  |
| 62 | Разборка покрытий полов: из ковролина |  |  | 100 м2 покрытия | 1,645 |  |  |  |
| 63 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест | 0,43 |  |  |  |
| 64 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 7,5мм |  |  | 100 м2 стяжки | 1,645 |  | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ. Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 |  |
| 65 | Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: из пенопласта |  |  | 100 п. м изделий | 0,436 |  | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 80х80 мм Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 66 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1264 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 67 | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью(типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 1,645 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 68 | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 2,1065 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,645 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1065 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска акриловая Tikkurila Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 71 | Установка наличников |  |  | 100 м плинтуса | 1,12 |  |  |  |
| 72 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат» |  |  | 100 м2 покрытия | 1,645 |  | Ковровое покрытие износостойкое, высота ворса не менее 5 мм (для помещений с большой пропускной способностью) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 73 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса | 0,53 |  | Плинтус ПВХ с кабель-каналом должен соответствовать ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки". Размер 55х22 мм, производство-Россия |  |
| 74 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,167 |  | Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм |  |
| 75 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора | 0,0254 |  |  |  |
| 76 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 1 т | 2,54 |  |  |  |
| Транспорт мусора и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 5,35 |  |  |  |
| 78 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (мусор строительный) |  |  | 1 т груза | 5,35 |  |  |  |
| 79 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 305 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 22,555 |  |  |  |
| Ремонт 4 этаж блока А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт номеров 401-411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса | 1,606 |  |  |  |
| 81 | Разборка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,374 |  |  |  |
| 82 | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 0,528 |  |  |  |
| 83 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия | 1,798 |  |  |  |
| 84 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 3,252 |  |  |  |
| 85 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,101 |  |  |  |
| 86 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,257 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 87 | Разборка облицовки из ламинированных гипсокартонных листов: откосов |  |  | 100 м2 облицовки | 0,2 |  |  |  |
| 88 | Облицовка оконных и дверных откосов ламинированными ГКЛ на клее |  |  | 100 м2 облицовки | 0,2 |  | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 10 мм |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,157 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) |  |
| 90 | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски или: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 5,196 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) |  |
| 91 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,157 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |
| 92 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,196 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |
| 93 | Установка наличников |  |  | 100 м плинтуса | 0,528 |  | Наличники деревянные, шириной 70 мм |  |
| 94 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест | 0,47 |  |  |  |
| 95 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» |  |  | 100 м2 покрытия | 1,798 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) |  |
| 96 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса | 1,606 |  | Плинтус ПВХ с кабель-каналом должен соответствовать ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки". Размер 55х22 мм, производство-Россия |  |
| 97 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,374 |  | Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм |  |
| 98 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора | 0,028 |  |  |  |
| 99 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 1 т | 2,8 |  |  |  |
| Ремонт коридора со сменой коврового покрытия 4 этаж блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Снятие наличников | 100 м наличников | 1,12 |  |  |  |
| 101 |  |  | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,625 |  |  |  |
| 102 |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,53 |  |  |  |
| 103 |  |  | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,167 |  |  |  |
| 104 |  |  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытия | 1,645 |  |  |  |
| 105 |  |  | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,42 |  |  |  |
| 106 |  |  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 7,5 мм | 100 м2 стяжки | 1,645 |  | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ. Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 |  |
| 107 |  |  | Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: из пенопласта | 100 п. м изделий | 0,436 |  | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 80х80 мм Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 108 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1264 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 109 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью(типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски : потолков | 100 м2 поверхности | 1,645 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 110 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа CERESIT) толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен | 100 м2 поверхности | 2,1065 |  | Штукатурка минеральная CERESIT (белая) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 111 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,645 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 112 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1065 |  | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка". Краска акриловая Tikkurila Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 113 |  |  | Установка наличников | 100 м плинтуса | 1,12 |  |  |  |
| 114 |  |  | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем«Бустилат» | 100 м2 покрытия | 1,645 |  | Ковровое покрытие износостойкое, высота ворса не менее 5 мм (для помещений с большой пропускной способностью) Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (ст.6.25) В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе |  |
| 115 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,53 |  | Плинтус ПВХ с кабель-каналом должен соответствовать ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки". Размер 55х22 мм, производство-Россия |  |
| 116 |  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,167 |  | Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм |  |
| 117 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,024 |  |  |  |
| 118 |  |  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 2,4 |  |  |  |
| Транспорт мусора и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 5,21 |  |  |  |
| 120 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (мусор строительный) |  | 1 т груза | 5,21 |  |  |  |
| 121 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 305 км I класс груза |  | 1 т груза | 22,555 |  |  |  |
| Ремонт фасада, наружных оконных откосов и отливов блока А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 24,6 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,892 |  |  |  |
| Откосы окон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2,238 |  | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная |  |
| 124 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0207 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 125 |  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |  | 100 м2 обработанной поверхности | 0,41 |  | Шпатлевка ХВ-005 серая |  |
| 126 |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (откосы) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| Заделка под оконными отливами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,932 |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |
| 128 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0966 |  | Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,31 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 130 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям |  |  | 100 м2 поверхности | 0,31 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм |  |
| 131 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 0,31 |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL |  |
| 132 | Штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,31 |  | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) |  |
| 133 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 100 м борозд | 0,6769 |  |  |  |
| 134 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах: на мастике |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,6769 |  | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2. Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм |  |
| 135 | Устройство чеканки и расшивка швов керамзитобетонных панелей раствором |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,6769 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100. Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |
| 136 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков : акриловыми герметиками |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,6769 |  | Герметик акриловый "Тэктор" |  |
| 137 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: рустованных за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,746 |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL. Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| 138 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,047 |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  |
| Перевозка строительных материалов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 4,023 |  |  |  |
| 140 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 4,023 |  |  |  |
| 141 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 305 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 6,54 |  |  |  |
| Ремонт фасада, наружных оконных откосов и отливов блока Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Устройство прокладочной защиты кровельного покрытия из ПВХ мембраны |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |  | ИЗОСПАН: FX, толщина 5 мм |  |
| 143 | Устройство покрытий: дощатых для защиты кровельного покрытия из ПВХ мембраны |  |  | 100 м2 покрытия | 0,3 |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня 100- 140 мм |  |
| 144 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20,1 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,92 |  |  |  |
| 145 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5848 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 146 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям |  |  | 100 м2 поверхности | 0,6418 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм |  |
| 147 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 0,5848 |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL |  |
| 148 | Штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5848 |  | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) |  |
| 149 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,057 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |
| 150 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 100 м борозд | 0,9356 |  |  |  |
| 151 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах: на мастике |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,9356 |  | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2. Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм |  |
| 152 | Устройство чеканки и расшивка швов керамзитобетонных панелей раствором |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,9356 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  |
| 153 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков : акриловыми герметиками |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,9356 |  | Герметик акриловый "Тэктор" |  |
| 154 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (под отливами) |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,468 |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |
| 155 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,04 |  | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная |  |
| 156 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: рустованных за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,241 |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL. Краска фасадная "Ceresit CT42" |  |
| 157 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0647 |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  |
| Перевозка строительных материалов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 7,651 |  |  |  |
| 159 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 7,651 |  |  |  |
| 160 | Перевозка строительных грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 305 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 11,8 |  |  |  |
| Замена терморегуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Установка укрывного слоя из: пленки полиэтиленовой (защита ковролина) |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,472 |  |  |  |
| 162 | Перегруппировка старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением при весе радиатора: до 80 кг |  |  | 100 радиаторов | 1,12 |  |  |  |
| 163 | Изоляция плоских поверхностей изделиями из пенополиэтилена толщ. 5 мм + алюминиевая фольга ("Фольгоизол АПП-5") (утепление ниш радиаторных в 1 слой на клею) |  |  | 10 м2 изолируемой поверхности | 2,24 |  | Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга) |  |
| 164 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм |  |  | 1 шт. | 112 |  | Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,5 мм (2 шт.) Элемент термостатический марки "Danfoss" с выносным датчиком |  |