| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара и объем поставки | Насосный агрегат типа 8НДв-Нм-т-Е-а в кол-ве 2х комплектов. |
| 3 | Срок поставки товара | - Срок поставки - 60 рабочих дней от даты подписания Договора. |
| 5 | Технические характеристики поставляемого товара | - Насосный агрегат типа 8НДв-Нм-т-Е-а - Технические параметры: - Подача: 550 м3/час. - Напор: 82 м. - Диаметр рабочего колеса (подрезка), мм.: 500 (а). - Частота вращения: 1450 об/мин. - Тип насоса: двухстороннего входа типа «Д». - Тип уплотнения вала: одинарное торцовое. - Климатическое исполнение: У2. - Привод: - Электродвигатель во взрывозащищённом исполнении. - Напряжение: 380 В. - Мощность электродвигателя: 190 кВт. - Режим работы: постоянный. - Место расположения: нефтеналивная эстакада. |
| 6 | Требования к оборудованию | - В комплект поставки насосного агрегата входит: - Соединительная муфта. - Ограждение муфты. - Рама. - Комплект запасных частей (согласно руководства по эксплуатации). - Контрольно-измерительные приборы (согласно руководства по эксплуатации). - Комплект монтажных частей (согласно руководства по эксплуатации). - Ответные фланцы с крепежом -1комплект. - Товар должен сопровождаться полным комплектом документации, необходимой для правильного монтажа, ремонта, эксплуатации (включая, но не ограничиваясь): - Спецификация на запасные части. - Разрешение на применение технического устройства в Республике Казахстан. - Паспорт на насос и электродвигатель. - Руководство по эксплуатации на насосный агрегат. - Руководство по эксплуатации на КИП. - Эксплуатационная документация на торцовое уплотнение. - Эксплуатационная документация на электродвигатель. - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законов и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан, а также техническим условиям изготовителя. - Средства измерений должны быть внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК. - Средства измерений должны быть поверены, что подтверждается действующим сертификатом о поверке (свидетельством о поверке или метрологической аттестации, отметкой в паспорте прибора), поверительным клеймом. |
| 7 | Гарантийные обязательства поставщика | Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев от даты отгрузки насоса или 8 (восемь) месяцев от даты начала эксплуатации оборудования в зависимости от того, какая дата наступит позже. |