Техническая характеристика закупаемых товаров

| № | Наименование | Технические характеристики (для товаров- марка, ГОСТ артикул; для работ, услуг- проектно-сметная документация/дефектная ведомость) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Катализатор нефтепереработки | Катализатор-поглотитель хлора (хлоридов) из сырья установки производства водорода КАТАЛИЗАТОР ACTISORB CL2 (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017). Основное применение: для удаления хлоридов из водородсодержащего газа с установки каталитического риформинга. Форма: сферическая; сферы 2-5 мм; цвет: от белого до серого; химический состав: оксид натрия - 7-11%, оксид алюминия - баланс; насыпная плотность - 700-830 г/л; потери при прокаливании при 540°С - не более 10%; средняя механическая прочность - не менее 11,0 Н; точка плавления - более 1600°С; рН водной суспензии при 20°С - 10 ед.рН; упаковка - стальные бочки емкостью 200 л с открывающимся верхом. Катализатор-поглотитель хлора (хлоридов) из сырья установки производства водорода.Основное применение: для удаления хлоридов из водородсодержащего газа с установки каталитического риформинга. Форма: сферическая; сферы 2-5 мм; цвет: от белого до серого; химический состав: оксид натрия - 7-11%, оксид алюминия - баланс; насыпная плотность - 700-830 г/л; потери при прокаливании при 540°С - не более 10%; средняя механическая прочность - не менее 11,0 Н; точка плавления - более 1600°С; рН водной суспензии при 20°С - 10 ед.рН; упаковка - стальные бочки по 175 кг с открывающимся верхом. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |
| 2 | Катализатор нефтепереработки | Катализатор-поглотитель сероводорода из сырья установки производства водорода КАТАЛИЗАТОР ACTISORB S2 (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017) . Основное применение: удаление сероводорода, меркаптанов, сероуглерода и органических сульфидов из различных газовых потоков. Потери при прокаливании при 540°С, %: не более 5,0 Форма: экструдаты 4,5 мм. Цвет: серый Химический состав: окись цинка, % масс.: 87,0÷93,0 окись натрия, % масс.: не более 1,0; алюмосиликат, % масс.: не более 10,0. Насыпная плотность при отгрузке, г/л: 1010÷1170. Средняя прочность на раздавливание, Н: не менее 45. Точка плавления, °С: более 1000 °С. Катализатор химически стойкий. Растворимость в воде: нерастворимый; упаковка - стальные бочки емкостью 200 л с открывающимся ":"Катализатор-поглотитель сероводорода из сырья установки производства водорода. Катализатор-поглотитель сероводорода из сырья установки производства водорода. Основное применение: удаление сероводорода, меркаптанов, сероуглерода и органических сульфидов из различных газовых потоков. Потери при прокаливании при 540°С, %: не более 5,0 Форма: экструдаты 4,5 мм. Цвет: серый Химический состав: окись цинка, % масс.: 87,0÷93,0окись натрия, % масс.: не более 1,0; алюмосиликат, % масс.: не более 10,0. Насыпная плотность при отгрузке, г/л: 1010÷1170. Средняя прочность на раздавливание, Н: не менее 45. Точка плавления, °С: более 1000°С. Катализатор химически стойкий. Растворимость в воде: нерастворимый; упаковка - бочки по 230 кг с открывающимся верхом. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |
| 3 | Катализатор нефтепереработки | Катализатор обессеривания сырья установки производства водорода КАТАЛИЗАТОР ACTISORB S6 (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017). Основное применение: удаление сероводорода, меркаптанов и органических сульфидов из газовых потоков. Потери при прокаливании при 540°С, %: не более 10,0. Форма: таблетки 5×3 мм.. Цвет: серый. Химический состав:оксид цинка, % масс.: 44,0÷50,0оксид меди, % масс.: 40,0 ÷ 44,0 оксид алюминия, % масс.: 10,0±2,5 натрий, % масс.: не более 0,03 сера, % масс.: не более 0,03. Насыпная плотность, кг/л: 1,20 ÷ 1,36. Средняя прочность на раздавливание, Н: не менее 80; упаковка - стальные бочки емкостью 200 л с открывающимся верхом. Основное применение: удаление сероводорода, меркаптанов и органических сульфидов из газовых потоков. Потери при прокаливании при 540°С, %: не более 10,0. Форма: таблетки 5×3 мм.. Цвет: серый. Химический состав:оксид цинка, % масс.: 44,0÷50,0оксид меди, % масс.: 40,0 ÷ 44,0 оксид алюминия, % масс.: 10,0±2,5 натрий, % масс.: не более 0,03 сера, % масс.: не более 0,03. Насыпная плотность, кг/л: 1,20 ÷ 1,36. Средняя прочность на раздавливание, Н: не менее 80; упаковка - бочки по 256 кг с открывающимся верхом. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |
| 4 | Шар | Шары керамические инертные типа Support 222 или DENSTONE 57 диаметром 19 мм (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017); внешний вид - цвет серо-желтый, твердый материал; запах - отсутствует; точка плавления - более 1200 °С; точка кипения - более 1350 °С; плотность - 2,1÷2,6 г/см3 при 20 °С; утилизация зависит от загрязняющего вещества и возможна в качестве керамических осколков; шары керамические должны быть устойчивы к атмосферным явлениям и не оказывать вредного воздействия на окружающую среду; водная адсорбция ≤0,4 %; прочность на раздавливание ≥4217 N; комбинация оксида алюминия (Al2O3) и оксида кремния (SiO2) суммарно Al2O3+SiO2=90,0-96,0% , содержание кремнезема (SiO2) - 67,0-77,0 %; содержание выщелачиваемого железа - оксида железа (Fe2O3) должно быть максимум 0,1 % от общего веса; форма - сферическая; отношение максимального диаметра к минимальному диаметру любого шара не должно превышать 1,25; насыпная плотность шаров должна быть минимум 1360 кг/м3; в воде и жире практически не растворяется; шары не должны содержать в себе ""пыли"", осколков или обломков, образующихся при трении между инертными керамическими шарами и контейнером при транспортировке или вибрации;тара - толстые полиэтиленовые мешки (биг-бэги) по 140 кг. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |
| 5 | Шар | Шары керамические инертные типа Support 222 или DENSTONE 57 диаметром 13 (11,4-14,5) мм (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017); внешний вид - цвет серо-желтый, твердый материал; запах - отсутствует; точка плавления - более 1200 °С; точка кипения - более 1350 °С; плотность - 2,1÷2,6 г/см3 при 20 °С; утилизация зависит от загрязняющего вещества и возможна в качестве керамических осколков; шары керамические должны быть устойчивы к атмосферным явлениям и не оказывать вредного воздействия на окружающую среду; водная адсорбция ≤0,4 %; прочность на раздавливание ≥1668 N; комбинация оксида алюминия (Al2O3) и оксида кремния (SiO2) суммарно Al2O3+SiO2=90,0-96,0% , содержание кремнезема (SiO2) - 67,0-77,0 %; содержание выщелачиваемого железа - оксида железа (Fe2O3) должно быть максимум 0,1 % от общего веса; форма - сферическая; отношение максимального диаметра к минимальному диаметру любого шара не должно превышать 1,25; насыпная плотность шаров должна быть минимум 1360 кг/м3; в воде и жире практически не растворяется; шары не должны содержать в себе ""пыли"", осколков или обломков, образующихся при трении между инертными керамическими шарами и контейнером при транспортировке или вибрации; тара - толстые полиэтиленовые мешки (биг-бэги) по 140 кг. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |
| 6 | Шар | Шары керамические инертные типа Support 222 или DENSTONE 57 диаметром 6 мм (согласно: Технологический регламент Установка производства водорода СТ ТОО 001140000362-03-011-2017) ; внешний вид - цвет серо-желтый, твердый материал; запах - отсутствует; точка плавления - более 1200 °С; точка кипения - более 1350 °С; плотность - 2,1÷2,6 г/см3 при 20 °С; утилизация зависит от загрязняющего вещества и возможна в качестве керамических осколков; шары керамические должны быть устойчивы к атмосферным явлениям и не оказывать вредного воздействия на окружающую среду; водная адсорбция ≤1 %; прочность на раздавливание ≥540 N; комбинация оксида алюминия (Al2O3) и оксида кремния (SiO2) суммарно Al2O3+SiO2=90,0-96,0% , содержание кремнезема (SiO2) - 67,0-77,0 %; содержание выщелачиваемого железа - оксида железа (Fe2O3) должно быть максимум 0,1 % от общего веса; форма - сферическая; отношение максимального диаметра к минимальному диаметру любого шара не должно превышать 1,25; насыпная плотность шаров должна быть минимум 1360 кг/м3; в воде и жире практически не растворяется; шары не должны содержать в себе ""пыли"", осколков или обломков, образующихся при трении между инертными керамическими шарами и контейнером при транспортировке или вибрации;тара - толстые полиэтиленовые мешки (биг-бэги) по 140 кг. Срок поставки на ТОО "ПНХЗ": до 10 июля 2018 года. |

Примечание:

- Указать страну происхождения товара и наименование производителя.