	
	Наименование
	Технические характеристики

	
	Змеевик нагревательный 1 ступени
	Змеевик пароперегревателя 1 ступени по ходу пара на котёл-утилизатор. Основные элементы: Змеевик: чертёж № ПП609.100 кол-во - 40шт. в комплекте с деталями: чертёжи № ПП609.001, ПП609.002, ПП609.003, ПП609.004, ПП609.005, ПП609.006(нет чертежа). Материал труба Ø38х3мм  СТ20 МРТУ-14-4-21-67. Общий вес - 4,648тн. Материал дистанционных планок и хомутов лист б-4мм ГОСТ 19903-74. Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77

	
	Змеевик нагревательный 2 ступени
	Змеевик пароперегревателя 2 ступени по ходу пара на котёл-утилизатор. Основные элементы: Змеевик: чертёж № ПКУ278.100(деталировка ПКУ278.101, ПКУ278.102) Материал труба Ø42х3мм сталь 15ХМ ТУ14-3-460-75 количество-39 шт. Общий вес - 2,787тн. в комплекте с планками: ПКУ278.103, ПКУ278.104. Материал дистанционных планок  лист б-6мм ГОСТ 103-76. Сталь 20Х20Н14С2 ГОСТ 5949-75


