# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Исполнитель обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ по ремонту остановочных павильонов, расположенных на территории городского округа Самара

Работы по ремонту остановочных включают в себя:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарезка и поставка по заявке Заказчика закаленного стекла без покрытия. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает размер, количество и адреса по которому необходимо произвести доставку. Поставка должна быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 180,16 кв.м |
| 2 | Выполнение работ по остеклению остановочных павильонов: - установка стекол в стеклодержатели каркаса остановочного павильона. Установка должна обеспечивать надежное и прочное закрепление стекла в стеклодержателе. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 362,46 кв.м |
| 3 | Выполнение работ по обшивке каркасных стен остановочных павильонов: - нарезка фанерных листов по заявке Заказчика. Для уточнения размеров фанерных листов Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер каркаса остановочного павильона и уточняет размеры фанерного листа по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера фанерного листа при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров фанерного листа к каркасу. Лист должен быть цельным (согласно размера, указанного Заказчиком); - прикрепление фанерных листов к каркасу остановочного павильона. Прикрепленный лист должен плотно прилегать к каркасу и не иметь зазоров и просветов более 0,5 мм. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и фанерных листов для замены, примерный размер фанерных листов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 65 кв.м |
| 4 | Выполнение работ по ремонту деревянных скамеек на остановочных павильонах: - нарезка досок по заявке Заказчика, шлифовка. Для уточнения размеров досок Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер креплений для сидения на остановочных павильонах и уточняет размеры досок, по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера досок при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров досок к местам крепления; - прикрепление досок к имеющимся креплениям при помощи саморезов гипсокортон-дерево 3,5х35 мм. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик сообщает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и досок для замены. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. - покрытие настила лавки из деревянных брусьев антисептиком для наружных работ по дереву, основа – алкидная. Указанное покрытие позволяет максимально увеличить срок использования, предохраняет лавки от грибковых и микроорганизмов, насекомых. | 560 пог.м |
| 5 | Изготовление и установка пластикового элемента – листа из монолитного поликарбоната Работы включают в себя: - нарезку пластиковых элементов по заявке Заказчика. Для уточнения размеров Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер остановочного павильона и уточняет размеры по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера листа при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров к элементу остановочного павильона (лайт-боксу) на который будет производится установка. Лист должен быть цельным (согласно размера, указанного Заказчиком); - установка пластикового элемента. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и листов для установки, размеры листов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 424,44 кв.м |
| 6 | Изготовление и установка композитных панелей Работы включают в себя: - нарезку композитных панелей по заявке Заказчика. Для уточнения размеров Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер остановочного павильона и уточняет размеры по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера панели при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров к элементу остановочного павильона (лайт-боксу) на который будет производится установка. Панель должна быть цельной (согласно размера, указанного Заказчиком); - установка панели. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и панелей для установки, размеры панели. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 424,44 кв.м |
| 7 | Бетонирование остановочного павильона. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которому расположен остановочный павильон (в пределах городского округа Самара). Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 10 шт. |
| 8 | Закрепление остановочного павильона на остановочной площадке с помощью анкерного болта М12х150 мм. Количество болтов, требуемых на закрепление 1 остановочного павильона – 24 шт. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которому расположен остановочный павильон (в пределах городского округа Самара). Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. | 2 шт. |
| 9 | Изготовление конструктивных элементов для проведения ремонта остановочных павильонов – комплектов для ремонта кровли остановочного павильона. Один комплект состоит из листа сотового поликарбоната – 1 шт. и термошайб в количестве 14шт. | 61 шт. |
| 10 | Выполнение работ по окраске остановочных павильонов Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и работ по окраске остановочных павильонов | 501 кв.м |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению металлических элементов для закрепления стекол на остановочных павильонах с резиновым уплотнителем. | 300 шт. |
| 12 | Выполнение работ по изготовлению и установке двустороннего сити-формата. | 6 шт. |

2. Все используемые материалы должны быть новыми, не иметь видимых повреждений и покоробленности, полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

3. Исполнитель обеспечивает эксплуатационное состояние объектов в соответствии с их функциональным назначением с учётом дополнительных указаний Заказчика относительно качества выполняемых работ.

4. Исполнитель несёт все сопутствующие расходы, связанные с выполнением работ.

5. Незамедлительно после окончания выполнения работ по очередной заявке заказчика произвести очистку территории от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

6. Исполнитель в срок не более трёх дней обеспечивает восстановление за счет собственных средств элементов внешнего благоустройства, поврежденных в результате выполнения работ  по настоящему Контракту.

7. Выполнение работ, а также их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда. При выполнении работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда. Не допускается наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии павильонов или на их прочности. Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности.  Подрядчик несет полную ответственность за причинение вреда и нанесение ущерба третьим лицам при проведении работ.

8. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы и материалы, используемые при выполнении работ, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в двустороннем акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения дефектов, Заказчик составляет односторонний акт. Если Исполнитель в течение срока, согласованного сторонами, не устранит дефекты в выполненных Работах, то «Заказчик» вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами третьих лиц. В этом случае Исполнитель возмещает «Заказчику» всю сумму затрат на оплату Работ по устранению дефектов.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| # Требования к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование товара, включая # товарный знак (его словесное обозначение (при наличии)) | # Наименование показателей товара и их значения | # Нормативная документация, которой должен соответствовать товар (при наличии) |
| # 1 | # Стекло | # материал – стекло листовое бесцветное, закаленное, без покрытия, марка М0, толщиной 8 мм. Кромки закаленного стекла должны быть обработанными. Стекло должно быть механически прочным, без сколов и повреждений. Стекло при разрушении не должно образовывать крупные (более 3 см2) осколки. | # ГОСТ 111-2014 |
| # 2 | # Фанера | фанера общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая, марка ФК, сорт 3, толщина 10 мм. | # ГОСТ 3916.1-96 |
| # 3 | # Гвозди | гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | # ГОСТ 4028-63 |
| # 4 | # Доски | доски обрезные, струганые хвойных пород, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, сорт 2 | # ГОСТ 8486-86 |
| # 5 | # Лист из монолитного поликарбоната | лист из монолитного поликарбоната Novattro или эквивалента, характеристики материала: прозрачный, бесцветный, толщиной не менее 1,5 мм, светопропускание не менее 88,5%, предел прочности при растяжении не менее 65 мПа. | # -------- |
| # 6 | # Композитная панель | композитная панель BILDEX или эквивалент, толщиной панели не менее 3 мм. Характеристики: композитная панель - трехслойная конструкция с двумя обшивками из алюминиевого листа с защитно-декоративным покрытием и сердцевиной из монолитного полиэтилена. Толщина алюминия – не менее 0.3 мм. Окраска одной стороны – PE (основа окраски – полиэфирный лак), вторая сторона - неокрашенная. | # -------- |
| # 7 | # Бетон | Класс бетона В20, марка бетона -М200. Подвижность П3. Морозостойкость F 50. Водонепроницаемость W4. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм. | # ГОСТ 26633-2015 |
| # 8 | # Анкерный болт | Размер М12х150 мм. | # ---- |
| # 9 | # Краска-эмаль | Материал - краска – эмаль ПФ-115, цвет серый RAL 7015. Время высыхания 24 часа. Устойчивость пленки эмали к изменению температуры от минус 50 °С до плюс 60 °С. | # ГОСТ 6465-76 |
| # 10 | # Лист сотового поликарбоната | Характеристики: Размер: длина – 5 м, ширина – 1,9 м, толщина - 6 мм, удельный вес -1,15 кг/м2, прозрачный, минимальный радиус изгиба -1,05 м, изменение линейных размеров после теплового воздействия не более-3%, коэффициент направленного пропускания света - не менее 81%, изгибающее напряжение при изгибе - не менее 18,5 МПа, расстояние между стенками каналов составляет – не более 5,7 мм. Лист должен быть цельным (не иметь стыковых швов). | # --------- |
| # 11 | # Термошайба | Характеристики: Термошайба с уплотнительным кольцом, металлическим кровельным оцинкованным саморезом (буром) 6,3х32 мм и заглушкой для закрытия шляпки самореза, диаметр термошайбы-33 мм. Материал термошайбы и заглушки – пластик. | # ---------- |
| # 12 | Металлический элемент для закрепления стекол на остановочных павильонах с резиновым уплотнителем | Плотная резина, толщиной не менее 2 мм. Уголок равнополочный 50х4-5 мм, длина 50 мм. Уголок изготовляют из стали С235 или С245. Должен быть окрашен: краска – эмаль ПФ-115, цвет серый RAL 7015. Характеристики работ: нарезка металла в размер, сверление отверстия диаметром 10 мм | # ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015 # ГОСТ 6465-76 |
| # 13 | Двусторонний сити-формата. | Размер: 1280х1880х85 мм. Размер рекламного поля 1200х1800 мм. Двусторонний ситиформат состоит из: - 1 - короб: изготавливается из профильной трубы 40х40х2 мм, которая грунтуется (грунтовка должна предназначаться для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки грунтовки: серый, оттенок не нормируется; внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной и однородной.) и окрашивается (эмаль должна предназначаться для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Марка эмали по способу нанесения НЦ-132К или НЦ-132П. Первого или второго сорта. цвет определяет Заказчик по каталогу RAL), а скрытые полости обрабатываются антикоррозионным покрытием; 2 – двери (2 шт.): состоят из фасадного алюминиевого профиля 40х20х4 мм с оргстеклом экструзионного Acryma или эквивалент, в количестве 2 шт., толщиной 3 мм, размером 1875х1275 мм. Плотность не менее 1,19 г/см3. Предел прочности при растяжении (23°С) – не менее 69,1 МПа. Максимальная температура эксплуатации не менее восьмидесяти градусов, крепление дверей состоит из 6 шт. карточных петель 100x75x2,5мм, имеется антивандальное запирание дверей. - листа, изготовленного из фанеры общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая, марка ФК, сорт 3, толщина 10 мм, размером 1200х1800 (h) мм. 3 - Система крепления информационных материалов: информационные материалы крепятся на защелкивающийся алюминиевый профиль, состоящий их двух половин, снабженный пластиковыми заглушками и крючками для подвеса, которые должны обеспечивать крепление к резиновому шнуру (закрепленному на металлическом коробе) для равномерного натяжения. | # ГОСТ 6631-74 # ГОСТ 3916.1-96 |