- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

- МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

- 16ВТ20П-22Г - токарно-винторезный станок повышенного класса точности.

- НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для выполнения широкого спектра токарных работ: операций наружного точения и растачивания внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверления, зенкерования и развертывания, а также нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.

- Количество: 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ:

- Станки класса точности П;

- Полностью литая станина и основание станка;

- Конструкция станка и его технические характеристики обеспечивают высококачественную обработку деталей из различных материалов современным режущим инструментом на оптимальных режимах резания;

- Автоматическая централизованная смазка;

- Опережающая смазка механизмов;

- Закаленные направляющие станины;

- Высокоточный шпиндель с отверстием 55 мм в базовой комплектации (95 по спец. заказу);

- Жесткий резцедержатель на 4 позиции;

- Термообработанные шлифованные направляющие станины, обеспечивающие длительный срок службы и повышенную точность обработки;

- Механический фрикцион;

- Пневморазгрузка задней бабки;

- Электромагнитная муфта аварийного останова;

- Фартук имеет собственный привод ускоренного перемещения каретки и суппорта, позволяет осуществлять работу по упорам с автоматическим отключением подачи при контакте с упором в момент увеличения нагрузки на реечной шестерне;

- Коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи и позволяет производить нарезку резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары;

- Ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станках;

- возможно оснащение станков системой цифровой индикации (ЦИ) на 2 оси

- Наличие ГАП.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Станок в сборе 16ВТ20П-21.000;

- Система подачи СОЖ;

- Пневмооборудование для \"разгрузки\" задней бабки;

- Патрон 3-х кулачковый диам. 250 мм (ГОСТ 2675-80 7100-0035П / 3-250.35.01П Ø250 ТУ BY 500047867.022-2007г.);

- Ограждение патрона;

- Ограждение суппорта;

- Центр вращающийся с конусом Морзе 5 (ГОСТ 7032-41-58-03);

- Центр упорный с конусом Морзе 6;

- Комплект ключей и принадлежностей 16ВТ20.90.000;

- техническая документация (руководство пользователя).

- Люнет подвижный 16ВТ20.93.000;

- Люнет неподвижный 16ВТ20.101.000;

2. Технические характеристики.

| Модель | 16ВТ20П-22Г |
| --- | --- |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Наибольшее продольное перемещение каретки, мм | 1360 |
| Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта, мм | 150 |
| Наибольшее поперечное перемещение каретки, мм | 285 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки в ГАП, мм | 650 |
| Максимальная длина обработки в ГАП, мм | 300 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 275 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Частота вращения шпинделя, мин -1 | 12,5 - 1600 |
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя | 24 |
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя | 12 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 |
| Диапазон продольной подачи, мм./об | 0,05 - 2,8 |
| Диапазон поперечной подачи, мм./об | 0,025 - 1,4 |
| Количество подач суппорта | 24 (продольных и поперечных) |
| Высота резца, установленного в резцедержателе, мм | 25 |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), мм. | 0,5 - 112 |
| Шаг нарезаемой модульной резьбы (число ступеней), модуль | 0,5 - 112 |
| Шаг нарезаемой дюймовой резьбы (число ступеней), нит./1` | 56 - 0.5 |
| Шаг нарезаемой питчевой резьбы (число ступеней), питч | 56 - 0,5 |
| Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин | 3,8 |
| Скорость быстрого поперечного перемещения суппорта, м/мин | 1,9 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11,0 |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 11,55 |
| Частота питающего тока, Гц | 50 ± 0,5 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 ± 38 |
| Конус шпинделя | Морзе 6 ГОСТ 13214 |
| Конец шпинделя | 6К ГОСТ 12593, фланец D=170 мм |
| Центр в пиноли задней бабки | Морзе 5 ГОСТ 13214 |
| Габаритные размеры, мм (в упаковке) | 3300 х 1265 х 1505 (3570 х 1540 х 1900) |
| Масса, кг (нетто / брутто) | 3250 / 3900 |

4. Работы выполняемые поставщиком:

- Доставка по адресу: Орловская область, Хотынецкий р-н, с. Воейково

- монтаж станка - Узнать стоимость отдельной строкой.

- пусконаладочные работы.