| № п/п | Наименование | Функциональные, технические, качественные характеристики | Максимальный и (или) минимальные значения показателей, которые могут изменяться | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМ-250-10/0,4 | Тип – ТМ (трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока); мощность, кВА - 250; напряжение обмоток ВН, кВ- 10; напряжение обмоток НН, кВ- 0,4; схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0; рабочая частота, Гц - 50; число фаз - 3; способ регулирования напряжения - ПБВ; диапазон регулирования - ±2х2,5%; вид климатического исполнения - У1; тип ввода НН – ВСТ-1/400. | Год выпуска не ранее 2018 г. Страна происхождения. | Шт. | 2 |
| 2 | Трансформатор ТМ-400-10/0,4 | Тип – ТМ(трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока); мощность, кВА - 400; напряжение обмоток ВН, кВ- 10; напряжение обмоток НН, кВ- 0,4; схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0; рабочая частота, Гц - 50; число фаз - 3; способ регулирования напряжения - ПБВ; диапазон регулирования - ±2х2,5%; вид климатического исполнения - У1; тип ввода НН – ВСТ-1/630. | Год выпуска не ранее 2018 г. Страна происхождения. | Шт. | 2 |
| 3 | Трансформатор ТМ-630-10/0,4 | Тип – ТМ(трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока); мощность, кВА - 630; напряжение обмоток ВН, кВ- 10; напряжение обмоток НН, кВ- 0,4; схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0; рабочая частота, Гц - 50; число фаз - 3; способ регулирования напряжения - ПБВ; диапазон регулирования - ±2х2,5%; вид климатического исполнения - У1; тип ввода НН – ВСТ-1/1000. | Год выпуска не ранее 2018 г. Страна происхождения. | Шт. | 2 |