| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Параметры характеристик | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светофор дорожный трамвайный | Тип светофора по ГОСТ 52282-2004: Т.5 Исполнение светофора: Т-образная форма, состоящая из четырех секций бело-лунного цвета свечения. Источник света:светодиоды. Диаметр выходной апертуры сигнала: 100 мм. Диапазон рабочих температур: от -60 град. С. до +60 град. С. Напряжение питания от дорожного контроллера, В: 220 Материал корпуса светофора: ударопрочный AБС-пластик. Цвет корпуса: серый. В комплектацию светофора входят крепления. Логотип предприятия поставщика располагается на печатных платах и эксплуатационной документации. | показатель, значение которого не может изменяться | шт | 12 |
|  |  | Потребляемая мощность сигнала светофора: не более 5 Вт. Габаритные размеры светофора: ширина, мм: не более 405, высота, мм: не более 525, толщина, мм: не более 185 | Максимальное значение |  |  |
|  |  | Осевая сила света сигналов светофоров, кд: не менее 50 | Минимальное значение |  |  |