| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер _______________А.В. Самцов «___»______________2018год | УТВЕРЖДАЮ: И.о директора МУП «Тепловодоканал» _______________ Д.В. Павлов «___»______________2018год |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку подшипниковой продукции

| № п/п | Параметры требований к услугам | Конкретные требования к поставки, указываемые Покупателем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, количество, виды товара | Поставка подшипниковой продукции (далее – Товар) наименование и количество в Спецификации (приложение 1) к техническому заданию |
| 2 | Место поставки товара | 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Нефтепромышленная, 2 (Центральный склад). |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта. |
| 4 | Цели использования результатов поставки товара | Для обеспечения выполнения организационных и технических мероприятий в период подготовки к отопительному сезону 2018-2019 г.г. на жизненно-важных объектах МУП «Тепловодоканал» социального и промышленного назначения возникла необходимость в закупке подшипниковой продукции. |
| 5 | Условия поставки товара | В связи с действующим пропускным режимом на территории Покупателя Поставщик должен соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Покупателя. |
| 6 | Требования по поставки товара | Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Покупателя о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при её наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Покупателю путём использования электронных и факсимильных средств связи. |
| 7 | Порядок поставки товара | Поставка товара осуществляется с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта. |
| 8 | Требования к товару, качеству материалов, используемых при поставке товара | Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов и собранных из восстановленных деталей. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работ и хранении. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара. |
| 9 | Требования к безопасности поставки товара | Не установлено |
| 10 | Порядок сдачи и приемки поставки товара | Поставщик при поставке товара должен передать Покупателю оригиналы следующих документов на русском языке: -технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара; -сертификат соответствия или декларация о соответствии (заверенные подписью и печатью Поставщика), -инструкция пользователя на русском языке, -накладные по форме "торг- 12" (подписанные и заверенные печатью Поставщика) и счет-фактуру (оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ) или универсальный передаточный документ; -Акт приема передачи товара (Приложение №3 к контракту) |
| 11 | Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Покупателя | Не установлено |
| 12 | Требования по техническому обучению Поставщиком персонала Покупателя работе на подготовленных по результатам поставки товара | Не установлено |
| 13 | Требования по объему гарантий качества оказываемого товара | Гарантия 12 мес. |
| 14 | Требования по сроку гарантий на результаты товара | Гарантия качества предоставляется на весь поставленный товар. |
| 15 | Иные требования к товару по усмотрению Покупателя | Транспортирование товара может производиться всеми видами транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов. Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150. |
| 16 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей). |
| 17 | Приказа, постановления об ограничении | Ст.14 распор. № 471-р от 21.03.16г. |
| 18 | Ответственное лицо за составление технического задания | Инженер-механик 2к Рычагова О.Н. |

Ведущий механик                                                                               И.Н. Веселков / ___________

Начальник ОМТС                                                                               Г.А. Ключевская/___________

Приложение №1

к техническому заданию

"___" _______ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № | ОКПД 2 | Наименование товара | ISO | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.15.10.112 | Подшипник 304 | 6304 | Внутренний диаметр — 20мм Наружный диаметр — 52мм Ширина — 15мм Радиус монтажной фаски — 2,0мм Масса — 0,14кг | шт. | 8 |
| 2 | 28.15.10.112 | Подшипник 305 | 6305 | Внутренний диаметр — 25мм Наружный диаметр — 62мм Ширина — 17мм Радиус монтажной фаски — 2,0мм Масса — 0,23кг | шт. | 2 |
| 3 | 28.15.10.112 | Подшипник 307 | 6307 | Внутренний диаметр —35 мм Наружный диаметр — 80 мм Ширина — 21 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 0,447 кг | шт. | 4 |
| 4 | 28.15.10.112 | Подшипник 308 | 6308 | Внутренний диаметр —40 мм Наружный диаметр — 90 мм Ширина — 23 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 0,625 кг | шт. | 18 |
| 5 | 28.15.10.112 | Подшипник 312 | 6312 | Внутренний диаметр —60 мм Наружный диаметр — 130 мм Ширина — 31 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 1,717 кг | шт. | 2 |
| 6 | 28.15.10.112 | Подшипник 322 | 6322 | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 50 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 9,592 кг | шт. | 4 |
| 7 | 28.15.10.122 | Подшипник 2226 | N 226 | Внутренний диаметр —130 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 40 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 6,5 кг | шт. | 6 |
| 8 | 28.15.10.122 | Подшипник 2312 | N 312 | Внутренний диаметр —60 мм Наружный диаметр — 130 мм Ширина — 31 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 1,850 кг | шт. | 2 |
| 9 | 28.15.10.122 | Подшипник 2317 | N 317 | Внутренний диаметр —85 мм Наружный диаметр — 180 мм Ширина — 41 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 4,5 кг | шт. | 4 |
| 10 | 28.15.10.122 | Подшипник 2318 | N 318 | Внутренний диаметр —90 мм Наружный диаметр — 190 мм Ширина — 43 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 5,4 кг | шт. | 2 |
| 11 | 28.15.10.122 | Подшипник 2319 | N 319 | Внутренний диаметр —95 мм Наружный диаметр — 200 мм Ширина — 45 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 6,2 кг | шт. | 6 |
| 12 | 28.15.10.122 | Подшипник 2322 | N 322 | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 50 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 10,50 кг | шт. | 2 |
| 13 | 28.15.10.114 | Подшипник 3207 |  | Внутренний диаметр —35 мм Наружный диаметр — 72 мм Ширина — 27 мм Масса — 0,44 кг | шт. | 4 |
| 14 | 28.15.10.121 | Подшипник 3536 |  | Внутренний диаметр —180 мм Наружный диаметр — 320 мм Ширина — 86 мм Радиус монтажной фаски — 5,0мм Масса — 18,2 кг | шт. | 2 |
| 15 | 28.15.10.121 | Подшипник 3622 |  | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 80 мм Радиус монтажной фаски — 4,0мм Масса — 30,5 кг | шт. | 2 |
| 16 | 28.15.10.112 | Подшипник 6206 |  | Внутренний диаметр —30 мм Наружный диаметр — 62 мм Ширина — 16 мм Радиус монтажной фаски —1,5 мм Масса — 0,200 кг | шт. | 4 |
| 17 | 28.15.10.112 | Подшипник 6306 |  | Внутренний диаметр —30 мм Наружный диаметр — 72 мм Ширина — 19 мм Радиус монтажной фаски — 2,0мм Масса — 0,331 кг | шт. | 2 |
| 18 | 28.15.10.112 | Подшипник 6309 |  | Внутренний диаметр —45 мм Наружный диаметр — 85 мм Ширина — 19 мм Радиус монтажной фаски — 2,0мм Масса — 0,404 кг | шт. | 2 |
| 19 | 28.15.10.112 | Подшипник 6313 |  | Внутренний диаметр —65 мм Наружный диаметр — 140 мм Ширина — 33 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 2,098 кг | шт. | 4 |
| 20 | 28.15.10.112 | Подшипник 6322 |  | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 50 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 9,592 кг | шт. | 4 |
| 21 | 28.15.10.112 | Подшипник 7322 |  | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина внутреннего кольца — 50 мм Ширина наружного кольца — 42 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 12,5 кг | шт. | 3 |
| 22 | 28.15.10.122 | Подшипник 12212 | NF 212 | Внутренний диаметр —60 мм Наружный диаметр — 110 мм Ширина — 22 мм Радиус монтажной фаски — 2,5мм Масса — 0,820 кг | шт. | 19 |
| 23 | 28.15.10.114 | Подшипник 36318 |  | Внутренний диаметр —90 мм Наружный диаметр — 190 мм Ширина — 43 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 5,650 кг | шт. | 8 |
| 24 | 28.15.10.114 | Подшипник 66322 |  | Внутренний диаметр —110 мм Наружный диаметр — 240 мм Ширина — 50 мм Радиус монтажной фаски — 4 мм Масса — 10,80 кг | шт. | 9 |
| 25 | 28.15.10.116 | Подшипник 180204 | 6204-2RS | Внутренний диаметр — 20 мм Наружный диаметр — 47 мм Ширина — 14 мм Радиус монтажной фаски — 1,5 мм Масса — 0,107 кг | шт. | 14 |
| 26 | 28.15.10.116 | Подшипник 180205 | 6205-2RS | Внутренний диаметр — 25мм Наружный диаметр — 52мм Ширина — 15мм Масса — 0,128 кг | шт. | 31 |
| 27 | 28.15.10.116 | Подшипник 180206 | 6206-2RS | Внутренний диаметр — 30 мм Наружный диаметр — 62 мм Ширина — 16 мм Радиус монтажной фаски — 1,5 мм Масса — 0,201 кг | шт. | 59 |
| 28 | 28.15.10.116 | Подшипник 180207 | 6207-2RS | Внутренний диаметр — 35мм Наружный диаметр — 72мм Ширина — 17мм Радиус монтажной фаски — 2мм Масса — 0,290кг | шт. | 12 |
| 29 | 28.15.10.116 | Подшипник 180208 | 6208-2RS | Внутренний диаметр — 40 мм Наружный диаметр — 80 мм Ширина — 18 мм Радиус монтажной фаски — 2 мм Масса — 0,367 кг | шт. | 25 |
| 30 | 28.15.10.116 | Подшипник 180209 | 6209-2RS | Внутренний диаметр — 45 мм Наружный диаметр — 85 мм Ширина — 19 мм Радиус монтажной фаски — 2.0 мм Масса — 0,410 кг | шт. | 30 |
| 31 | 28.15.10.116 | Подшипник 180210 | 6210-2RS | Внутренний диаметр — 50 мм Наружный диаметр — 90 мм Ширина — 20 мм Радиус монтажной фаски — 2.0 мм Масса — 0,464 кг | шт. | 1 |
| 32 | 28.15.10.116 | Подшипник 180302 | 6302-2RS | Внутренний диаметр — 15 мм Наружный диаметр — 42 мм Ширина — 13мм Радиус монтажной фаски — 1,5 мм Масса — 0,082 кг | шт. | 4 |
| 33 | 28.15.10.116 | Подшипник 180304 | 6304-2RS | Внутренний диаметр — 20 мм Наружный диаметр — 52мм Ширина — 15мм Радиус монтажной фаски — 2мм Масса — 0,144 кг | шт. | 2 |
| 34 | 28.15.10.116 | Подшипник 180305 | 6305-2RS | Внутренний диаметр —25 мм Наружный диаметр — 62 мм Ширина — 17 мм Радиус монтажной фаски — 2,0 мм Масса — 0,232 кг | шт. | 34 |
| 35 | 28.15.10.116 | Подшипник 180307 | 6307-2RS | Внутренний диаметр —35 мм Наружный диаметр — 80 мм Ширина — 21 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 0,635 кг | шт. | 30 |
| 36 | 28.15.10.116 | Подшипник 180308 | 6308-2RS | Внутренний диаметр —40 мм Наружный диаметр — 90 мм Ширина — 23 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 0,460 кг | шт. | 4 |
| 37 | 28.15.10.116 | Подшипник 180309 | 6309-2RS | Внутренний диаметр —45 мм Наружный диаметр — 100 мм Ширина — 25 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 0,833 кг | шт. | 21 |
| 38 | 28.15.10.116 | Подшипник 180310 | 6310-2RS | Внутренний диаметр —50 мм Наружный диаметр — 110 мм Ширина — 27 мм Радиус монтажной фаски — 3,0 мм Масса — 1,075 кг | шт. | 10 |
| 39 | 28.15.10.116 | Подшипник 180311 | 6311-2RS | Внутренний диаметр —55 мм Наружный диаметр — 120 мм Ширина — 29 мм Радиус монтажной фаски — 3,0 мм Масса — 1,38 кг | шт. | 10 |
| 40 | 28.15.10.116 | Подшипник 180312 | 6312-2RS | Внутренний диаметр —60 мм Наружный диаметр — 130 мм Ширина — 31 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 1,72 кг | шт. | 15 |
| 41 | 28.15.10.116 | Подшипник 180313 | 6313-2RS | Внутренний диаметр —65 мм Наружный диаметр — 140 мм Ширина — 33 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 2,10 кг | шт. | 23 |
| 42 | 28.15.10.116 | Подшипник 180314 | 6314-2RS | Внутренний диаметр —70 мм Наружный диаметр — 150 мм Ширина — 35 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 2,53 кг | шт. | 4 |
| 43 | 28.15.10.116 | Подшипник 180316 | 6316-2RS | Внутренний диаметр —80 мм Наружный диаметр — 170 мм Ширина — 39 мм Радиус монтажной фаски — 3,5 мм Масса — 3,62 кг | шт. | 2 |
| 44 | 28.15.10.116 | Подшипник 180317 | 6317-2RS | Внутренний диаметр —85 мм Наружный диаметр — 180 мм Ширина — 41 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 4,26 кг | шт. | 4 |
| 45 | 28.15.10.116 | Подшипник 180318 | 6318-2RS | Внутренний диаметр —90 мм Наружный диаметр — 190 мм Ширина — 43 мм Радиус монтажной фаски — 4,0 мм Масса — 4,94 кг | шт. | 2 |
| 46 | 28.15.10.116 | Подшипник 180319 | 6319-2RS | Внутренний диаметр —95 мм Наружный диаметр — 200 мм Ширина — 45 мм Масса — 5,7 кг | шт. | 4 |
| 47 | 28.15.10.116 | Подшипник 180609 | 62309-2RS | Внутренний диаметр —45 мм Наружный диаметр — 100 мм Ширина — 36 мм Радиус монтажной фаски — 2,5 мм Масса — 1,10 кг | шт. | 3 |
| 48 | 28.15.10.116 | Подшипник 180610 | 62310-2RS | Внутренний диаметр —50 мм Наружный диаметр — 110 мм Ширина — 40 мм Радиус монтажной фаски — 3,0 мм Масса — 1,26 кг | шт. | 4 |
| 49 | 28.15.10.114 | Подшипник 3086313 |  | Внутренний диаметр —65 мм Наружный диаметр — 140 мм Ширина — 58,7 мм Масса — 3,99 кг ГОСТ 520-2011 | шт. | 8 |

| Ведущий механик | И.Н. Веселков |
| --- | --- |

Исполнитель:  Инженер-механик 2к О.Н. Рычагова