Приложение № 2
                                              к извещению о проведении электронного аукциона
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Футболка хлопчатобумажная


Настоящее техническое задание распространяется на футболку хлопчатобумажную для личного состава МЧС России (далее – футболка).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Футболка по размерам, ассортименту материалов, внешнему виду и качеству изготовления должна соответствовать требованиям настоящего технического задания. Полотно трикотажное хлопчатобумажное, цвет № 19-4053 ТРХ.
1.1. Основные параметры и характеристики.


Размеры футболок должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанных в табл. 1.













Таблица 1 (см)

	Европейские размеры
	Обхват груди
	Рост

	S
	92
	170,176

	M
	96
	170,176

	L
	100
	170,176

	XL
	104
	170,176

	2XL
	108
	182,188

	3XL
	112
	182,188

	4XL
	116
	182,188

	5XL
	120
	182,188

	6XL
	124
	182,188

	7XL
	128
	182,188



Величины основных измерений готовой футболки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2 и на рис. 2


Метод измерения основных величин готового изделия – по ГОСТ 31408-2009.

Таблица 2 (см)

	
	Европейские размеры
	
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL
	6XL
	7XL

	
	Обхват груди
	
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128

	
	Рост
	
	170,

176
	170,

176
	170,

176
	170,

176
	182,

188
	182,

188
	182,

188
	182,

188
	182,

188
	182,

188

	
	Наименование мерок
	Допуск +/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Длина изделия
	2,0
	70,0
	72,0
	74,0
	78,0
	80,0
	80,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0

	B
	Ширина изделия
	1,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,5
	65,0
	67,5
	70,0

	C
	Длина рукава (короткого)
	1,0
	21,0
	21,0
	21,0
	23,0
	23,0
	23,0
	24,0
	24,0
	26,0
	26,0

	E
	Ширина рукава вверху
	0,5
	17,6
	18,3
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,5
	27,0

	F
	Ширина рукава внизу (короткого)
	0,5
	16,5
	17,0
	17,5
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0

	H
	Ширина горловины
	0,5
	13,0
	13,5
	14,0
	14,5
	15,0
	15,5
	16,0
	16,5
	17,0
	17,5

	I
	Ширина воротника
	0,2
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	J
	Ширина подгиба низа изделия и рукавов
	0,2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	K
	Глубина горловины
	0,5
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9,0
	9,0
	9,5
	9,5
	10,0
	10,0

	L
	Высота проймы
	1,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	26,5
	27,0
	27,5
	28,0

	M
	Ширина плеч
	1,0
	44,0
	45,5
	47,0
	48,5
	50,0
	51,5
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0


1.2. Описание внешнего вида


Футболка должна быть свободной формы, из трикотажного полотна темно-синего цвета. Перед – цельнокроеный. Спинка – цельнокроеная. По плечевым швам должна быть проложена отделочная строчка шириной 0,5-0,7 см. В верхней части спинки должна быть нанесена термотрансферная печать (термопечать) «МЧС РОССИИ» белого цвета. Слова «МЧС РОССИИ» должны быть расположены в два ряда (высота буквы 45 мм, ширина 12мм; расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы второго ряда 105 мм).


Рукава должны быть втачные, короткие. На правый и левый рукав должен быть нанесен термотрансферной печатью (термопечатью) нарукавный знак (рис.3). Нарукавный знак должен быть в виде полукруга символизирующего Государственный флаг Российской Федерации расположен на расстоянии 30 мм от низа рукавов (расположение цветовой гаммы полосок сверху - вниз: белый, синий, красный, черный цвета). Ширина полоски (цвета) 9 мм. На черном фоне белыми буквами должна быть нанесена надпись «RUSSIA», по высоте черного поля, ширина букв 8 мм, шрифт TimesNewRoman. Высота полукруга должна быть 40 мм, ширина 80 мм. Окантовка полукруга должна быть желтого цвета шириной 2 мм.


Воротник-стойка должна быть из эластичного полотна. Плечевой шов и шов втачивания воротника в горловину на уровне спинки обработан бейкой.

1.3. Требования к футболке.


Физико-гигиенические показатели изделий должны соответствовать нормам по ГОСТ 31228-2004.

1.4. Требования к изготовлению.


Раскрой и изготовление футболки – в соответствии с промышленной технологией поузловой обработки трикотажных изделий.


Все внутренние швы выполнены на 4-х ниточном оверлоке. Частота стежков не менее 20 стежков на 5 см строчки. 


Цвет ниток должен соответствовать цвету основного материала.

1.5. Требования к материалам.


Полотно должно быть изготавлено на однофонтурных и двухфонтурных кругловязальных машинах переплетением кулирная гладь.


Полотно по характеристикам должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

	№
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Переплетение полотна
	Кулирная гладь

	2
	Линейная плотность хлопчатобумажной пряжи, текс
	18,5 текс х 1 (№54/1) 

в 2 конца

	3
	Число петельных рядов на 10 см, не менее
	180

	4
	Число петельных столбиков на 10 см, не менее
	120

	5
	Поверхностная плотность, г/м2, не менее
	180

	6
	Разрывная нагрузка по длине, Н, не менее
	300

	7
	Растяжимость по ширине при нагрузке 6Н, %, не менее 
	30

	9
	Устойчивость окраски к действию, балл, не менее

- стирки 1

- пота

- сухого трения
	4/4

4/4

4

	10
	Изменение линейных размеров полотна после мокрой обработки, %, не более

- длина

- ширина
	8,0-9,0

10,0-11,0



Футболки изготавливаются из материалов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование материала
	Назначение материала

	Полотно трикотажное хлопчатобумажное
	Для изготовления футболки

	Ластичное полотно 
	Для изготовления воротника футболки

	Нитки швейные п/э 50/2 
	Для изготовления футболок


РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ 

	 
	размер
	всего

	
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	6000

	 Количество
	500
	1500
	1500
	1200
	500
	400
	200
	100
	100
	


Рисунок № 1 примерный внешний вид футболки

[image: image1.png]7

MYUIC
POCCHI

™





Рисунок № 2

[image: image2.png]



Рисунок №3

[image: image3.png]



PAGE  
1

