| Согласовано: Директор филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по подземной добыче угля _______________C.А. Новосельцев «____» _______________2018г. | Утверждаю: Технический директор ПАО «Южный Кузбасс»- ______________ А.П. Подсмаженко «____» _______________2018г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматической телефонной станции Coral  на шахту «Сибиргинская», для осуществления технологической связи на Вертикальном стволе, горных выработок промплощадки пл.4-5 и продолжения строительства II очереди по статье капитальных вложений 2018г филиала ПАО «Южный Кузбасс» -

Управление по подземной добыче (Шахта «Сибиргинская»)

- Общие требования к условиям предоставления Продукции

  - По заказу шахты «Сибиргинская» поставщик поставляет телефонную станцию Coral, укомплектованную согласно таблице в п.2.;

  - Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не используемой и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п. 3;

  - Проведение поставщиком пуско-наладочных работ;

  - Поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад ПАО «Южный Кузбасс» по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, Южный промрайон .

- Объемы и сроки поставок

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Катал.№ | Срок поставки (период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной кабинет Coral Р800, 8 универсальных слотов, 1 сервисный слот, источник питания 220АС | шт. | 1 | 010135102 | до 01.07.18г. |
| 2 | Комплект системного программного обеспечения до 120 портов включительно для кабинетов 4GC (включая: флеш и ключ SAU) | шт. | 1 | 72447700300 |  |
| 3 | Комплект системного программного обеспечения до 450 портов включительно для кабинетов ATS (включая: флеш и ключ SAU) | шт. | 1 | 72447705200 ATS |  |
| 4 | Авторизация функции ISDNet (QSIG) для Coral-R500/800 | шт. | 1 | 72447710045 |  |
| 5 | Авторизация функции ISDNet (QSIG) для Coral-R3000/4000/5000/6000 | шт. | 1 | 72447710046 |  |
| 6 | Плата ресурсов системы Coral 8DRCF (версия 14 и выше) | шт. | 1 | 72449445100 |  |
| 7 | Универсальный IP шлюз PUGW-2G. Поддержка SIP и MGCP протоколы. 15 версия ПО. | шт. | 1 | 77449232200 |  |
| 8 | Авторизация IP Net на 4 канала | шт. | 2 | 72480110366 |  |
| 9 | Авторизация на 4 SIP транка Coral R500/800/5000/6000 | шт. | 2 | 72447710068 |  |
| 10 | Телефонный аппарат шахтный ТАШТАГОЛ 1-1 (c функциями ГГО и ППШ) | шт. | 3 |  |  |
| 11 | Телефонный аппарат шахтный ТАШТАГОЛ 1-15 (c функциями ГГО и ППШ с громкоговорител.) | шт. | 3 |  |  |
| 12 | Цифровой системный IP-пульт FlexSet IP LExI серый (с функцией подачи сирены) | шт. | 2 | 010112044 |  |
| 13 | Цифровой системный FlexSet 281S LExI серый (с функцией подачи сирены) | шт. | 1 | 010112043 |  |
| 14 | Кабель соединительный с коннектором TMPS5, 5м | шт. | 6 | 030101002 |  |
| 15 | Секция кросса 19” 3U на 128пар (MDF-R500-128) | шт. | 2 | 30306005 |  |
| 16 | Система гарантированного электропитания 2000ВА (с АКБ) | шт. | 2 |  |  |

- Технические требования

  - Автоматическая телефонная станция предназначена для обеспечения качественной и непрерывной телефонной связи между абонентами в горных выработках шахты  и поверхности вертикального ствола и промплощадки пласта 4-5, с телефонами в здании АБК шахты «Сибиргинская» и должна предусматривать следующие функции:

– тел.связь абонентов АБК со всеми абонентами верт.ствола и пласта4-5;

– прослушка производственных шумов подземных абонентов от горного диспетчера и главного инженера в АБК;

– громкоговорящее оповещение подземных абонентов от горного диспетчера и главного инженера в АБК;

– подача групповой сирены подземным абонентам от горного диспетчера и главного инженера в АБК;

– передача оповещения об аварии из шахты набором единого номера экстренного оповещения об аварии.

  - На поставляемой Продукции должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- Товарный знак предприятия-изготовителя;

- Условное обозначение;

- Год выпуска;

  - Требования к техническим характеристикам Продукции:

| Основные характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Исполнение |  | Поверхностная часть – общепромышленное расположенное в шкафу. Подземная часть – взрывозащищенное: Тип исполнения: -взрывозащита не ниже РО ExiaI; -защита от внешних воздействий не ниже IP54. |
| Условия эксплуатации |  | Климатические условия поверхностного оборудования: - температура постоянного места работы от +10°C до +30°C; - влажность 0 - 80%; - давление 730 - 790 мм.рт.ст. Климатические условия подземного оборудования: - температура постоянного места работы от -10°C до +30°C; - влажность 0 - 98%; - давление 730 - 790 мм.рт.ст. |
| Количество одновременно используемых каналов связи м/у АТС | шт | не менее 4 |
| Время автономной работы АТС от источника бесперебойного питания с аккумуляторами | час | не менее 16 (ГОСТ Р55154-2012, п.6.3.12.12) |

- Правила приемки продукции

Приемка Продукции осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора.

- Требования к безопасности и охраны окружающей среды

Оборудование автоматической телефонной станции(АТС) должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза. Платы, телефоны, блоки питания и иное электрооборудование, входящее в состав АТС, размещаемое в опасных зонах, должны соответствовать требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия требованиям взрывобезопасности, промышленной безопасности на применение в угольных шахтах. Аппаратура АТС должна устанавливаться в местах и монтироваться таким образом, чтобы обеспечить её защиту от повреждения, несанкционированного доступа.

Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель (поставщик) гарантирует качество Продукции в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Гарантийный срок хранения поставляемой Продукции – 6 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции – 12 месяцев.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

Разработал:

Главный механик УПДУ						И.Ю. Кочергин

Главный механик

шахты «Сибиргинская»						Е.С. Бабий

Старший механик

шахты «Сибиргинская»						М.А. Волошенко

Перечень потенциальных участников

- ООО «Трест Кузбассшахтомонтаж» г.Новокузнецк, ул.Невского 1, оф.215,

ИНН 4253004483; Директор Синькевич Игорь Васильевич 8-905-901-4824