Мобильная туалетная кабина (биотуалет) должна представлять собой небольшое помещение.

Конструктивно туалетная кабина должна состоять из поддона, установленного на нем каркаса и крыши.

Двойная лицевая панель (арка и дверь) должна быть повышенной прочности.

Боковые стенки кабины должны обеспечивать повышение прочности кабины за счет дополнительных ребер жесткости и позволять размещать рекламные материалы.

Крепление двери кабины должно осуществляться по типу рояльной петли (исключает провисание и вырывание двери).

В двери должна быть предусмотрена задвижка, закрывающаяся с внутренней стороны.

С наружной стороны двери должна быть установлена дверная ручка. Поддон для кабины обработан влагоотталкивающей пропиткой, что позволяет существенно продлить срок эксплуатации кабины.

Внутри кабины должен быть установлен бак и дополнительное оборудование.

Приемный бак должен иметь цельнолитую конструкцию и обладать повышенной прочностью.

Материал:

- туалетная кабина должна быть изготовлена из ударопрочного полиэтилена низкого давления.

Цвет корпуса – по согласованию с Заказчиком.

Габариты кабины:

- длина (глубина) от 1200 мм до 1480 мм

- ширина от 1100 мм до 1350 мм

- высота от 2150 мм до 2600 мм

- вес от 70 кг до 90 кг

- объем бака от 240 л  до 310 л

- пропускная способность от 450 до 570 посещений.

Комплектация:

- высокопрочный бак накопитель (евро-тип) с крышкой унитаза;

- крючок для одежды;

- антивандальный нержавеющий бумагодержатель;

- покрытие пола из ПНД;

- внутренняя задвижка с индикацией «занято - свободно»;

- петли для навесного замка;

- деревянный поддон с антикоррозийной обработкой;

- однослойное дверное полотно изнутри армированное металлическим профилем;

- треугольная полупрозрачная крыша.

Гарантийный срок – не менее 3х лет

Год выпуска – не ранее 2017 года