Компрессор для газотурбинной установки

Количество: 1 Штука

Компрессорная установка с электродвигателем, готовая к эксплуатации. В комплект компрессора

входят: - Компрессор; - Цилиндр 1 ст.; - Цилиндр 2 ст.; - Электродвигатель в

комплекте с пускорегулирующей аппаратурой; - Лубрикатор; - Система

автоматики; - Шкаф управления; - Терристорный возбудитель; - Холодильник 1 ст.; -

Холодильник 2 ст.; - Холодильник концевой, совмещённый с

влагомаслоотделителем; - Комплект ЗИП (согласно заводскому упаковочному

листу); - Комплект монтажных частей (согласно заводскому упаковочному листу); -

Комплект технической и эксплуатационной документации в объёме (Паспорт,

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, Сертификат

качества). Технические характеристики и дополнительные требования:

Стационарный, воздушный, поршневой, крейцкопфный, двухступенчатый

компрессор общего назначения, с прямоугольным расположением цилиндров,

смонтирован на единой несущей раме в заводской готовности. Станина - чугунная

отливка коробчатой формы. Цилиндр первой ступени расположен вертикально,

второй ступени - горизонтально. Воздух в компрессоре сжимается последовательно

в двух ступенях. После сжатия в первой ступени горячий воздух охлаждается в

промежуточном холодильнике и поступает в цилиндр второй ступени, затем - в

концевой холодильник, воздухосборник и к потребителю. Охлаждение цилиндров

компрессора и холодильников осуществляется водой давлением не более 3,0

кгс/см2. 1. Основные технические характеристики компрессора должны

соответствовать (быть не ниже): 1) Производительность при условиях всасывания,

м3/мин - 22,0 ± 5%; 2) Температура воздуха, К ( 0С): a. - на всасывании, не более -

313,0 (40,0 0С); b. - на выходе из компрессора после концевого, не более - 333,0

(60,0 0С); 3) Давление, МПа (кгс/см2): a. - абсолютное всасывания, не более - 0,107

(1,09); b. - избыточное нагнетания, не более - 0,780 (8,00);) 4) Мощность,

потребляемая на валу компрессора, кВт - 132,0; 5) Расход воды на охлаждение

компрессора с учетом концевого: a. - при t0 воды на входе 150C (для стран с

умеренным и холодным климатом), не более м3/ч - 5,05; b. - при увеличении t0 воды

на входе расход её должен быть увеличен, не более м3/ч - 12,00; 2. В комплект

компрессора входят: 1) Электродвигатель; 2) Лубрикатор; 3) Цилиндр 1 ст.; 4)

Цилиндр 2 ст.; 5) Холодильник 1 ст.; 6) Холодильник 2 ст.; 7) Шкаф управления; 8)

Терристорный возбудитель; 9) Комплект ЗИП (согласно заводскому упаковочному

листу); 10) Комплект монтажных частей (согласно заводскому упаковочному

листу); 11) Техническая документация (согласно заводской ведомости

эксплуатационных документов). 3. Технические характеристики электродвигателя:

1) Мощность, кВА/КВТ - 160/132 2) Скорость вращения, об/мин 500 3) Напряжение,

В 380 4) Ток, А 243 5) Коэффициент мощности 0,9 6) Частота, Гц 50 7) Число фаз 3

4. В целях недопущения поставки контрафактной продукции, а также во избежание

поставки продукции неудовлетворяющей техническим требованиям заказчика,

потенциальный поставщик, обязан представить в технической спецификации

конкурсной документации гарантийное обязательство за подписью первого

руководителя потенциального поставщика, о том, что поставляемый товар будет

новым, изготовлено не ранее 2018 годa, не использованным, не восстановленным, а

также будет сопровождаться всей необходимой документацией (оригинал паспорта

качества с отметкой ОТК завода изготовителя, оригинал сертификата соответствия,

оригинал руководства по эксплуатации, оригинал заводского габаритного

чертежа). 5. Заказчиком при получении товара с целью подтверждения

происхождения данного товара дополнительно будет направлен запрос на завод

изготовитель с указанием серийного номера или иных идентифицирующих данных

полученного товара с приложением копий всех документов полученных вместе с

товаром. В случае если заводом не будет подтверждено происхождение данного

товара, либо будет выявлено что данный товар является восстановленным или

иное, то Заказчик откажется от приемки поставленного товара, без возмещения

всех затрат по поставке Поставщику. 6. Гарантия на товар: 12 календарных

месяцев с момента поступления товара на склад Заказчика. Место поставки товара:

Республика Казахстан, г. Астана, р-он Промзоны, ТЭЦ-2 Срок поставки товара: 15

календарных дней по заявке заказчика. В случае разногласия краткой

характеристики с основной технической характеристикой необходимо

руководствоваться основной технической характеристикой. При осуществлении

поставки товара доставку к месту назначения осуществляет поставщик. В случае

поставки некачественного товара поставщик обязан заменить товар в течение 10

(десяти) календарных дней. В случае обнаружения заводских дефектов в период

действия гарантий, потребитель имеет право предъявить Поставщику рекламацию

не разбирая установки или ее механизмов. Рекламация: Предъявленные

рекламации должны удовлетворяться согласно паспорту на компрессор в

кратчайшие сроки со дня получения рекламационных актов Поставщиком.

Рекламацию считать удовлетворенной, если изделие восстановлено, дефекты,

указанные в рекламационном акте, устранены и его качество соответствует

требованиям эксплуатационной (ремонтной) документации или изделие заменено

на новое.__