Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотопомпа Мотопомпа для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц с двигателем жидкостного охлаждения, увеличенным топливным баком. Двигатель: дизельный, жидкостное охлаждения, Макс. мощность: 21 кВт -28 л. с.(1800 об/мин) Расход топлива: 5,4 л/час (при максимальной мощности) Производительность: 360 м3/час Напор: 28м Диаметрвх/вых: 150 мм. Емкость топл. бака: 300 л Стартер: электрический (аккумулятор в комплекте) Обратный клапан: встроен в насосную часть Исполнение мотопомпы: двухколесное шасси с прицепным устройством, установленным под насосной частью. На раме мотопомпы должен быть установлен домкрат для регулирования угла наклона мотопомпы. Широкий температурный диапазон использования от -40 до +50 С° Размеры: длина -2330мм. ширина-1410мм высота-1880мм вес-930кг Преимущества и конструктивные особенности: • Быстрое самовсасывание без донного обратного клапана с глубины до 7,5 м • Высокая устойчивость к абразивным включениям, сильнозагрязненным водам • Предназначение для сильно загрязненных вод. Перекачка воды с частицами до 76 мм • Корпус из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного чугуна • Механическое уплотнение из «карбид кремния-нитрильный каучук», с консистентной смазкой. Блок торце-вых уплотнений с возможностью промывки. (Помывка уплотнения для очистки от отложений и загрязнений.) • Литые компенсационные пластины Дополнительные аксессуары: Переходник с БРС M150SX150F нап. 10013335, - 1шт. Переходник с БРСM150SX150F вс. 10013338,- 1шт. Угловой патрубок с БРС90° 150S 10013410,- 1шт. Головка захватная с БРС F150SX150L 10013360,- 2шт. Фильтр-сетка под хомут 150 L 10013249,- 1шт. Шланг всасывающий армированный=150_вс-нап/4метров/,-2шт. Шланг напорный d=150_нап _пожарный/бухта/20метров – 3шт. Сертификат соответствия; Руководство по эксплуатации (на русском языке); Гарантия завода изготовителя 12 месяцев. | Штука | 2 |