| №п/п | Наименование поставляемых товаров | Технические характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличные поворотные камеры видеонаблюдения | Матрица | Эффективных пикселей не менее 3400000 | Шт. | 7 |
|  |  | Объектив | Оптический зум не менее чем 30 кратный |  |  |
|  |  | Цифровое увеличение | Не менее 18х |  |  |
|  |  | Расстояние ИК подсветки объектов | Не менее 100 метров |  |  |
|  |  | Электронная стабилизация изображения EIS | Наличие |  |  |
|  |  | Функция антитуман Defog | Наличие |  |  |
|  |  | Потоки отображения | Не менее 3 независимых потока, с настройками кодека, разрешения, количества кадров в секунду |  |  |
|  |  | Угол поворота | Не менее 360 градусов |  |  |
|  |  | Угол наклона | В диапазоне от не менее 15 градусов до не менее 90 градусов |  |  |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | не выше минус 40°C |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | не ниже плюс 60°C |  |  |
|  |  | Скорость поворота | В диапазоне от не более 0,1 до не менее 300 градусов в секунду |  |  |
|  |  | Скорость наклона | В диапазоне от не более 0,1 до не менее 200 градусов в секунду |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл |  |  |
|  |  | Размеры | Ширина (диаметр) не более 185 миллиметра Высота не более 300 миллиметров |  |  |
|  |  | Вес | Не более 3400 грамм |  |  |
|  |  | Тревожные входы/выходы | Не менее 2 входов; Не менее 1 выхода |  |  |
|  |  | Поддерживаемые форматы передачи видеосигнала | H.265, H.264, MJPEG |  |  |
|  |  | Поддерживаемые форматы аудио | G.711, G.722, G.726, G.729 |  |  |
|  |  | Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, TR-069 |  |  |
|  |  | Отношение сигнал/шум | Не менее 55 Децибел |  |  |
|  |  | Частота кадров | Не менее 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, в остальных разрешениях не менее 30 кадров в секунду |  |  |
|  |  | Чувствительность | В Цветном режиме не более 0,05 Люкс В чёрно-белом режиме не более 0,005 Люкс |  |  |
|  |  | Поддержка карт памяти формата SD | Не менее 128 гигабайт |  |  |
|  |  | Класс Пыле-влагозащиты | Не менее IP67 |  |  |
|  |  | Поддержка режимов | DWDR, «День/Ночь», (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, BLC, HLC, Ul |  |  |
|  |  | Поддержка разрешений | 3M(2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1, CIF |  |  |
|  |  | Питание | 24 вольт переменного тока, 12 вольт постоянного тока, POE plus |  |  |
|  |  | Энергопотребление | Не более 21 Ватт при включенной ИК подсветке |  |  |
|  |  | Совместимость со стандартами | ONVIF, PSIA, CGI |  |  |
|  |  | Видеоаналитика | Пересечение линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов, обнаружение лиц |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Цифровая купольная поворотная PTZ-камера; Кронштейн для крепления на стену; Кронштейн для крепления на столб; CD – диск; Блок питания смонтированный в герметичной коммутационной коробке; Инструкция к поворотной камере; Паспорт поворотной камеры; Гарантийный талон; Сертификат соответствия на товар; Болты для крепления камеры видеонаблюдения к герметичной распределительной коробке – 4 шт.; Болты для крепления герметичной распределительной коробки к кронштейну для крепления на стену или кронштейну для крепления на столб – 4 шт. |  |  |
|  |  | Кронштейн для крепления на столб | Универсальный адаптер предназначен для крепления IP камер на круглые опоры диаметром от 70 до 200 мм. Крепление производится бандажной лентой из нержавеющей стали шириной 19 мм. Универсальный адаптер должен иметь технологическое отверстие диаметром не менее 20 мм, расположенное по центру адаптера. |  |  |
|  |  | Герметичная распределительная коробка | Коробка для установки поворотных камер видеонаблюдения с возможностью монтажа камеры на крышку коробки |  |  |
|  |  |  | Показатель пылевлагозащищенности: не менее IP66 |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса - металл |  |  |
|  |  |  | Размеры: ширина в диапазоне не менее 295 мм, не более 350 мм; высота в диапазоне не менее 250 мм, не более 300 мм; глубина в диапазоне не менее 105 мм, не более 180 мм |  |  |
|  |  |  | Трубная резьба: M20 (G1/2") |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации: не выше минус 40°C |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации: не ниже плюс 60°C |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка: не менее 8.0 кг |  |  |
|  |  |  | Вес: не более 3.2 кг |  |  |