Задвижка, встраиваемая

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначение: для манифольда высокого давления в сборе (дросселирование и глушение скважины)

Техническая характеристика:

Тип клапана: 3-1/8” 5К Шиберная задвижка с гидравлическим управлением.

Номинальный размер: 3-1/8” 5К

Концевые соединения и номинальные характеристики: 3-1/8” API 5K (RX35) фланцевые, с вкладышем из нержавеющей стали марки 316SS

Конструкция корпуса: Пожаробезопасная конструкция, болтовое крепление крышки, с наружным винтом и направляющей траверсой

Материал корпуса: Кованная углеродистая сталь AISI 4130/4140

Конструкция дроссельного узла: Задвижка однодискового типа, уплотнение из эластомера
Материал дроссельного узла: Шток из нержавеющей стали марки 17-4 и задвижка по стандарту ASTM A351 CF8M SS

Устройство управления задвижкой: Гидравлическая система

Штифты: Стандарт ASTM А193 сорт 2Н, оцинкованные

Гайки: Стандарт ASTM А194 сорт 2Н, оцинкованные

Условия эксплуатации: Кислотозащищённое исполнение

Расчетное давление: не менее 345 бар, не более 345,1 бар

Расчетная температура: от -29оС до + 121оС

Критерии проверки: Стандарт API 6А, PSL-3

Дата выпуска Товара  не должен превышать 12 месяцев до даты отгрузки